中国人民大学通州校区北区食堂厨房设备购置项目

招 标 文 件

项目编号：BMCC-ZC24-0153

采购人：中国人民大学

采购代理：北京明德致信咨询有限公司

2024年4月

目      录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查	25

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	28

第五章　采购需求	39

第六章　拟签订的合同文本	173

第七章  投标文件格式	182

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC24-0153

2.项目名称：中国人民大学通州校区北区食堂厨房设备购置项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：1455.55万元、项目最高限价：1449.55万元

5.采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额(万元) | 项目最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中国人民大学通州校区北区食堂厨房设备购置项目 | 1455.55 | 1449.55 | 1批 | 提供食堂配套建设所需的相关设备，详见第五章采需求。 |

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起至投标人完成本项目约定的全部服务内容之日止。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

3.2本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.3其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；为本项目/某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目/该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

（2）应按招标公告的规定购买/获取招标文件。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月2日至2024年4月10日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

3.方式：本项目只接受电汇或网银方式获取招标文件。

（1）电汇或网银。请投标人汇款时务必注明“项目编号+用途”（比如：标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC24-0153”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.售价：500元（本/包），售后不退。

四、现场考察时间、地点和联系人

时间：2024年4月11日 10点 00 分（北京时间），请潜在投标人务必准时到达指定地点，过时不候。

地点：中国人民大学通州校区建设指挥部（北京市通州区潞城地铁站东100米） 。

联系人：夏晓红、徐颖，13601015707。

（1）现场踏勘会为统一组织，不具备强制性。踏勘的时间、地点，详见招标文件第一章、第二章对应内容。不接受规定时间以外或单独一个潜在投标人参加的现场踏勘。

（2）投标人应承担参加现场踏勘所发生的全部自身费用。现场考察仅组织一次，未按规定时间踏勘现场的，由此产生的导致非实质响应的不利后果由投标人自行承担。

（3）参与踏勘的人员应携带身份证原件（入校时务必携带，否则无法进入）。各投标人应提前做好相应准备，预留充足时间，避免迟到。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年4月23日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层第一会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购鼓励节能、环保产品；扶持不发达地区和少数民族地区；促进残疾人就业政府采购政策等，详见本项目招标文件。

2.银行账户信息，投标保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：BMCC-ZC24-0153保证金或服务费。

收款单位：北京明德致信咨询有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；

账号：0200 0062 1920 0492 968。

3.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网、中国人民大学官网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导，造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

4.有关中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010－82370045；有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询请咨询010-61196305；因项目经理外出、开标等原因无法接听的，请优先通过电子邮箱bjmdzx@vip.163.com联系。

5.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。楼层较高，请各投标人提前做好相应准备，预留充足时间，避免递交投标文件迟到。

6.届时请投标人派代表参加开标仪式。参与开标仪式的人员应携带身份证。

7.如本招标公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国人民大学

地    址：北京市海淀区中关村大街59号

联系方式：肖老师，010-62511204

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地　　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

联系方式和联系方式：夏晓红、吕绍山、徐颖

联系电话：010-61196305

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：徐颖

电      话：010-61196305

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 资金来源 | ■财政性资金 □非财政性资金 |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： 服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目 ■本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：燃气双头双尾炒炉； |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2024年4月11日10点00分； 考察地点：中国人民大学通州校区建设指挥部（北京市通州区潞城地铁站东100米）。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见第五章采购需求_； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求： 1）投标人需提供样品（需按招标文件规定的规格、材质、制作工艺、质量要求等制作），本项目样品采用暗标评审，所有样品上均不允许体现投标人的任何标识，不能体现任何制造商、投标人、品牌等信息，否则样品部分不得； 2）投标人应于投标当日随投标文件一同提交样品，必须于投标文件截止时间前将样品放在指定区域，现场按照采购代理机构要求地点摆放，否则不予接收。投标人自行负责维护样品的安全措施。 （4）未中标人样品退还：评审当天结束后，按照要求有序撤回样品，逾时未领取，采购代理机构有权自行处理； （5）中标人样品保管、封存及退还：中标人提供的样品由采购人留存备查，中标人负责将封存样品运输至采购人指定的存放地点，将作为中标后成品的验收标准； （6）其他要求： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 分包名称; 本项目所有采购标的（详见第五章采购需求中的标的名称）中小企业划分标准所属行业. 01; 中国人民大学通州校区北区食堂厨房设备购置项目; 工业. |
| 11.3 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：人民币290000.00元； 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968。 注：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：BMCC-ZC24-0153+包号保证金。 |
| 12.6 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标人需按“包”编制投标文件： 投标文件：正本：1份；副本：7份；电子版：1份，电子版内容为：投标文件的word格式可编辑版本和正本签字盖章后扫描的PDF文本格式各1份，电子版投标文件以U盘形式提交。 开标一览表：1份（单独密封）； 投标保证金（交纳证明材料复印件）：1份（单独密封）； 注意：电子文档内容和对应的正本必须完全一致，因电子文档与正本文件不一致产生的后果由投标人自行承担。 样品：按第五章采购需求提供足额样品至指定地点并摆放规范。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010-82370045； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定，按照如下费率表取费，按每包预算金额差额定率累进法计算； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费。 服务费最高不超过十万元。 |
| / | 政策执行 | 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标文件将被拒绝。 |

投标人须知

一   说  明

1.	采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1    采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2．	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1	资金来源见《投标人须知资料表》。

2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。

3．	现场考察、开标前答疑会

3.1     若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2     由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.	样品

4.1    本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2    样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	进口产品

5.1.1  指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2 本项目是否接受进口产品见第一章《投标邀请》。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4  本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4	支持乡村产业振兴管理

5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5	正版软件

5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6	信息安全产品

5.6.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

6．	投标范围和投标费用

6.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

6.2    投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

二   招标文件

7.	招标文件构成

7.1	要求提供货物和服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，各册的内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

第五章	　采购需求

第六章　拟签订的合同文本

第七章　投标文件格式

7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

7.3    除非另有说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务。所引用的品牌、型号或生产供应商名称不构成对投标人及其投标文件的限制。若采用的技术术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.4    除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人应自行了解。

8.	对招标文件的澄清或修改

8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式以电子邮件形式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

三   投标文件的编制

9.	投标语言及投标文件中计量单位的使用

9.1	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

9.2    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.	投标文件构成

10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。投标文件按如下顺序装订：

1投标书（实质性格式）

2开标一览表（实质性格式）

3投标分项报价表（实质性格式）

4采购需求偏离表

5合同条款偏离表（实质性格式）

6资格证明文件（要求详见第三章《资格审查》）

7法定代表人授权书（实质性格式）

8业绩证明材料

9招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10.3-10.5条的所有文件

10中小企业声明函

10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5	投标人认为应附的其他材料。

11.		投标报价

11.1	除非招标文件另有说明，所有投标均以人民币报价（现场交货价），不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由授权代表签署。

11.3	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.3.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.3.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.4	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标无效。

11.6	对于一个包，投标人只允许对该包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标将导致其投标无效。

11.8 	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该超出部分内容在评标时将不予以核减。

12.	投标保证金

12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2	投标保证金可采用下列形式之一：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，为便于区分，投标保证金建议分包提供；若合并提供，必须注明投标包号及投标保证金金额。若投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。

12.4   投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5	采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

12.6	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）未按招标文件要求足额缴纳代理费的；

（6）招标文件规定的其他情形。

13.	投标有效期

13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.	投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按招标文件《投标须知资料表》的规定准备投标文件正本和副本以及电子版，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不符，以纸质版投标文件为准。

14.2	投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上规定的地方签字（全名）并加盖单位公章。授权代表须取得书面的“授权委托书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

14.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

14.6   投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，建议双面打印。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。

四   投标文件的递交

15.	投标文件的密封和标记

15.1   投标时，投标人应按包将投标文件正本和所有的副本、电子版分开密封装在单独的包装中，且在包装正面标明“正本”、“副本”、“电子版”、“样品”（如有）字样。

15.2   为方便开标唱标，投标人应将 “开标一览表”单独密封，并在包装上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.3   为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在包装上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（若投标保证金采用电汇/网银方式，提供电汇底单/转账网页复印件，并加盖投标人公章；若采用保函、支票等形式，须提供保函/支票的原件）。

15.4  所有包装上均应注明如下内容：

1）清楚标明递交至规定的投标地址。

2）注明项目名称、项目编号、包号及对应名称和“在     （开标日期、时间 ）    之前不得启封”的字样。

3）注明投标单位名称和地址。

4）密封包装封面上须加盖投标人公章或授权代表签字。

15.5	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

16.	投标截止时间

16.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。采购人或采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。

16.2	采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.	投标文件的修改、补充与撤回

17.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须按照本章第15条进行密封和标记（注明项目名称、项目编号、“补充或修改通知”等）。

17.3	在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4   在投标截止时间后、投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件（包括全部或部分投标资料），否则其投标保证金将不予退还。

五   开标及评标

18.	开标

18.1	采购代理机构将在规定的日期、时间和地点组织公开开标，投标人可派一名代表（即开标代表）参加开标仪式。

18.2	开标时，由投标人推选的代表检查自身投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。未宣读的投标总价、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。在开标时没有启封和唱标的投标文件在评标时将不予考虑。投标人不足3家的，不得开标。

18.3	采购代理机构将打印开标记录，投标人参加开标仪式的代表应在该开标记录上签字确认开标结果。若无投标人的代表签字确认，以采购代理机构打印的开标记录为准。投标人未派代表参加开标的，视同认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.	资格审查

19.1   见第三章《资格审查》。

20.	组建评标委员会

20.1    评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2    评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21.		评标程序、评标方法和评标标准

21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22．	确定中标人

22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

22.2	采购人有权根据投标人递交的投标文件，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

23．	中标公告和中标通知书

23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2    中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24．	废标

24.1   在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2   废标后，采购代理机构应将废标理由通知所有投标人。

25.	签订合同

25.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.5	政府采购合同不能转包。

25.6	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26． 	询问与质疑

26.1	询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2	质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3   接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27． 	代理费

27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

28． 	其它

28.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

28.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

28.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了招标人从竞争中所获得的利益。

28.2   其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 第三章   资格审查

一、资格审查程序

1、开标结束后，采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。

5、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容（详见第七章 6资格证明文件） | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 投标人资格声明 | 提供符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 纳税证明 | 提供符合招标文件要求的纳税证明。 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 4 | 投标人的财务状况报告 | 提供符合招标文件要求的财务状况报告。 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 5 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录。 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 6 | 制造厂家授权书 | 如第五章明确要求投标人提供所投产品的制造厂家的授权书，投标人必须按要求提供。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 7 | 招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件 | 提供符合招标文件要求的《招标文件要求的认为必要的其他资格证明文件》。 | 如有，见第六章《采购需求》。 |
| 8 | 代理费承诺书 | 按照招标文件的规定提交。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 9 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 单独密封提交，具体要求见第二章投标人须知 |
| 10 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。

### 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的复印件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求:(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 5）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修

    - 正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）本项目不涉及。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以价格低的投标人获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标标准

| 评审条款 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报格得分=（评标基准价／投标报价）×30 注：1.投标人报价低于成本的除外； 2.计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 相关案例（10分） | 相关案例 （10分） | 投标人需提供本项目类似（需包含核心产品）的案例（合同签订时间为2021年1月1日至本项目招标公告发布之日止的），需提供合同关键页，至少包含合同首页、内容明细页、金额页、双方签字盖章页等复印件； 同一单位的多项业绩不重复计分。 每提供一份有效合同得1分，最高得10分。 未提供或者证明材料不完整不清晰的不得分。 |
| 技术部分 （25分） | 参数响应（20分） | 投标人对照招标文件“第五章 产品清单及指标要求”逐条做出应答： “#”为重要性能指标参数、无标识为一般性能参数。 投标产品的技术性能完全满足招标文件技术需求，且无负偏离的，得20分； 除“★”号技术参数外，每有一项“#”号重要指标参数不满足，减0.5分，每有一项一般指标参数不满足，减0.1分，减完为止； 未应答视为未响应该条参数，不得分。 要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足。 注：如招标文件“第五章”有明确需要提供的相关证明文件，投标人需在《技术规格偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 |
|  | 样品 （5分） | 样品根据外观、材质、制作工艺、成品质量等进行审查： 样品外观、用料、质量符合有关标准要求和招标文件的厚度及强度，表面色泽一致、均匀光洁，零部件无尖角、凸起，焊缝光滑平整、做工细致，无细节缺陷，规格尺寸完全满足采购要求的，得5分； 样品外观、用料质量功能符合招标文件要求，制作工艺水平一般，零部件细节把控不到位、欠完善，规格尺寸满足采购要求的，得3分； 样品外观、用料质量功能基本符合招标文件要求，制作工艺水平有欠缺，有少量细节缺陷，构件配合不紧密，规格尺寸基本满足采购要求的得1分； 未提供样品或样品上体现投标人的任何标识（包含但不限于制造商、投标人、品牌等信息），得0分。 |
| 商务部分（34分） | 相关承诺（1分） | 投标人需对照“第五章采购需求 六、技术和服务需求 （二）服务要求”提供针对本项目单独的承诺函并加盖投标人公章： 1、原厂售后服务承诺函（0.5分）： （1）投标人需出具所有设备由制造商提供3年售后服务的承诺函； （2）投标人取得所有设备制造商授权的针对本项目的授权书及3年售后服务承诺函； 上述序号二选一提供。 2、投标人需提供承诺函（0.5分）： 在设备生产过程中允许采购人去设备生产制造厂商处驻场监督生产。 投标人每提供一份有效的承诺函得0.5分，本项最高得1分； 未提供或不满足采购要求，得0分。 |
|  | 供货方案 （5分） | 供货方案包括：货源组织、供货进度、计划安排、运输及供货流程管控等： 方案详细完善、合理可行、针对性强，进度计划安排合理，程序规范，完全能够保障项目实施，得5分； 方案基本完善，进度安排不清晰、针对性低，能够保障项目实施，得3分； 方案有缺失，合理性低，不能够保障项目实施，得1分； 未提供或不满足采购要求，得0分。 |
|  | 项目实施方案 （5分） | 实施方案包括安装、调试：服务流程、进度安排、技术方案、实施管理及保障等： 方案合理、条理清晰、内容全面专业，可实施性及针对性强，整体规划合理，完全符合项目需求，得5分； 方案基本合理、条理基本清晰、内容基本完善，针对性低，基本符合项目需求，得3分； 方案可行性低、条理不够清晰、内容不够全面专业，无针对性，得1分； 未提供项目实施整体方案，得0分。 |
|  | 效果和设计方案 （5分） | 根据采购需求及项目平面图做深化设计，至少包括：布置图、效果图、设备的具体设计说明和其它产品设计图等。考虑方案的实用性、合理性、整体效果，结合产品的选型、配置、是否符合使用需求等进行综合评审： 布置图、效果图完全符合学校实际需要且整体效果完整明确、清晰易懂、制作效果精美，设计说明详细具体、有针对性，得5分； 布置图、效果图基本符合学校需要，整体效果一般，与采购人实际情况有差别但不影响项目执行，设计说明基本完善、细化不足，得3分； 布置图、效果图与采购人实际情况有差别，整体效果欠完善，可能影响项目执行，设计说明欠完善，得1分； 未提供布置图、效果图或与采购人实际情况有严重出入或未提供方案，得0分。 |
|  | 质量保证方案及措施 （5分） | 提供完整的质量保证方案，包含：流程、制度、措施、质检等，视方案全面性、针对性、可操作性评审： 质量保证体系完善，流程清晰，质量保障措施全面、细化、合理，能够按照项目特点及时处理事件，具有很强的可行性及针对性，质量保障内容及服务均规范完整，得5分； 质量保证体系较完善，质量保障措施细化不足，能够提供及时服务保障，具有一定的可行性及针对性，有相关流程及措施，但描述具体化不足，得3分； 质量保证体系及质量保障措施内容基本完整，内容单一，方案及措施细化不足，有一定的合理性、可行性，得1分； 未提交相关方案或说明的，得0分。 |
|  | 交货验收方案 （5分） | 提供完整的验收方案，内容包含：流程、计划、与采购人的配合、验收不达标的整改措施： 供货完成，配合采购人组织验收，方案科学、可行，相应措施细化完备、考虑周全，人员配备专业，整体规划合理，实施性强，得5分； 供货完成，配合采购人组织验收，方案较完整、可行，相应措施细化不足，有人员配备，针对性低，有可实施性，得3分； 供货完成，配合采购人组织验收，方案内容简单、可行性不高，措施不完善，无针对性，得1分； 未提供，得0分。 |
|  | 售后服务方案及措施 （5分） | 提供售后服务方案，包括但不限于：售后服务及保修服务，上门现场服务，故障响应、定期维护、巡检及技术支持等内容，视方案全面性、针对性、可操作性评审： 方案全面完备，有完善的技术支持和服务保障体系，有明确的售后服务跟踪制度，备品备件供应详细且充足，提出了针对性强的解决项目实施过程中常见问题的应对措施，故障响应时间优于招标文件要求，维修保养方案完全满足招标文件要求，得5分； 方案较完整，有技术支持和服务保障体系，售后服务跟踪制度基本完善，备品备件供应基本充足，提出了常规、通用的常见问题解决应对措施，故障响应时间满足招标文件要求，维修保养方案基本满足招标文件要求，得3分； 方案简单，灵活度低，技术支持和服务保障体系欠完善，售后服务制度欠完善，备品备件供应不足，维修保养方案无针对性，基本满足招标文件要求，得1分； 未提供或不满足采购要求，得0分。 |
|  | 培训计划及方案 （3分） | 投标人针对项目情况制定培训方案，包含：进度计划、内容、组织方式等，视方案全面性、针对性、可操作性评审： 方案科学完整，培训内容丰富，方式科学明确，计划合理，针对性强，完全满足采购人需要，得3分； 方案及培训内容基本完善，计划基本合理，满足采购人需要，得2分； 方案或培训内容有欠缺，部分采购人需要，得1分； 未提供方案或不满足采购要求，得0分。 |
| 政策执行 （1分） | 环保 （0.5分） | 除强制环保产品外，供应商提供所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》的，提供有效的认证证书复印件并加盖本单位公章。每提供一项得0.5分，最高0.5分。 |
|  | 节能 （0.5分） | 除强制节能产品外，供应商提供所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》的，提供有效的认证证书复印件并加盖本单位公章。每提供一项得0.5分，最高0.5分。 |
| 注：投标文件的应答内容需清晰明确，投标文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，投标人自行承担相关损失。 |  |  |

第五章　采购需求

## 一、采购标的

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额(万元) | 项目最高限价 （万元） | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 是否专门面向中小企业投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中国人民大学通州校区北区食堂厨房设备购置项目 | 1455.55 | 1449.55 | 1批 | 否 | 否 |

注：

1、“★”为实质性条款，不满足的将被视为无效响应予以拒绝。

2、技术参数中所涉品牌、型号、专用技术等为描述所需，不具备强制性，要求所投产品至少满足该配置档次要求，并须确保整体系统兼容性。

## 二、项目概述

| 1 | 项目背景 | 为做好通州校区2024年餐饮服务保障工作，经中共中国人民大学第十五届委员会第53次（2024年第2次）常务委员会会议审议，通过了《通州校区食堂配套项目建设方案（送审稿）》，同意餐饮服务中心2024年推进并完成通州校区北区食堂配套项目建设。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目需实现的功能或目标 | 为做好2024年搬迁到通州校区学生餐饮保障工作，2024年7月须完成北区食堂建设并投入使用。 |
| 3 | 采购用途 | 此项属于食堂配套建设。 |
| 4 | 项目范围/内容 | 北区食堂/厨房设备购置。 |

## 三、商务要求

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施期限 | 自合同签订生效之日起60日内。 |
| 2 | 项目交付时间 | 自合同签订生效之日起60日内完成供货、安装、调试工作，北区食堂可达到运营条件。 |
| 3 | 项目实施范围 | 中国人民大学通州校区北区食堂。 |
| 4 | 项目交付地点 | 中国人民大学通州校区北区食堂。 |
| 5 | 投标产品资质 | 符合采购人对采购产品提出的技术要求。 |
| 6 | 核心产品 | 燃气双头双尾炒炉。 |
| 7 | 是否允许联合体投标 | 是□ 否▇ |
| 8 | 是否允许进口产品投标 | 是□ 否▇ 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |
| 9 | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如属于政府强制采购节能产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 如属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 10 | 是否需要现场踏勘 | 是▇ 否□ （1）现场踏勘会为统一组织，不具备强制性。踏勘的时间、地点，详见招标文件第一章、第二章对应内容。不接受规定时间以外或单独一个潜在投标人参加的现场踏勘。 （2）投标人应承担参加现场踏勘所发生的全部自身费用。现场考察仅组织一次，未按规定时间踏勘现场的，由此产生的导致非实质响应的不利后果由投标人自行承担。 （3）参与踏勘的人员应携带身份证原件（入校时务必携带，否则无法进入）。各投标人应提前做好相应准备，预留充足时间，避免迟到。 |
| 11 | 是否收取履约保证金 | 是□ 否▇ |

## 四、付款方式

| 序号 | 付款结点 | 付款条件 | 付款比例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 签订合同15日内 | 支付合同总金额的20% |  |
| 2 | 第一期款 | 乙方交货并经甲方货物使用单位到货验收合格后10日内 | 支付合同总金额的50% |  |
| 3 | 质保金 | 乙方提供全部货物的安装、调试和运行等附随服务后，甲方货物使用单位最终验收合格后10日内 | 乙方向甲方提交该合同总金额的5%货款，作为质保金，质保金一年。 | 以货物安装验收合格日起算，到期后不存在任何问题的，质保金无息返还。 |
| 4 | 第二期款 | 甲方在收到乙方提交的质保金后10日内 | 支付合同总金额的30% |  |

## 五、售后服务

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装和运输 | 1、采取相应措施保证货物完好，便于货物高效率运输。搬运期间须对地面、电梯轿厢做木板保护。货物包装完好，包装垃圾自主清运和处理，严禁在校内倾倒。 2、包装按照行业相关要求进行，保证货物到场不因包装运输不当引起破损、磕碰等，运输费用由中标人负责，包含在本次报价中。 3、包装需有货物原厂出厂信息，投标人需保证所提供的设备是全新的，未使用过的在其使用寿命期内始终达到投标人响应承诺的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。 |
| 2 | 售后条款 | 1、所购设备出现使用问题或故障后，投标人需在30分钟内响应并提供远程解决方案，必要时需在3小时内到现场进行处置直至问题有效解决，在12小时内排除故障，在24小时内解决问题，如需返厂维修，需提供样机以保障项目顺利进行； 2、质保期内，投标人需提供上门服务、维修服务，免费更换设备，设备更换需在三天之内完成，投标人需自备安装调试及维修工具，相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付。 3、质保期内，投标人需满足采购人对设备备品备件的替换需求，并保障配件的供应，相关费用包含在报价中，采购人不再另行支付。 4、质保期后，投标人负责为采购人提供可行性维修方案，并为采购人提供的延续性服务给予优惠。 5、质保期内，投标人需免费对产品进行全面的维护保养（每一年半一次）。 |
| 3 | 保修要求 | 自设备验收后起算，整体质保3年。质保期内，所购设备发生的维修、维护、备品备件替换等相关费用，均由投标人承担，相关费用包含在本次报价中，采购人不再另行支付。 |
| 4 | 安装、调试 | 投标人需协助采购人做好安装前的准备工作。在接到采购人通知后3日内，投标人需派技术人员到现场对设备进行安装、调试工作。安装、调试及试运行后的设备应达到响应承诺的技术指标及服务指标。 |

## 六、技术和服务需求

## （一）产品清单及指标要求

1、指标按重要性分为“★”、“#”和一般指标项。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将视为未实质性响应；“#”代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

2、投标人需按招标文件中“指标要求”提供证明材料，除特别要求的外，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理，自行出具的证明材料不作有效证明材料。

3、指标要求中规格与项目需求清单规格列不一致的，以需求清单规格列为准。

| 中国人民大学通州校区北区食堂厨房设备购置项目需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的（货物）名称 | 规格（mm） |  | 单位 | 数量 | 指标要求 |  |
| 地下二层厨房辅助区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 库房/冷库 STORE/CHILLER |  |  |  |  |  |  |  |
| COM-STO-001 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 2 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| COM-STO-002 | 四层格栅货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 9 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| COM-STO-003 | 2/1GN盘车 | 600×700×1750 |  | 辆 | 6 | 1、采用304#不锈钢结构，竖撑为1.5mm厚38×25mm不锈钢方管，两侧每层角板厚≥1.5mm； 2、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 3、架车规格要求参照标准2/1GN规格定制； #4、提供所用不锈钢材料的国家认证认可机构颁发有效的食品接触产品安全认证证书复印件； |  |
| COM-STO-004 | 冷冻库 | 3800×2500×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花双面0.8mm304#不锈钢板，地台内1.5mm镀锌板/外0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面。 #6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准，接触食品的表面清洁，镀层不开裂、剥落，焊接部分光洁，无气孔、裂缝、毛刺。重金属(砷As、铅Pb、铬Cr、镉Cd、镍Ni)的迁移量小于0.01 mg/kg。提供符合GB 4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》和 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》技术要求的有效的检测报告复印件（检测报告需具备CMA或CNAS资质）； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，IP65灯开关； #11、提供所用不锈钢材质符合GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》和GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》技术要求的有效的检测报告复印件； #12、冷库板的物理性能要求，需提供符合JB/T6527-2006标准聚氨酯泡沫塑料密度等级技术要求的有效的检测报告复印件； #13、冷库板需符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B1等级并且氧指数≥30。提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件。 |  |
| COM-STO-004a | 压缩机 | ≤700×675×505 |  | 台 | 1 | 1、涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| COM-STO-004b | 冷风机 | ≤970×425×430 |  | 台 | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| COM-STO-005 | 冷藏库 | 3800×2500×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面； 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接须采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，灯开关需达到IP65级别； #11、提供所用不锈钢材质符合GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》和GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》技术要求的检测报告复印件； #12、冷库板的物理性能要求，提供符合JB/T6527-2006标准聚氨酯泡沫塑料密度等级技术要求的有效的检测报告； #13、冷库板需符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B1等级并且氧指数≥30。提供有效的第三方出具的依据上述标准检测的有效的检测报告复印件。 |  |
| COM-STO-005a | 压缩机 | ≤570×715×450 |  | 台 | 1 | 1、涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| COM-STO-005b | 冷风机 | ≤970×425×430 |  | 台 | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| COM-STO-006 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| COM-STO-007 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| COM-STO-007a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm； 5、产品技术条件需符合CJ/T194-2014《非接触式给水器具》、GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准要求并提供相应证书复印件。 #6、产品符合中国环境标志产品认证，提供相应有效的证书复印件。 |  |
| COM-STO-007b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液，替换液操作便捷。 |  |
| COM-STO-007c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定，替换纸巾操作方便。 |  |
| COM-STO-008 | 挂墙式双层板 | 4500×320 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； #3、提供所用不锈钢材质有效的食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书复印件； |  |
| COM-STO-009 | 工作台下置一层板 | 1800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100KG/M2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； #5、提供所用不锈钢材质有效的食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书复印件； #6、提供不锈钢工作台符合GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》技术标准的有效的检测报告复印件； |  |
| COM-STO-010 | 双星盆台 | 1650×760×800/150 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗厚≥1.2mm，背板厚≥1.0mm； 2、脚通为Ф≥38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф≥25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格700×550mm±10mm，含溢水孔及溢水配件，配不锈钢可调子弹脚4个； #4、提供所用不锈钢材料有效的食品接触产品安全认证证书复印件； |  |
| COM-STO-010a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 4 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； #3、水嘴技术要求符合 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，并提供认证证书复印件。 #4、产品符合中国环境标志产品认证，提供相应有效证书复印件。 |  |
| COM-STO-010b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 4 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| COM-STO-011 | 刀具消毒箱 | ≤545×140×660 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤30W，自带至少15分钟的定时器； 2、刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架； 3、刀架可被紫外线穿透，可放不同尺寸厨刀。 |  |
| COM-STO-012 | 工作台下置一层板 | 1800×800×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/M2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| COM-STO-013 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 4 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| COM-STO-014 | 带轮垃圾桶 | 575×720×1040 |  | 个 | 1 | 1、工程塑料制造，弹性不易破碎，防脱皮，耐老化，无异味，配可折卸式圆盘脚轮。 |  |
| COM-STO-015 | 四层格栅货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 13 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| COM-STO-016 | 四层格栅货架 | 530×910×1800 |  | 台 | 2 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| COM-STO-017 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 29 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| 中央清洗间 DISH WASHING AREA |  |  |  |  |  |  |  |
| COM-DSW-001 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 4 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| COM-DSW-002 | 托盘车 | 1100×500×1200 |  | 辆 | 6 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为不低于40×40×1.5mm规格的不锈钢方管焊接； 2、隔架为不低于20×20×1.2mm规格的不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| COM-DSW-002a | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 16 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为不低于40×40×1.5mm规格的不锈钢方管焊接； 2、隔架为不低于20×20×1.2mm规格的不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| COM-DSW-003 | 长龙式洗碗机 | 8700×1020×2010 |  | 台 | 3 | 1、整机采用304不锈钢结构，不挑餐具。洗碗机由入口区、除渣冲洗区、预洗区、三主洗区、双重漂洗区、烘干区和出口区至少9部分组成； 2、除渣冲洗区的滤网在机器运行过程中能够方便取出进行清洁，机器入口高度≥400mm，传送履带宽度≥620mm，洗涤量（碟/小时）≥11600（8寸碟）个； 3、主洗区温度≥71℃，总设备功率≤82kW（需提供证明文件或产品说明书复印件）； 4、漂洗用水量≤340L/h，自动喷淋，预漂洗区配置旋转分离器，能分离漂洗水中的残渣颗粒； 5、配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能； 6、设备配置紧急开关； #7、投标人需提供产品符合GB 14934-2016、GB 4789.10-2016检测依据的有效的检测报告复印件。 #8、需提供清洗完的餐具符合 GB14934-2016标准证明文件复印件。 #9、投标人需提供产品符合GB/T4208-2017外壳防护等级(IP67)的检验报告复印件。 |  |
| COM-DSW-005 | 单星浸泡池 | 1200×760×850 |  | 台 | 6 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗厚≥1.2mm； 2、脚通为Ф≥38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф≥25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格1050×600mm±10mm，深度不低于400mm； 4、配双溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| COM-DSW-005a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 12 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| COM-DSW-005b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 6 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| COM-DSW-006 | 活动工作台下置一层板 | 1200×600×800 |  | 台 | 4 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 #4、提供所用不锈钢材质有效的食品接触产品安全认证证书复印件或食品接触产品卫生认证证书复印件； |  |
| COM-DSW-007 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 2 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| COM-DSW-008 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| COM-DSW-008a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60Hz交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| COM-DSW-008b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液，替换液操作便捷。 |  |
| COM-DSW-008c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定，替换纸巾操作方便。 |  |
| COM-DSW-009 | 垃圾投放口 | 1090×780×850 |  | 台 | 1 | 1、设备主体材质：304 不锈钢； 2、投放口容量：≥50L/次； 3、投放口处理能力：≥1000L/h； 4、投放口功率：≤AC380，3PH+N+PE≤4kW； 5、具有网络通讯接口； 6、按钮、指示灯采用≥IP65防水按钮，粉碎电机控制变频器达到IP65等级； 7、液晶面板显示投放口运行状态信息，至少显示智能故障判断、自动报警提示、真空泵运行状态信息智能提示、投放口排队状态实时监控功能； 8、每个投放口配有一套厨余垃圾粉碎装置，采用SS2348耐磨钢材质制成；粉碎机功率≤4kW；粉碎刀主体材质：硬质合金钢，粉碎刀厚度（mm）：≤20。 9、单轴剪切粉碎系统配有防金属掉入功能； 10、物料输送管径：≥75mm； 11、粉碎后物料粒径：≤8mm； 12、每个投放口标配一把独立水枪。独立水枪直柄设计。具有水流调节和开关锁止功能。用于龙头和水管连接，至少适用于13mm、15mm、19mm水管； 13、每个投放口配备安全检测装置与变频器联动； 14、投放口配有独立的控制装置，具有与真空泵主机实时联动的接口； |  |
| COM-DSW-010 | 工作台 | 800×750×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| COM-DSW-010a | 垃圾桶 | ≤560×560×695 |  | 套 | 1 | 1、工程塑料制造，弹性不易破碎，防脱皮，耐老化，无异味，配可折卸式圆盘脚轮。 |  |
| COM-DSW-011 | 洗锅三星盆台 | 2400×750×800/150 |  | 台 | 1 | 1、不锈钢焊接点平、光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、面板直角90°≥40mm厚，台面及星盆板采用304#≥1.5mm不锈钢板制作，加强筋采用304#≥1.5mm厚38×38mm方管制成； 3、台面底部安装6个脚，脚管采用304#≥1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝管。前方立管内缩15mm，左右内缩30m。安装不锈钢子弹形可调脚。横撑采用304#≥1.5mm厚30×30mm方形不锈钢拉丝管，撑离地150mm高，水池前面及侧面需封板，后背背板采用直角90°150mm高，≥20mm厚。背板与台面呈R6mm圆角。 4、星盆水斗:500×650×300mm±10mm，水斗间距30mm； 5、星盆底部带分水线，高筒去水。 |  |
| COM-DSW-011a | —高压花洒带龙头 | ≤300×1315 |  | 套 | 1 | 1、座台式双孔双温高压花洒，低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理，压缩式螺旋阀芯，一字型手柄； 2、横向固定杆长度≥300mm，打孔尺寸≥25mm×2, 左右打孔尺寸偏芯设计，可调范围≥15mm； 3、标准G1/2外螺纹，不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄，配10寸摇摆龙头。 |  |
| COM-DSW-011b | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| COM-DSW-011c | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 3 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| COM-DSW-012 | 挂锅架 | L=1700 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| COM-DSW-013 | 热风循环消毒房 | 5850×5050×2600 |  | 套 | 1 | 1、电压：不低于380V，功率：≤80kW； 2、库板总厚度≥100mm，库板内外侧采用304#不锈钢板制作，厚度≥0.5mm，保温材料采用硅酸铝隔热复合材料压制； 3、库门为手动平开门，门厚度≥60mm，板厚≥1mm，E型硅胶条密封，玻璃窗为双层≥6mm耐高温真空玻璃，标配门2樘； 4、内部垂直及水平送风管道采用≥1mm厚不锈钢304#板； 5、电加热箱用≥1mm厚304#不锈钢板，夹层填充≥50mm厚度的耐热纤维板； 6、设备利用循环热风方式对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，同时具有烘干、贮存等功能； 7、采用PLC程序控制系统，≥7寸液晶触碰显示屏，至少可以针对温度、消毒保温时间、风机加热开关等进行控制； 8、库内配防水、防潮灯，升温范围：Rt℃~120℃温度可自由设定，升温时间：Rt℃~90℃≤30分钟； 9、消毒库具有预约功能、餐具预热功能，储存杀菌功能。 |  |
| COM-DSW-014 | 餐具推车 | 500×700×850 |  | 辆 | 28 | 1、采用304#不锈钢结构，主体结构为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，底座面板≥1.5mm厚； 2、面板之上配侧挡板； 3、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 4、提供国家认证认可机构颁发的有效的食品接触产品安全认证证书复印件； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| COM-DSW-015 | 高身储物柜 | 1200×500×1800 |  | 台 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，侧板及层板≥1.2mm厚； 2、门内胆≥0.8mm厚，门面板为≥1.0mm厚，门夹层为PU发泡，不锈钢吊轨式推拉门； 3、配不锈钢子弹脚4个； #4、提供所用不锈钢材质有效的食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书复印件。 |  |
| COM-DSW-016 | 货物搁架 | 530×1220×225 |  | 台 | 4 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，承重≥450kg。 |  |
| COM-DSW-017 | 四层平板货架 | 1500×500×1800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，层板≥1.2mm厚； 2、竖撑管ф≥38×1.5mm，配不锈钢子弹脚4个； #3、提供所用不锈钢材质有效的食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书复印件。 #4、提供不锈钢货架具有符合GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》技术标准的有效的检测报告复印件； |  |
| COM-DSW-018 | 中央软水器 | 880×705×1650 |  | 台 | 1 | 1、制水能力：≥2t/h，额定电源：220V，功率：≤600w，配漏电保护器； 2、水管预留：自来水进水口DN25，软水出水口DN25，清洗水出口DN50； 3、盐箱与主机分离设计，具备自动正反冲洗功能； 4、机架与滤罐均采用不锈钢材质，管道采用UPVC材质。 |  |
| COM-DSW-019 | 立式双门更衣柜(含鞋架) | 450×420×1800 |  | 台 | 54 | 1、采用≥1.0mm加厚冷轧钢板制作，表面进行防腐防锈处理，表面光滑不易变形； 2、上下式柜门，配锁，2个独立式箱体，每箱体内结构为2层，上层配挂衣架，下层为鞋架。 |  |
| 垃圾房 GARBAGE ROOM |  |  |  |  |  |  |  |
| COM-GAR-001 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 1 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| COM-GAR-002 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| COM-GAR-002a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| COM-GAR-002b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液，替换液操作便捷。 |  |
| COM-GAR-002c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定，替换纸巾操作方便。 |  |
| COM-GAR-003 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| COM-GAR-004 | 中央控制系统 | 800×400×1700 |  | 台 | 1 | 1、功率：≤AC380, 3PH+N+PE≤18.5kW 2、控制系统：采用PC架构，内置嵌入式WINCE 系统； 3、采用≥7英寸触摸显示系统，可以显示运行参数和状态； 4、配置网络通讯接口； 5、系统与每个垃圾投放口通过网络连接并对投放口的工作进行自动监控； 6、系统可控制真空泵系统配合投放口状态运行； 7、系统可对真空泵系统及存储、脱水一体机的运行频率和状态进行自动控制； 8、系统完成整个网络传输系统的运行监控工作； 9、系统的运行数据可通过物联网设备与云端监控网络连接，实时监控设备运行状态。 |  |
| COM-GAR-005 | 真空泵系统 | 850×730×1700 |  | 台 | 1 | 1、采用罗茨真空泵，主机转速≥2935rpm，-50000Pa压力下流量不低于800m3/h 。 2、电源功率≤AC380, 3PH+N+PE≤18.5kW； 3、真空输送管道直径：≥75mm； 4、配置网络通讯接口； 5、系统配备进气消音和过滤装置； 6、系统配备排热装置（排热扇）； 7、系统采用对开式门结构设计； 8、系统空气入口具有过滤装置； 9、系统空气排放口可连接至室外（可选配活性炭过滤装置）； 10、系统配备消音房和末端消音器； |  |
| COM-GAR-006 | 垃圾存储脱水生化一体机 | 2500×1400×2800 |  | 台 | 1 | 1、设备材质：GFRP，厚度≥10mm，承压-50000Pa； 2、垃圾储罐容积≥2300L； 3、电机功率：≤AC380, 3PH+N+PE,≥5kW； 4、具备网络通讯接口； 5、采用雷达液位计接口； 6、一体机垃圾储罐用于储存由真空管道系统从各投放口收集而来的厨余垃圾； 7、脱水颗粒物≥1.5mm,排水中无可见悬浮颗粒物。 8、一体机与真空泵系统连接，储罐厚度内部能够承受≥50000Pa真空负压； 9、一体机平均脱水能力≥7000L/h； 10、一体机的垃圾储存罐具有自动清洗功能； 11、一体机配有液、气分离装置，独立的操作面板和连接阀门；垃圾输送管的管径为≥75mm。 12、一体机配有垃圾观察窗； 13、一体机配有气液固分离器，承压能力不低于50000Pa； 14、系统配有压力传感器，压力检测量程-100～0kPa，传感器输出接口为4-20mA； 15、罐体内部安装全自动疏通系统。 #16、臭气浓度符合标准GB/T14675-1993； |  |
| COM-GAR-007 | 生物发酵仓 | 2500×1500×1810 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率：≥20kW； 2、配合垃圾存储脱水生化一体机使用，脱完水的厨余垃圾进入生物发酵仓，进行生物降解； 3、可处理蔬菜、水果、厨余、餐厨等各类有机垃圾及混合物；处理量：≥3t/d； 4、对有机物料中的各种病原菌和虫卵有灭活作用，同时进行降解及熟成，形成无害化、减量化及资源化，最终产生物为有机肥； 5、减量率≥85～90%； 6、系统采用生物除臭； 7、系统控制模块或软件指令自动按照设备预设的工作流程； 8、系统具备自动出料装置，通过机械方式自动完成仓内物料出料，最终产物以固体粉末形态排出系统； 9、通过远程管理系统和计重信息传送，调节处理参数； 10、投放菌种可自主繁殖； 11、产出物通过急性经口、急性经皮、急性皮肤刺激、急性吸入、急性眼刺激、皮肤致敏检测。 |  |
| 卫生工具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| COM-TOO-001 | 拖把星盆 | 1000×600×500/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为φ≥38×1.5㎜不锈钢管，横撑Ф≥25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、含溢水孔及溢水配件，配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| COM-TOO-001a | —混合水喉 | 205×255 |  | 件 | 1 | 1、挂墙式安装，黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2、左右进水口开孔间距可调范围15mm，开孔尺寸25mm×2，进水口为G1/2外螺纹 ，出水口G3/4外螺纹； 3、可接水管和挂桶，配有拉力固定杆，陶瓷式阀芯，一字手柄。 |  |
| COM-TOO-002 | 拖把架 | L=1500 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，两侧立架及横撑为40×40×1.5mm不锈钢方管； 2、横撑焊接J型挂钩，接水盆面板≥1.2mm厚。 |  |
| 地下一层基本大伙餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型面点制作间 PASTRY SPACE |  |  |  |  |  |  |  |
| STF1-PAS-001 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 1 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| STF1-PAS-002 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 1 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF1-PAS-003 | 木面工作台 | 1800×800×850/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥50mm厚柳木，背板≥1.0mm厚不锈钢板； 2、台面下框架用50×50×1.2mm不锈钢方管焊接，连不锈钢调节脚； 3、后侧加固横梁，地角采用Φ≥38mm不锈钢子弹形可调节脚，台下净高≥770mm。 |  |
| STF1-PAS-004 | 面粉车 | 410×750×745 |  | 辆 | 2 | 1、食品级塑料制成，透明滑盖，内配塑料铲。 |  |
| STF1-PAS-005 | 压面机 | 1340×770×1240 |  | 台 | 1 | 1、电压：380v，功率≤3kW； 2、压面宽度：500mm，面团重量范围：0.5-7kg，轧辊调整范围：8-20mm，生产能力：100kg/h； 3、连动式调整厚薄旋转手轮。 |  |
| STF1-PAS-006 | 工具挂架 | L=1800 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，50×50×1.2mm不锈钢管焊接； 2、用不锈钢三角形支架以膨胀螺丝固在墙上。 |  |
| STF1-PAS-007 | 搅拌机 | 620×670×1000 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤0.75kW； 2、容量：≥40L； 3、变速方式：至少3档机械变速，配40L缸、球、扇等工具。 |  |
| STF1-PAS-008 | 双速和面机 | ≤640×1080×1220 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤3.75kW，配置双马达； 2、产量：≥25kg； 3、分割架采用沉孔加塞子，螺丝不外露； 4、安全网加装阻尼器； 5、缸底加装防水罩； 6、搅拌缸与中机身的空隙(＞30mm)。 |  |
| STF1-PAS-009 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF1-PAS-009a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF1-PAS-009b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液，替换液操作便捷。 |  |
| STF1-PAS-009c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定，替换纸巾操作方便。 |  |
| STF1-PAS-010 | 左铰链单门发酵柜 | 725×1045×2115 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率≤2kW； 2、可插烤盘数量：≥40盘 3、加湿方式：喷水式 4、外表面材质：不锈钢板材 |  |
| STF1-PAS-011 | 四门冷冻冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～-22℃，电压/功率：220V/≤895W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层； #6、提供产品符合GB4806.9-2016标准的食品接触产品安全认证证书复印件； #7、提供产品符合依据GB26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》3级标准认证证书复印件； #8、提供产品符合GB4806.11-2016，GB4806.7-2016，GB4806.6-2016，GB4806.1-2016标准的食品接触产品卫生认证证书复印件； #9、提供产品符合依据GB4706.1-2005，GB4706.13-2014，GB17625.1-2012，GB4343.1-2018标准的有效检测报告复印件； |  |
| STF1-PAS-012 | 单星左工作盆台 | 950×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф≥38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф≥25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格500×550mm，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF1-PAS-012a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF1-PAS-012b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 1 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| 热厨房 COOKING AREA |  |  |  |  |  |  |  |
| STF1-HOT-001 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 2 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| STF1-HOT-002 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF1-HOT-002a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF1-HOT-002b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF1-HOT-002c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF1-HOT-003 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套，水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| STF1-HOT-004 | 洗锅三星盆台 | 2400×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、不锈钢焊接点平、光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、面板直角90°40mm厚，台面及星盆板采用304#≥1.5mm不锈钢板制作，加强筋采用304#≥1.5mm厚38×38mm方管制成 3、台面底部安装6个脚，脚管采用304#≥1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝管。前方立管内缩15mm，左右内缩30m。安装不锈钢子弹形可调脚。横撑采用304#≥1.5mm厚30×30mm方形不锈钢拉丝管，撑离地150mm高，水池前面及侧面需封板，后背背板采用直角90°150mm高，20mm厚。背板与台面呈R6mm圆角。 4、星盆水斗:500×650×300mm，水斗间距30mm 5、星盆底部带分水线，高筒去水。 |  |
| STF1-HOT-004a | —高压花洒带龙头 | ≤300×1315 |  | 套 | 1 | 1、座台式双孔双温高压花洒，低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理，压缩式螺旋阀芯，一字型手柄； 2、横向固定杆长度≥300mm，打孔尺寸≥25mm×2, 左右打孔尺寸偏芯设计，可调范围≥15mm； 3、标准G1/2外螺纹，不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄，配10寸摇摆龙头。 |  |
| STF1-HOT-004b | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF1-HOT-004c | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 3 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF1-HOT-005 | 挂锅架 | L=1700 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF1-HOT-006 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 1 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF1-HOT-007 | 活动工作台下置一层板 | 1200×600×800 |  | 台 | 3 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 |  |
| STF1-HOT-008 | 双通式调理柜无腿 | 1500×750×700 |  | 台 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，不锈钢吊装式推拉门； 3、本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF1-HOT-009共4台设备要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF1-HOT-009 | 单星左工作盆台柜无腿 | 1500×750×700 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、星盆规格500×500mm，含溢水孔及溢水配件； 3、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门； 4、本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF1-HOT-008共4台设备要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF1-HOT-009a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF1-HOT-010 | 不锈钢调料车 | 500×800×800 |  | 台 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，板材全为≥1.2mm厚； 2、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 |  |
| STF1-HOT-011a | —灭火系统 | 700×650×240 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥24L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个（需提供有效的检验/检测报告复印件） |  |
| STF1-HOT-011b | —不锈钢封墙板 | 9600×2000 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，≥1.2mm厚； 2、板之间连接处，焊接打磨处理，无明显焊点。 |  |
| STF1-HOT-012 | 炉间拼柜 | 360×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5㎜厚，背板≥1.0mm厚，前挡板≥1.0mm厚； 2、脚通为40×40×1.2㎜不锈钢方管，加强筋采用30×30×1.2mm不锈钢方管； 3、前端弧度需与两侧炉具一致，配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| STF1-HOT-013 | 燃气双头双尾炒炉 | 2000×1200×800/450 |  | 台 | 2 | 1、电压功率：220V/≤0.5kW，燃气用量：DN40，≥75680kCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架； 5、配4寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制。 |  |
| STF1-HOT-014 | 炉间拼柜 | 400×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5㎜厚，背板≥1.0mm厚，前挡板≥1.0mm厚； 2、脚通为40×40×1.2㎜不锈钢方管，加强筋采用30×30×1.2mm不锈钢方管； 3、前端弧度需与两侧炉具一致，配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| STF1-HOT-015 | 燃气双头大锅灶 | 2000×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、电压功率：220V/≤0.5kW，燃气用量：DN40，≥75680kCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.0mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架； 5、配5寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制； 7、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF1-HOT-016 | 燃气双头矮仔炉 | 1200×700×550/250 |  | 台 | 2 | 1、燃气用量：DN25，≥34400KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板厚度≥1.2mm； 3、炉脚为∮38mm不锈钢可调式子弹脚，配4寸铸铁节能炉头，配备熄火保护装置；。 4、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF1-HOT-016a | —双节摇摆龙头 | L580 |  | 件 | 2 | 1、墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理； 2、压缩式阀芯，一字形合金手柄； 3、双叠加管设计，可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关； 4、开孔尺寸为Φ25mm，进水接口为G1/2外螺纹。 |  |
| STF1-HOT-017 | 燃气可倾式汤锅 | 1250×900×900 |  | 台 | 1 | 1、热负荷：≤36kw，电压：220V，功率：≤0.2kW，容量：≥150L； 2、全不锈钢机身结构，锅体316#不锈钢≥3mm厚，一体冲压成型； 3、侧板及顶板采用304#不锈钢≥1.5mm厚、左右前面板及外侧板≥1.0mm厚、外胆≥1.8mm厚、盖板≥1.2mm厚、面板≥1.5mm厚； 4、深冲压式双层锅盖，采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，使用蒸汽对食物进行隔水加热，电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90°，蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器，设置超压保护、超温保护、缺水保护功能。设备配置安全泄压阀； 5、设置调压阀，调节腔内压力，保证压力平衡，设置锅起断电装置，设置常明火种,配备熄火保护装置。采用与安全制联动，自动脉冲电子点火，配不锈钢水龙头； 6、最大夹层压力为150000 Pa，最大工作压力10000Pa，温度控制范围为50℃至110℃。 7、倾转速度可调节，控制面板防水等级：≥IPX6结构； 8、双层隔热锅盖使用304不锈钢，安装于设备的横梁上，铰链能够使锅盖在适当位置保持打开状态，至少具备9段火力控制，可以延时启动，故障显示。 |  |
| STF1-HOT-018 | 天燃气式万能蒸烤箱 | ≤1085×1120×1875 |  | 台 | 1 | 1、团餐版20×2/1GN，本设备含1台至少40盘智能烹饪设备、1台配套推车，内置团餐烹饪程序和数字化食谱； 2、投标人需提供设备团餐烹饪使用现场教学培训； 3、具备焖炖、烧烤、蒸煮、烘焙的烹饪功能，菜品与调味料混合放入后，按标准程序操作即可； 4、具备混合装载功能，可同时烹饪不同的菜品； 5、烹饪温度需≥260℃，具备温度探针检测功能，实时显示菜品温度； 6、具备设备保护预警机制，包括输入电源过压、低电压、负载过流、加热器温升过高等模式，具有多种清洁模式； 7、配备≥10寸彩色显示屏和电容式触摸屏； 8、烹饪腔体采用304#不锈钢；内箱的空气挡板设置合理； 9、设备配置智能调节风扇，风速≥120km/h，风速档位可调； 10、智能烹饪程序控制可自动根据所定义的预期效果调整烹饪步骤，无需额外操作； 11、在温度低于100℃时蒸汽发生器功能能实现最优蒸汽输出，内置免维护油脂分离系统，无需额外的油脂过滤器，湿度可精准至5%以内的调节，标配蒸汽发生器（锅炉加热），总额定热负荷≥80kW。 |  |
| STF1-HOT-019 | 推车蒸柜 | 950×1090×1850 |  | 台 | 2 | 1、整体采用304#不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm，箱门采用整条式硅胶密封条； 2、采用可调式的大活页铰链，密封性好。 |  |
| STF1-HOT-020a | —灭火系统 | 700×650×240 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥24L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个。 |  |
| STF1-HOT-021 | 燃气蒸汽发生器 | 640×540×900 |  | 台 | 2 | 1、电压220V，功率：≤0.1kW，燃气耗量：DN15，≥46800KCAL/H； 2、一键式开关，电子自动点火，自动进水，可设定定时启、停时间； 3、具备控制器，实时显示蒸汽温度、工作时间、运行状态等； 4、可根据需求自动选择“手动模式”或“自动模式”； 5、整体模块化设计；常温水开机≤120s左右出蒸汽； 6、可查看设备累计工作时间； 7、自然引风方式，CO的排放量低于国家标准； 8、整机采用不锈钢材料，内胆为304#不锈钢，换热器采用316#不锈钢； 9、整体炉膛，具有故障自动告警，防干烧、防溢火、水位保护、熄火保护、防倒风保护等多重安全措施； 10、当设备出现故障时，显示屏会自动告警； |  |
| STF1-HOT-022 | 四门冷藏冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 2 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～5℃，电压/功率：220V/≤510W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF1-HOT-023 | 四门冷冻冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～-22℃，电压/功率：220V/≤895W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF1-HOT-024 | 三层六盘电烤箱 | ≤1320×1100×1710 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤17kW； 2、烤盘放置方式：竖放； 3、烤盘尺寸：400×600mm； 4、温度范围：室温-300℃，外表材质不锈钢，大玻璃炉门。 |  |
| STF1-HOT-025a | —灭火系统 | 700×650×240 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥24L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个。 |  |
| STF1-HOT-025b | —不锈钢封墙板 | 6900×2000 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，≥1.2mm厚； 2、板之间连接处，焊接打磨处理，无明显焊点。 |  |
| STF1-HOT-026 | 油炸炉 | 650×640×900 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5kW； 2、温度范围：50℃-300℃，油锅尺寸≥525×370×140mm； 3、落地式油水分离炸炉，设备整体采用304#不锈钢板材，板材≥1.2mm厚； |  |
| STF1-HOT-027 | 电饼铛 | ≤660×840×760 |  | 台 | 5 | 1、电压：380V，功率：≤5kW； 2、烤盘直径≥530mm，上烤盘深≥3cm，下烤盘深≥4cm，上下层独立双控温，双面加热。 3、高密度加厚螺纹状铝锅，不易变形断裂，可拆卸脚架。 |  |
| 取食物区 FOOD DISTRIBUTION AREA |  |  |  |  |  |  |  |
| STF1-FOD-001 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF1-FOD-001a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF1-FOD-001b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF1-FOD-001c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF1-FOD-002 | 掩门工作台柜 | 1500×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF1-FOD-003 | 掩门工作台柜 | 1400×700×800/150 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm； 2、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF1-FOD-004 | 单星盆台柜 | 600×700×800/150 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×500mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF1-FOD-004a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF1-FOD-005 | 活动保温汤桶柜 | 600×700×800 |  | 辆 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，板材≥1.2mm厚； 2、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 3、带恒温控制器，电压：220V，功率≤2kW。 |  |
| STF1-FOD-006 | 双门保温柜 | ≤1100×650×1755 |  | 台 | 4 | 1、电压/功率：220V/≤3kW，温度范围：+65℃～+85℃； 2、采用双层304#不锈钢板材制作，环保发泡机身，微电脑控制系统。 3、横流风机热风循环式加热，温度恒定均匀； 4、圆角内胆设计及活动式配件，配备球状磁性门封条； 5、内置不少于8层高低可调网架，可竖向插入不少于16个标准1/1GN盆，配不锈钢可调节子弹脚4个。 |  |
| STF1-FOD-007 | 自动升降车 | 590×1100×1710 |  | 辆 | 8 | - 标称升降重量≥120kg，最大升降重量≥150kg； - 电动升降，移动动力为电动或人力，升降高度范围45-1190mm； 3、单次充电续航最少满足5天以上的正常使用。 |  |
| STF1-FOD-008 | 储饭桶 | 80L |  | 个 | 8 | 1、采用304#不锈钢材质，厚度≥1.2mm，不粘锅涂层储饭桶，容量：≥80L。 |  |
| STF1-FOD-009 | 工作台下置一层板 | 1500×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| STF1-FOD-010 | 货物搁架 | 530×910×225 |  | 台 | 2 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，承重≥450kg。 |  |
| STF1-FOD-011 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 4 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角，易于清洗； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF1-FOD-012 | 筷勺消毒车 | 500×700×850 |  | 辆 | 2 | 1、电压/功率：220V/≤4kW； 2、采用304#不锈钢材质，柜式箱体配门； 3、紫外线烘干消毒，双槽，可放≥2400双筷子； 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF1-FOD-013 | 餐具推车 | 500×700×850 |  | 辆 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，主体结构为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，底座面板≥1.5mm厚； 2、面板之上配侧挡板； 3、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF1-FOD-014 | 自动打饭机 | 685×650×1900 |  | 台 | 24 | 1、电压：220V，功率：≥1kW，储饭容量：70～75kg米饭，出饭用时：≤2s/份； 2、可预设定量出饭；自动分饭全程免人手接触； 3、内置式储饭桶，桶内喷涂符合食品卫生要求的不沾涂料，保持米饭温热温润； 4、无饭指示灯亮提示，无饭蜂鸣报警提示； 5、与米饭直接接触的部分均可拆卸，且均为304#不锈钢材质，提供所用不锈钢材质有效的食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书复印件； 6、设备能接入学校现有的一卡通、扫码或刷脸支付系统。 |  |
| STF1-FOD-015 | 拼柜刷卡机 | 650×600×1900 |  | 台 | 16 | 1、采用304#不锈钢材质，≥1.5mm厚不锈钢板制作,亚克力饰面板，卡机装于拼柜内部，与打饭机并排放置，外观保持一致，拼柜镂空部分可以储放餐盘或碗碟。 |  |
| STF1-FOD-016 | 自助打汤机 | 950×750×1420 |  | 台 | 2 | 1、双槽单面，电压：220V，功率：≤4kW； 2、双汤槽体，可满足2个汤品的独立存放，每槽体容量≥65L； 3、出汤速度≤90ml/s； 4、储存温度范围65℃-70℃，具备自清洗功能。 5、与食物接触的部分，符合食品卫生要求，保持汤类温热。 |  |
| STF1-FOD-017 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 4 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存至少200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20分钟时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF1-FOD-017a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 4 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳至少200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| 咖啡吧 COFFEE BAR |  |  |  |  |  |  |  |
| STF1-COFE-001 | 单门饮料展示冰柜 | 630×680×2130 |  | 台 | 1 | 1、容积：≥500L，电压/功率：220V/≤350W，温度可调范围：-2℃～8℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 4、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF1-COFE-002 | 平台冷藏雪柜 | 1800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 #6、提供产品有效的符合GB4806.9-2016标准的食品接触产品安全认证证书复印件。 #7、提供产品符合依据GB26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》2级标准认证证书复印件。 #8、提供产品符合GB4806.11-2016，GB4806.7-2016，GB4806.6-2016，GB4806.1-2016标准的食品接触产品卫生认证证书复印件。 #9、提供产品符合依据GB4706.1-2005，GB4706.13-2014; 标准有效的认证证书复印件。 #10、提供产品符合GB/T 4208-2017，防水等级≥IPX8级，标准认证证书复印件。 |  |
| STF1-COFE-003 | 榨汁机 | ≤205×220×390 |  | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：≤350W，转速：不低于12000rpm； 2、大口径进料口，支持连续榨汁，自动出渣； 3、不锈钢刀头及滤网，接触食物部分均为不锈钢； 4、易拆卸安装，内置安全锁。 |  |
| STF1-COFE-004 | 静音式搅拌机 | ≤230×230×440 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤2kW，转速：≥28000rpm，可预设至少5个程序按钮，≥30种预设菜单； 2、多角度超厚一字碳钢刀，一体成型； 3、配隔音安全罩，降噪音≥50%，搅拌壶附刻度； 4、液晶屏幕自动显示使用次数，波段变化，倒数计时以及过载安全提示。 |  |
| STF1-COFE-005 | 单星盆台柜 | 600×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×500mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF1-COFE-005a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF1-COFE-006 | 工作台式制冰机 | 900×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤1kW，产冰量：≥125kg，储冰量：≥50kg； 2、工作台样式，配后背板； 3、采用304#不锈钢及ABS工程塑料制作，全铜制冰板，可拆空气过滤网，工作环境温度≤43℃，保温材料：环戊烷，环保制冷剂R404a。 |  |
| STF1-COFE-007 | 高速开水器 | ≤185×495×620 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤3kW； 2、内胆容量≥15L，出水量：≥35L/h，单次出水量≥8L/h； 3、产品需满足GB4806.9-2016食品接触用金属材料及制品的标准。 |  |
| STF1-COFE-007a | 多连接滤水器 | 600×145×720 |  | 台 | 1 | 1、产净水流量：≥500L/h，额定总制水量≥500m³； 2、电源：220V，功率：≤20W； 3、水管预留：自来水进水口DN15，净水出水口DN15，清洗水出口DN15； 4、四级过滤：PP棉+一级活性炭+二级活性炭+UF超滤膜，纯净水水质通过权威检测； 5、LED指示灯，实时监控机器工作，滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒； 6、智能物联，压力/耗材/用水量信息可远程实时掌控； 7、具备自动清洗技术。 |  |
| STF1-COFE-008 | 磨豆机 | 230×270×600 |  | 台 | 1 | 1、电压220V，功率：≤350W； 2、至少满足II级粗细研磨，可调节，触摸屏显示，杯量统计，配备精准电控定量研磨，可提前设定每杯的研磨时间。 |  |
| STF1-COFE-009 | 双头半自动咖啡机 | ≤820×520×560 |  | 台 | 1 | 1、电压220V，功率：≤5kW，锅炉容量≥11L，可自行设定单杯容量； 2、锅炉材质为铜质，电控方式，双指针压力表，精准指示气压和泵压； 3、配备双蒸气棒，万向回旋热水出口； 4、双冲煮头，每个冲煮头配备独立4组流量设定，冲煮水量可以自行设定。 |  |
| STF1-COFE-010 | 直角冷藏展示柜 | 1500×700×1500 |  | 台 | 1 | 1、电压/功率：220V/≤600W，温度可调范围：0～8℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 4、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条。 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF1-COFE-011 | 装饰吧台 | 7000×900×850 |  | 套 | 1 | 1、台面要求≥20mm厚人造石石材饰面，柜身为装饰木板，木板为生态板材质； 2、含柜门、抽屉、吧台门、木制吊柜3组、LED灯带、金属装饰吊楣、灯箱等； 3、生产前出具吧台效果图供采购人审核，需要结合餐厅整体装修风格设计并施工。 4、本参数下的采购清单中的线材、辅料等数量仅做估值参考，具体用量以实际发生为准，费用需包含在本项目报价中，采购人不再支付除合同价款外的任何费用。 |  |
| 收残区 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF1-SCQ-001 | 筷子调羹回收台 | 7600×320×850 |  | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，板材≥1.2mm厚； 2、双磁吸门，门外用≥1.0mm，内侧≥0.8mm厚。 2、采用双开门设计，投放口带导向边，配套适用垃圾桶，具备回收筷勺和纸巾等，结构需与传送带配套使用生产，要求裙脚。 |  |
| STF1-SCQ-002 | 传送带 | 15800×600×850 |  | 套 | 1 | 1、具备自清洁功能，自带变频控制的传动马达； 2、机器前后配置紧急停止安全开关，机体部分由不锈钢制造，可调式传送带间距，可传输多种规格托盘； 3、配置双驱动马达，托盘传输稳定不碰撞，变频电机传送系统具备过载保护装置，双轴传送带结构简单； #4、需提供产品符合 GB4806.7-2016、GB4806.9-2016标准的证明文件复印件； |  |
| STF1-SCQ-003 | 垃圾投放口 | ≤1090×780×850 |  | 台 | 1 | 1、设备主体材质： 304 不锈钢； 2、投放口容量：≥50L/次； 3、投放口处理能力：≥1000L/h； 4、投放口功率：≤AC380，3PH+N+PE≤4kW； 5、具备网络通讯接口； 6、按钮、指示灯采用≥IP65防水按钮，粉碎电机控制变频器≥IP65等级； 7、液晶面板显示投放口运行状态信息，至少具有智能故障判断、自动报警提示、真空泵运行状态信息智能提示、投放口排队状态实时监控功能； 8、每个投放口配有一套厨余垃圾粉碎装置，采用SS2348耐磨钢材质制成；粉碎机功率≤4kW；粉碎刀主体材质：硬质合金钢，粉碎刀厚度（mm）：≤20； 9、单轴剪切粉碎系统配有防金属掉入功能； 10、物料输送管径：≥75mm； 11、粉碎后物料粒径：≤8mm； 12、每个投放口标配一把独立水枪。独立水枪直柄设计。具有水流调节和开关锁止功能。用于龙头和水管连接，适用于13mm水管、15mm水管、19mm水管； 13、每个投放口配备安全检测装置与变频器联动； 14、投放口配有独立的控制装置，具有与真空泵主机实时联动的接口； |  |
| STF1-SCQ-004 | 餐具推车 | 500×700×850 |  | 辆 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，主体结构为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，底座面板≥1.5mm厚； 2、面板之上配侧挡板，防止碟框滑落； 3、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF1-SCQ-005 | 托盘车 | 1100×500×1200 |  | 辆 | 3 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角，易于清洗； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF1-SCQ-006 | 单星洗手盆连墩布沥水架 | 1000×500×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，高低台式，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、配不锈钢防堵塞下水口及篦子，沥水头及架，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF1-SCQ-006a | 长柄鸭嘴龙头 | ≤225×185 |  | 件 | 1 | 1、台式安装，铸造本体，表面镀铬工艺，鸭嘴型水嘴可360度旋转； 2、单控混水抬启式阀芯，加长腕式开关手柄，开孔尺寸≥32mm，进水接口G1/2外螺纹。 |  |
| STF1-SCQ-007 | 不锈钢隔断墙 | 14000×200×2000 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，40×40mm不锈钢方管为骨架； 2、≥15mm厚防水木板衬底，不锈钢≥1.2mm厚板材饰面，面板拉丝处理； 3、折边焊接，无明显焊接点，包含一套不锈钢门（1500mm双开门）。 |  |
| 一层基本大伙餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热厨房 COOKING AREA |  |  |  |  |  |  |  |
| STF2-HOT-001 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 2 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| STF2-HOT-002 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| STF2-HOT-003 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF2-HOT-003a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF2-HOT-003b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF2-HOT-003c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF2-HOT-004 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 3 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF2-HOT-005 | 四门冷冻冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～-22℃，电压/功率：220V/≤895W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF2-HOT-006 | 四门冷藏冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～5℃，电压/功率：220V/≤510W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF2-HOT-007 | 刀具消毒箱 | ≤545×140×660 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤30W，自带至少15min的定时器； 2、刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架； 3、刀架可被紫外线穿透，可放不同尺寸厨刀。 |  |
| STF2-HOT-008 | 双星右工作盆台 | 2000×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格500×550mm，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF2-HOT-008a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF2-HOT-008b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF2-HOT-009 | 挂墙式双层板 | 1500×320 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； |  |
| STF2-HOT-010 | 移动式平板储存架连接水盘 | 1550×670×1830 |  | 台 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，两侧立柱为40×40×1.5mm不锈钢方管，层板≥1.2mm厚； 2、倾斜式10°角，配接水盆，静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 |  |
| STF2-HOT-011 | 单星盆台柜无腿 | 750×800×700 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、星盆规格500×500mm，含溢水孔及溢水配件； 3、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm，不锈钢吊轨，吊装式推拉门； 4、本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF2-HOT-012共4台设备要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF2-HOT-011a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF2-HOT-012 | 双通式调理柜无腿 | 1800×800×700 |  | 台 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，不锈钢吊装式推拉门； 3、本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF2-HOT-011共4台设备组成，要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF2-HOT-013a | —灭火系统 | 700×650×240 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥24L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个。 |  |
| STF2-HOT-013b | —不锈钢封墙板 | 10550×2000 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，≥1.2mm厚； 2、板之间连接处，焊接打磨处理，无明显焊点。 |  |
| STF2-HOT-014 | 燃气双头大锅灶 | 2000×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、电压功率：220V/≤1kW，燃气用量：DN40，≥75680KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.0mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架； 5、配5寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机，风机安装位置合理； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制； 7、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF2-HOT-015 | 炉间拼柜 | 450×1200×800/450 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5㎜，背板≥1.0mm厚，前挡板≥1.0mm厚； 2、脚通为40×40×1.2㎜不锈钢方管，加强筋采用30×30×1.2mm不锈钢方管； 3、前端弧度需与两侧炉具一致，配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| STF2-HOT-016 | 燃气双头双尾炒炉 | 2000×1200×800/450 |  | 台 | 2 | 1、电压功率：220V/≤0.5KW，燃气用量：DN40，≥75680KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架； 5、配4寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机，风机安装位置合理； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制。 |  |
| STF2-HOT-017 | 燃气双头矮仔炉 | 1200×700×550/250 |  | 台 | 1 | 1、燃气用量：DN25，≥34400KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板厚度≥1.2mm； 3、炉脚为∮≥38mm不锈钢可调式子弹脚，配4寸铸铁节能炉头，带火种装置。 4、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF2-HOT-017a | —双节摇摆龙头 | L580 |  | 件 | 1 | 1、墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理； 2、压缩式阀芯，一字形合金手柄； 3、双叠加管设计，可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关； 4、开孔尺寸≥Φ25mm，进水接口为G1/2外螺纹。 |  |
| STF2-HOT-018 | 天燃气式万能蒸烤箱 | ≤1090×1120×1875 |  | 台 | 1 | 1、团餐版20×2/1GN，本设备含1台40盘智能烹饪设备、1台配套推车，内置团餐烹饪程序和数字化食谱； 2、投标人需提供设备团餐烹饪使用现场教学培训； 3、具备焖炖、烧烤、蒸煮、烘焙的烹饪功能，菜品与调味料混合放入后，按标准程序操作即可； 4、具备混合装载功能，可同时烹饪不同的菜品； 5、烹饪温度需≥260℃，具备温度探针检测功能，实时显示菜品温度； 6、具备设备保护预警机制，至少包括输入电源过压、低电压、负载过流、加热器温升过高等，支持自选多种清洁模式； 7、配备≥10寸彩色显示屏和电容式触摸屏； 8、烹饪腔体采用304#不锈钢；内箱的空气挡板合理； 9、设备配置智能调节风扇，风速≥120km/h，风速档位可调； 10、智能烹饪程序控制可自动根据所定义的预期效果调整烹饪步骤； 11、需满足在温度低于100℃时蒸汽发生器功能能实现最优蒸汽输出，内置免维护油脂分离系统，湿度可精准至5%以内的调节，标配蒸汽发生器（锅炉加热），总额定热负荷≥80kW。 |  |
| STF2-HOT-019a | —灭火系统 | 700×650×240 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥24L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个。 |  |
| STF2-HOT-019b | —不锈钢封墙板 | 10550×2000 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，≥1.2mm厚； 2、板之间连接处，焊接打磨处理，无明显焊点。 |  |
| STF2-HOT-020 | 推车蒸柜 | 950×1090×1850 |  | 台 | 2 | 1、整体采用304#不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm，箱门采用整条式硅胶密封条； 2、采用可调式的大活页铰链。 |  |
| STF2-HOT-021 | 全自动燃气旋转炒菜机 | 1800×1360×1900 |  | 台 | 1 | 1、燃气量≤8.5m3/h，电压：380V，功率：≤2kW； 2、设备外壳采用304#不锈钢≥1.2mm厚板材制作； 3、至少具有自动翻炒、电动倾斜出锅功能； 4、翻转炒菜，锅体可沿水平轴正、反旋转、调速，加热均匀，具有液晶触控屏控制面板； 5、可设定锅体转速，转速可调； 6、锅内表面涂有不沾涂层，配备压力水枪； #7、提供锅底所用材料有效的食品接触产品安全认证证书复印件。 |  |
| STF2-HOT-022 | 燃气可倾式汤锅 | 1250×900×900 |  | 台 | 1 | 1、热负荷：≤36kw，电压：220V，功率：≤0.2kw，容量：≥150L； 2、全不锈钢机身结构，锅体316#不锈钢≥3mm厚，一体冲压成型； 3、侧板及顶板采用304#不锈钢≥1.5mm厚、左右前面板及外侧板≥1.0mm厚、外胆≥1.8mm厚、盖板≥1.2mm厚、面板≥1.5mm厚； 4、深冲压式双层锅盖，采用三夹层锅体和独立式蒸汽发生器，电动可倾式锅体设计，一键倾锅，锅体的倾斜角度超过90°，蒸汽发生器带水位控制器和自动水位调节器，支持设置超压保护、超温保护、缺水保护功能。设备配置安全泄压阀； 5、设置调压阀，调节腔内压力，具有锅起断电装置，设置常明火种,配备熄火保护装置。采用与安全制联动，自动脉冲电子点火，配不锈钢水龙头； 6、最大夹层压力为150000Pa，最大工作压力10000Pa，允许温度控制范围为50℃至110℃。 7、倾转速度可以调节，控制面板防水等级：≥IPX6结构； 8、双层隔热锅盖使用304不锈钢，安装于设备的横梁上，铰链能够使锅盖在适当位置保持打开状态，至少具备9段火力控制，支持延时启动，故障显示。 |  |
| STF2-HOT-023 | 燃气蒸汽发生器 | 640×540×900 |  | 台 | 2 | 1、电压220V，功率：≤0.1kW，燃气耗量：DN15，≥46800KCAL/H； 2、一键式开关，电子自动点火，自动进水，可设定定时启、停时间； 3、至少支持显示蒸汽温度、工作时间、运行状态； 4、可根据需求自动选择“手动模式”或“自动模式”； 5、整体模块化设计；常温水开机≤120s左右出蒸汽； 6、支持查看设备累计工作时间； 7、自然引风方式，CO的排放量低于国家标准； 8、整机采用不锈钢材料，内胆为304#不锈钢，换热器采用316#不锈钢； 9、整体炉膛，具有故障自动告警，防干烧、防溢火、水位保护、熄火保护、防倒风保护等多重安全措施； 10、当设备出现故障时，显示屏会自动告警； |  |
| STF2-HOT-024 | 洗锅三星盆台 | 2400×750×850/150 |  | 台 | 1 | 1、不锈钢焊接点平、光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、面板直角90°40mm厚，台面及星盆板采用304#≥1.5mm不锈钢板制作，加强筋采用304#≥1.5mm厚38×38mm方管制成 3、台面底部安装6个脚，脚管采用304#≥1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝管。前方立管内缩15mm，左右内缩30m。安装不锈钢子弹形可调脚。横撑采用304#≥1.5mm厚30×30mm方形不锈钢拉丝管，撑离地150mm高，水池前面及侧面需封板，后背背板采用直角90°150mm高，20mm厚。背板与台面呈R6mm圆角。 4、星盆水斗:500×650×300mm，水斗间距30mm 5、星盆底部带分水线，高筒去水。 |  |
| STF2-HOT-024a | —高压花洒带龙头 | ≤300×1315 |  | 套 | 1 | 1、座台式,双孔双温高压花洒，低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理，压缩式螺旋阀芯，一字型手柄； 2、横向固定杆长度≥300mm，打孔尺寸≥25mm×2, 左右打孔尺寸偏芯设计，可调范围≥15mm； 3、标准G1/2外螺纹，不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄，配10寸摇摆龙头。 |  |
| STF2-HOT-024b | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF2-HOT-024c | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 3 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF2-HOT-025 | 挂锅架 | L=1700 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF2-HOT-026 | 工作台下置一层板 | 850×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| 冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF2-CLD-001 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF2-CLD-001a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装,黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF2-CLD-001b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF2-CLD-001c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF2-CLD-002 | 整体不锈钢台面 | （5550+2700+4500）×760×40/150 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，台面厚≥2mm，背板厚≥1.2mm，无缝焊接成一体台面。 |  |
| STF2-CLD-003 | 平台冷藏雪柜无腿 | 1800×760×700 |  | 台 | 2 | 1、整体采用304#不锈钢材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、本设备与其它设备共用整体台面，设备座于混凝土基台之上； 3、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 4、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 6、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF2-CLD-004 | 垃圾桶柜无腿 | 500×760×700 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф≥38×1.5mm不锈钢管； 4、本设备与其它设备共用整体台面，设备座于混凝土基台之上。 |  |
| STF2-CLD-005 | 双星盆台柜无腿 | 1500×760×700 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.2mm厚，星盆斗≥1.2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通ф≥38×1.5mm不锈钢管； 3、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，外开式掩门； 4、星盆规格500×500mm，配不锈钢子弹脚4个； 5、本设备与其它设备共用整体台面，设备座于混凝土基台之上。 |  |
| STF2-CLD-005a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF2-CLD-005b | 净水龙头 | H242 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔单温、主体不锈钢，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、不锈钢管厚度≥1.0mm, 360度可旋转； 3、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准1/2″外螺纹。 |  |
| STF2-CLD-005c | 多连接滤水器 | 600×145×720 |  | 台 | 1 | 1、产净水流量：≥500L/h，额定总制水量≥500m³； 2、电源：220V，功率：≤20W； 3、水管预留：自来水进水口DN15，净水出水口DN15，清洗水出口DN15； 4、四级过滤：PP棉+一级活性炭+二级活性炭+UF超滤膜，纯净水水质通过权威检测； 5、LED指示灯，实时监控机器工作，滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒； 6、智能物联，压力/耗材/用水量信息可远程实时掌控； 7、具备自动清洗技术； |  |
| STF2-CLD-006 | 掩门工作台柜无腿 | 1350×800×700 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.2mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 3、本设备与其它设备共用整体台面，设备座于混凝土基台之上 |  |
| STF2-CLD-007 | 掩门工作台柜无腿 | 1500×800×700 |  | 台 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.2mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 3、本设备与其它设备共用整体台面，设备座于混凝土基台之上 |  |
| STF2-CLD-008 | 紫外线消毒灯 | ≤1260×130×140 |  | 盏 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤36W，灯管参考尺寸：L=1200m； 2、灯罩腔内有电镀反射层，紫外线消毒灯波长260nm左右，开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能，待消毒时间结束后，消毒灯自动关闭。 |  |
| STF2-CLD-009 | 微波炉 | ≤490×390×290 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤1kW，不低于三级能效等级，触屏控制，平板加热，不锈钢内腔，具有24小时智能预约功能。 |  |
| STF2-CLD-009a | 挂墙式微波炉支撑架 | 500×400×120 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，50×50×1.2mm不锈钢管焊接； 2、用不锈钢三角形支架以膨胀螺丝固在墙上。 |  |
| STF2-CLD-010 | 刀具消毒箱 | ≤545×140×660 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤30W，自带至少15min的定时器； 2、刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架； 3、刀架可被紫外线穿透，可放不同尺寸厨刀。 |  |
| 取食物区 FOOD DISTRIBUTION AREA |  |  |  |  |  |  |  |
| STF2-FOD-001 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF2-FOD-001a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF2-FOD-001b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF2-FOD-001c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF2-FOD-002 | 掩门工作台柜 | 1500×700×800/150 |  | 台 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF2-FOD-003 | 单星盆台柜 | 600×700×800/150 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×500mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF2-FOD-003a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF2-FOD-004 | 双门保温柜 | 1100×650×1755 |  | 台 | 4 | 1、电压/功率：220V/≤2.2KW，温度范围：+65℃～+85℃； 2、采用双层304#不锈钢板材制作，环保发泡机身，微电脑控制系统。 3、横流风机热风循环式加热； 4、圆角内胆设计及活动式配件，有球状磁性门封条； 5、内置不少于8层高低可调网架，可竖向插入不少于16个标准1/1GN盆，配不锈钢可调节子弹脚4个。 |  |
| STF2-FOD-005 | 活动保温汤桶柜 | 600×700×800 |  | 辆 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，板材≥1.2mm厚； 2、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 3、带恒温控制器，电压：220V，功率≤2kW。 |  |
| STF2-FOD-006 | 自动打饭机 | 685×650×1900 |  | 台 | 6 | 1、电压：220V，功率：≥1KW，储饭容量：70～75kg米饭，出饭用时：≤2s/份； 2、可预设定量出饭；自动分饭全程免人手接触； 3、内置式储饭桶，桶内喷涂符合食品卫生要求的不沾涂料，保持米饭温热温润； 4、无饭指示灯亮提示，无饭蜂鸣报警提示； 5、与米饭直接接触的部分均可拆卸，且均为304#不锈钢材质，提供内胆有效的食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书复印件； 6、设备能接入现有的一卡通、扫码或刷脸支付系统； |  |
| STF2-FOD-007 | 拼柜刷卡机 | 650×600×1900 |  | 台 | 4 | 1、采用304#不锈钢材质，≥1.5mm厚不锈钢板制作,亚克力饰面板，卡机装于拼柜内部，与打饭机并排放置，外观保持一致，拼柜镂空部分可以储放餐盘或碗碟。 |  |
| STF2-FOD-008 | 自动升降车 | 590×1100×1710 |  | 辆 | 2 | 1、标称升降重量≥120kg，最大升降重量≥150kg； 2、电动升降，移动动力为电动或人力，升降高度范围45-1190mm； 3、单次充电续航最少满足5天以上的正常使用。 |  |
| STF2-FOD-009 | 储饭桶 | 80L |  | 个 | 2 | 1、采用304#不锈钢材质，厚度≥1.2mm，不粘锅涂层储饭桶，容量：≥80L。 |  |
| STF2-FOD-010 | 工作台下置一层板 | 1500×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| STF2-FOD-011 | 货物搁架 | 530×910×225 |  | 台 | 2 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，承重≥450kg。 |  |
| STF2-FOD-012 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 4 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF2-FOD-013 | 筷勺消毒车 | 500×700×850 |  | 辆 | 2 | 1、电压/功率：220V/≤4kW； 2、采用304#不锈钢材质，柜式箱体配门； 3、紫外线烘干消毒，双槽，可放≥2400双筷子； 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF2-FOD-014 | 餐具推车 | 500×700×850 |  | 辆 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，主体结构为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，底座面板≥1.5mm厚； 2、面板之上配侧挡板，防止碟框滑落； 3、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF2-FOD-015 | 自助打汤机 | 950×750×1420 |  | 台 | 2 | 1、双槽单面，电压：220V，功率：≤4kW； 2、双汤槽体，可满足2个汤品的独立存放，每槽体容量≥65L； 3、出汤速度≤90ml/s； 4、储存温度范围65℃-70℃，具备自清洗功能。 |  |
| STF2-FOD-016 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 5 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20min时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF2-FOD-016a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 5 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| 餐厅收残区 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF2-SCQ-001 | 筷子调羹回收台 | 9800×320×850 |  | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，板材≥1.2mm厚； 2、双磁吸门，门外用≥1.0mm厚，内侧≥0.8mm厚。 2、采用双开门设计，投放口带导向边，配套适用垃圾桶，可以回收筷勺和纸巾等，结构需与传送带配套使用生产，要求裙脚。 |  |
| STF2-SCQ-002 | 传送带 | 17500×600×850 |  | 套 | 1 | 1、具备自清洁功能，自带变频控制的传动马达； 2、机器前后配置紧急停止安全开关，机体部分由不锈钢制造，可调式传送带间距，可传输多种规格托盘； 3、配置双驱动马达，托盘传输稳定不碰撞，变频电机传送系统具备过载保护装置，双轴传送带结构简单； |  |
| STF2-SCQ-003 | 垃圾投放口 | 1090×780×850 |  | 台 | 1 | 1、设备主体材质：304 不锈钢； 2、投放口容量：≥50L/次； 3、投放口处理能力：≥1000L/h； 4、投放口功率：≤AC380，3PH+N+PE≤4kW； 5、具备网络通讯接口； 6、按钮、指示灯采用≥IP65防水按钮，粉碎电机控制变频器≥IP65等级； 7、液晶面板显示投放口运行状态信息，至少支持智能故障判断、自动报警提示、真空泵运行状态信息智能提示、投放口排队状态实时监控； 8、每个投放口配有一套厨余垃圾粉碎装置，采用SS2348耐磨钢材质制成；粉碎机功率≤4kW；粉碎刀主体材质：硬质合金钢，粉碎刀厚度（mm）：≤20； 9、单轴剪切粉碎系统配有防金属掉入功能； 10、物料输送管径：≥75mm； 11、粉碎后物料粒径：≤8mm； 12、每个投放口标配一把独立水枪。独立水枪直柄设计。具有水流调节和开关锁止功能。用于龙头和水管连接，适用于13mm水管、15mm水管、19mm水管； 13、每个投放口配备安全检测装置与变频器联动； 14、投放口配有独立的控制装置，具有与真空泵主机实时联动的接口； |  |
| STF2-SCQ-004 | 餐具推车 | 500×700×850 |  | 辆 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，主体结构为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，底座面板≥1.5mm厚； 2、面板之上配侧挡板，防止碟框滑落； 3、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF2-SCQ-005 | 托盘车 | 1100×500×1200 |  | 辆 | 3 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF2-SCQ-006 | 单星洗手盆连墩布沥水架 | 1000×500×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，高低台式，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、配不锈钢防堵塞下水口及篦子，沥水头及架，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF2-SCQ-006a | 长柄鸭嘴龙头 | ≤225×185 |  | 件 | 1 | 1、台式安装，铸造本体，表面镀铬工艺，鸭嘴型水嘴可360度旋转； 2、单控混水抬启式阀芯，加长腕式开关手柄，开孔尺寸≥32mm，进水接口G1/2外螺纹。 |  |
| STF2-SCQ-007 | 不锈钢隔断墙 | 17200×200×2000 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，40×40mm不锈钢方管为骨架； 2、≥15mm厚防水木板衬底，不锈钢≥1.2mm厚板材饰面，面板拉丝处理； 3、折边焊接，无明显焊接点，包含一套不锈钢门（1500mm双开门）。 |  |
| 库房区 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF2-STO-001 | 四层格栅货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 6 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF2-STO-002 | 四层格栅货架 | 530×1525×1800 |  | 台 | 2 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF2-STO-003 | 2/1GN盘车 | 600×700×1750 |  | 辆 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，竖撑为1.5mm厚38×25mm不锈钢方管，两侧每层角板厚≥1.5mm； 2、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 3、架车规格要求参照标准2/1GN规格定制； |  |
| STF2-STO-004 | 冷藏库 | 3500×2300×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花采用双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面； 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接须采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，灯开关需达到IP65级别。 |  |
| STF2-STO-004a | 压缩机 | ≤700×675×505 |  | 台 | 1 | 1、涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内至少配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| STF2-STO-004b | 冷风机 | ≤970×430×430 |  | 台 | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| STF2-STO-005 | 冷冻库 | 3700×2500×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面。 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条，冷库内部密封保温； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，IP65灯开关； |  |
| STF2-STO-005a | 压缩机 | ≤570×715×450 |  | 台 | 1 | 1、采用涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内至少配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| STF2-STO-005b | 冷风机 | ≤970×430×430 |  | 台 | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| 二层风味餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 库房/冷库 STORE/CHILLER |  |  |  |  |  |  |  |
| STF3-STO-001 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 10 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF3-STO-002 | 四层平板货架 | 530×1525×1800 |  | 台 | 1 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF3-STO-003 | 2/1GN盘车 | 600×700×1750 |  | 辆 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，竖撑为1.5mm厚38×25mm不锈钢方管，两侧每层角板厚≥1.5mm； 2、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 3、架车规格要求参照标准2/1GN规格定制； |  |
| STF3-STO-004 | 冷藏库 | 3900×2400×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面； 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接须采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，灯开关需达到IP65级别。 |  |
| STF3-STO-004a | 压缩机 | ≤700×675×505 |  | 台 | 1 | 1、采用涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内至少配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| STF3-STO-004b | 冷风机 | ≤970×430×430 |  | 台 | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用专用铜，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| STF3-STO-005 | 冷冻库 | 3000×1900×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面。 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条，冷库内部密封保温； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，IP65灯开关； |  |
| STF3-STO-005a | 压缩机 | ≤570×715×450 |  | 台 | 1 | 1、采用涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内至少配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| STF3-STO-005b | 冷风机 | ≤970×430×430 |  | 台 | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| 热厨房 COOKING AREA |  |  |  |  |  |  |  |
| STF3-HOT-001 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| STF3-HOT-002 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF3-HOT-002a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF3-HOT-002b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF3-HOT-002c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF3-HOT-003 | 刀具消毒箱 | ≤545×140×660 |  | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：≤30W，自带至少15min的定时器； 2、刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架； 3、刀架可被紫外线穿透，三分钟内杀菌率达99%，可放不同尺寸厨刀。 |  |
| STF3-HOT-004 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 3 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| STF3-HOT-005 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 2 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF3-HOT-006 | 移动式平板储存架连接水盘 | 1550×670×1830 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，两侧立柱为40×40×1.5mm不锈钢方管，层板≥1.2mm厚； 2、倾斜式10度角，配接水盆，及静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 |  |
| STF3-HOT-007 | 双星盆台 | 1200×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф≥38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф≥25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格500×550mm，含溢水孔及溢水配件，配不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF3-HOT-007a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF3-HOT-007b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF3-HOT-008 | 挂墙式双层板 | 2400×320 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； |  |
| STF3-HOT-009 | 垃圾桶 | ≤560×560×700 |  | 套 | 1 | 1、工程塑料制造，弹性不易破碎，防脱皮，耐老化，无异味，配可折卸式圆盘脚轮。 |  |
| STF3-HOT-010 | 工作台 | 1800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-HOT-011 | 四门冷藏冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～5℃，电压/功率：220V/≤510W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-HOT-012 | 四门冷冻冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～-22℃，电压/功率：220V/≤895W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-HOT-013 | 单星盆台柜无腿 | 700×750×700 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、星盆规格500×500mm，含溢水孔及溢水配件； 3、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门； 4、本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF3-HOT-014共4台设备组合，要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF3-HOT-013a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF3-HOT-014 | 双通式调理柜无腿 | 1800×750×700 |  | 台 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，不锈钢吊装式推拉门； 3、本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF3-HOT-013共4台设备组合，要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF3-HOT-015a | —灭火系统 | 700×650×240 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥24L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个。 |  |
| STF3-HOT-015b | —不锈钢封墙板 | 10900×2000 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，≥1.2mm厚； 2、板之间连接处，焊接打磨处理，无明显焊点。 |  |
| STF3-HOT-016 | 燃气双头矮仔炉 | 1200×700×550/250 |  | 台 | 1 | 1、燃气用量：DN25，≥34400KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板厚度≥1.2mm； 3、炉脚为∮≥38mm不锈钢可调式子弹脚，配4寸铸铁节能炉头，带火种装置。 4、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF3-HOT-016a | —双节摇摆龙头 | L580 |  | 件 | 1 | 1、墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理； 2、压缩式阀芯，一字形合金手柄； 3、双叠加管设计，可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关； 4、开孔尺寸≥Φ25mm，进水接口为G1/2外螺纹。 |  |
| STF3-HOT-017 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 900×910×1880 |  | 台 | 1 | 1、燃气用量：DN20，≥36120KCAL/HR，电压/功率：220V/≤0.3kW； 2、采用304#不锈钢结构，柜身≥1.0mm，炉侧板及前板≥1.0mm，门外≥1.0mm，门内胆≥0.8mm； 3、底架：采用40×40×4mm角钢骨架及3mm内衬钢板焊接组成； 4、水胆为≥3mm厚不锈钢板； 5、炉脚：采用50mm×1.5mm的钢管及不锈钢调节脚，配自动入水液位控制器； 6、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF3-HOT-018 | 燃气六头煲仔炉 | 700×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、燃气用量：DN25，≥25800KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，炉面≥1.5mm厚，炉身、背板、前板均≥1.0mm厚不锈钢板； 3、底架采用40×40×4mm角钢骨架及3mm内衬钢板焊接组成，炉花用40×6mm扁铁造，配备熄火保护装置； 4、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF3-HOT-019 | 炉间拼柜 | 400×1200×800/450 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5㎜，背板厚≥1.0mm，前挡板厚≥1.0mm； 2、脚通为40×40×1.2㎜不锈钢方管，加强筋采用30×30×1.2mm不锈钢方管； 3、前端弧度需与两侧炉具一致，配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| STF3-HOT-020 | 燃气双头双尾炒炉 | 2000×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、电压功率：220V/≤0.5KW，燃气用量：DN40，≥75680KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架； 5、配4寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机，风机安装位置合理； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制。 |  |
| STF3-HOT-021 | 燃气双头大锅灶 | 2000×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、电压功率：220V/≤0.5KW，燃气用量：DN40，≥75680KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.0mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架； 5、配5寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机，风机安装位置合理； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制； 7、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF3-HOT-022 | 天燃气式万能蒸烤箱 | ≤1010×1120×1875 |  | 台 | 1 | 1、团餐版20×2/1GN，本设备含1台40盘智能烹饪设备、1台配套推车，内置团餐烹饪程序和数字化食谱； 2、投标人需提供设备团餐烹饪使用现场教学培训； 3、具备焖炖、烧烤、蒸煮、烘焙的烹饪功能，菜品与调味料混合放入后，按标准程序操作即可； 4、具备混合装载功能，可同时烹饪不同的菜品； 5、烹饪温度需≥260℃，具备温度探针检测功能，实时显示菜品温度； 6、具备设备保护预警机制，包括输入电源过压、低电压、负载过流、加热器温升过高等，可选多种清洁模式； 7、配备≥10寸彩色显示屏和电容式触摸屏； 8、烹饪腔体采用304#不锈钢；内箱的空气挡板合理； 9、设备配置智能调节风扇，风速≥120km/h，风速档位可调； 10、智能烹饪程序控制可自动根据所定义的预期效果调整烹饪步骤； 11、需满足在温度低于100℃时蒸汽发生器功能能实现最优蒸汽输出，内置免维护油脂分离系统，湿度可精准至5%以内的调节，标配蒸汽发生器（锅炉加热），总额定热负荷≥80kW。 |  |
| STF3-HOT-023 | 工作台 | 1000×760×800/150 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-HOT-024 | 垃圾桶 | ≤560×560×695 |  | 套 | 2 | 1、工程塑料制造，弹性不易破碎，防脱皮，耐老化，无异味，配可折卸式圆盘脚轮。 |  |
| STF3-HOT-025 | 挂墙式双层板 | 4800×320 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； |  |
| STF3-HOT-026 | 双星盆台 | 1650×760×800/150 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格700×550mm，含溢水孔及溢水配件，配不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF3-HOT-026a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 4 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF3-HOT-026b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 4 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF3-HOT-027 | 工作台下置一层板 | 1500×800×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| 档口1 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF3-MDQ1-001 | 掩门工作台柜 | 600×450×850 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ1-002 | 木面工作台 | 1700×700×850/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥50mm柳木，背板≥1.0mm厚不锈钢板； 2、台面下框架用50×50×1.2mm不锈钢方管焊接，连不锈钢调节脚； 3、后侧加固横梁，地角采用Φ≥38mm不锈钢子弹形可调节脚，台下净高不低于770mm。 |  |
| STF3-MDQ1-003 | 面粉车 | 410×750×745 |  | 辆 | 2 | 1、食品级塑料制成，透明滑盖，内配塑料铲，避免食物交叉污染。 |  |
| STF3-MDQ1-004a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个（需提供产品有效的检验/检测报告复印件）。 |  |
| STF3-MDQ1-005 | 单头电磁小炒炉 | 900×1000×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤15kW； 2、采用PPS材质的齿形线圈盘，火力均匀； 3、全304#不锈钢机身，炉面板厚度≥1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm； 4、合金材质把手开关，至少具备5档火力调节，把手搭配硅胶防滑垫，支持用膝盖控制； 5、配备云控系统，可通过手机端实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息，也可以通过LED彩色显示屏，实时显示功率和当前火力档位等； 6、整机达到IPX6标准； 7、采用全封闭机芯； |  |
| STF3-MDQ1-006 | 双头煮面炉 | 2000×1000×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤15kW×2； 2、煮面锅φ≥700mm，深度≥300mm，锅体采用304#复合锅底； 3、采用球底设计； 4、具有散热风道，电子器件与风道完全隔离， PPS齿形线盘组件； 5、全304#不锈钢机身，炉面板厚度≥1.7mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm，一体成型台面设计； |  |
| STF3-MDQ1-007 | 工作台柜下置二层板 | 1500×1000×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF3-MDQ1-008 | 保温汤池柜 | 1000×800×800 |  | 台 | 1 | 1、不锈钢焊接点平、光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、台面304#≥1.5mm厚制作，侧板、背板304#≥1.2mm厚，安装不锈钢子弹形可调脚。 4、面板直角90°40mm厚，用304#≥1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝方形管做加强筋，滑动拉门用304#≥1.0mm不锈钢作外壁，304#≥0.8mm不锈钢作内壁。 5、门安装一体平装式接引手柄。门厚20mm。配304#≥0.8mm厚1/1欧款份数盆及槽口盖，门采用吊装式滑轨。滑动拉门安装双滑轨，并带有限位器。 6、趟门带锁，配150mm高可调重力脚，304#不锈钢加热管，65mm宽，210mm长，加热管接线处要有保护盖，水槽底部带孔隔板，份数盆边沿高于台面10m，采用数显温控并左置，并具有缺水保护功能，机箱左置带锁，电磁阀自动侧进水，排污口DN25带隔渣。箱内走线横平竖直。 7、电源:220V，2kW-3kW |  |
| STF3-MDQ1-008a | 直角口水玻璃罩 | 2000×350×350 |  | 台 | 1 | 1、罩体≥10mm厚钢化玻璃，磨边处理； 2、衬底层板为≥1.2mm厚304#不锈钢板，支撑骨架采用80×40mm不锈钢方管； 3、用螺丝固定于台面上，配盖帽； 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF3-MDQ1-009 | 掩门工作台柜 | 1650×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ1-010 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20min时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF3-MDQ1-010a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF3-MDQ1-011 | 托盘车 | 1100×500×1200 |  | 辆 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF3-MDQ1-012 | 工作台柜下置二层板 | 1800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF3-MDQ1-013 | 嵌入式加热电磁炉 | ≤410×410×200 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率≤5kW； 2、至少5档火力控制，具有1档保温功能； 3、全不锈钢外壳，锅具干烧保护； 4、控制系统具有自我诊断程序，具备多重保护及故障提醒功能； 5、防水等级达IPX3； 6、火力分布：至少满足400W（间隙加热）、1KW、2KW、2.5KW、3.3KW。 |  |
| STF3-MDQ1-014 | 双头电磁煮炉 | 1500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤15kW×2； 2、煮面锅φ≥700mm，深度≥300mm，锅体采用304#复合锅底； 3、采用球底设计多级防护； 4、具备散热风道，电子器件与风道完全隔离，PPS齿形线盘组件。 5、全304#不锈钢机身，炉面板厚度≥1.7mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm。一体成型台面设计； |  |
| STF3-MDQ1-015a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF3-MDQ1-016 | 掩门工作台柜 | 1200×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ1-017 | 垃圾桶柜 | 500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| STF3-MDQ1-018 | 左洗手星右星盆掩门柜 | 1100×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、星盆规格500×550mm，洗手星盆规格350×250mm； 4、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ1-018a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF3-MDQ1-018b | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF3-MDQ1-019 | 双通式平台冷藏雪柜 | 1800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条。 2、双通式门，宽度要求≤800mm。 3、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 4、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 6、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-MDQ1-020 | 吊顶式双层板 | 2400×400 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，层板≥1.2mm厚，骨架为6根25×25×1.2㎜不锈钢管； 2、吊装于建筑结构梁板上，下层板面与坐台面间距600mm。 |  |
| STF3-MDQ1-021 | 单星盆台柜 | 900×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×500mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ1-021a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| 档口2 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF3-MDQ2-001 | 左洗手星右星盆掩门柜 | 1000×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、星盆规格500×550mm，洗手星盆规格350×250mm； 4、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ2-001a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF3-MDQ2-001b | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF3-MDQ2-002 | 垃圾桶柜 | 500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个, |  |
| STF3-MDQ2-003a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF3-MDQ2-004 | 热风炉 | ≤780×1235×1590 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤10kW 2、烤盘数量：≥5盘 3、烤盘尺寸：400×600mm 4、层架高度：90mm 5、烤盘放置方式：竖放 6、加16盘台车底架 |  |
| STF3-MDQ2-005 | 柜式电饼铛 | 670×800×910 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率：≤5kW，柜式； 2、整机采用304#不锈钢结构，板材≥1.2mm厚，烤盘直径≥530mm，上烤盘深≥3cm，下烤盘深≥4cm，上下层独立双控温，双面加热； 3、高密度加厚螺纹状铝锅。 |  |
| STF3-MDQ2-006 | 掩门工作台柜 | 1500×800×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ2-007 | 工作台柜下置二层板 | 1500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF3-MDQ2-008 | 掩门工作台柜 | 1800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ2-009 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20min时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF3-MDQ2-009a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF3-MDQ2-010 | 保温汤池柜 | 1000×800×800 |  | 台 | 1 | 1、不锈钢焊接点平、光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、台面304#≥1.5mm厚制作，侧板、背板304#≥1.2mm厚，安装不锈钢子弹形可调脚。 3、面板直角90°40mm厚，用304#≥1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝方形管做加强筋，滑动拉门用304#≥1.0mm不锈钢作外壁，304#≥0.8mm不锈钢作内壁。 4、门安装一体平装式接引手柄。门厚20mm。配304#≥0.8mm厚1/1欧款份数盆及槽口盖，门采用吊装式滑轨。滑动拉门安装双滑轨，并带有限位器。 5、趟门带锁，配150mm高可调重力脚，304#不锈钢加热管，65mm宽，210mm长，加热管接线处要有保护盖，水槽底部带孔隔板，份数盆边沿高于台面10m，采用数显温控并左置，并具有缺水保护功能，机箱左置带锁，电磁阀自动侧进水，排污口DN25带隔渣。箱内走线横平竖直。 6、电源:220V，2kW-3kW |  |
| STF3-MDQ2-010a | 直角口水玻璃罩 | 2000×350×350 |  | 台 | 1 | 1、罩体≥10mm厚钢化玻璃，磨边处理； 2、衬底层板为≥1.2mm厚304#不锈钢板，支撑骨架采用80×40mm不锈钢方管； 3、用螺丝固定于台面上，配盖帽； 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF3-MDQ2-011 | 工作台 | 1000×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ2-013 | 双头煮面炉 | 2000×1000×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤15kW×2； 2、煮面锅φ≥700mm，深度≥300mm，锅体采用304#复合锅底； 3、采用球底设计，多级防护； 4、具备隧道散热风道，电子器件与风道完全隔离，PPS齿形线盘组件； 5、全304#不锈钢机身，炉面板厚度≥1.7mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm，一体成型台面设计。 |  |
| STF3-MDQ2-014 | 单头煮面炉 | 1000×1000×850 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≥15kW； 2、煮面锅φ≥700mm，深度≥300mm，锅体采用304#复合锅底； 3、采用球底设计,多级防护； 4、具备散热风道，电子器件与风道完全隔离，PPS齿形线盘组件； 5、全304#不锈钢机身，炉面板厚度≥1.7mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm。一体成型台面设计。 |  |
| STF3-MDQ2-015 | 压面机 | ≤1340×770×1240 |  | 台 | 1 | 1、电压：380v，功率≤3kW； 2、压面宽度：500mm，面团重量范围：0.5-7kg，轧辊调整范围：8-20mm，生产能力：100kg/h； 3、连动式调整厚薄旋转手轮。 |  |
| STF3-MDQ2-016 | 搅拌机 | ≤620×670×1000 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤1kW； 2、容量：≥ 40L； 3、变速方式：至少3档机械变速，配40L缸、球、扇等工具。 |  |
| STF3-MDQ2-017 | 工作台 | 900×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ≥38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ2-018 | 面粉车 | 410×750×745 |  | 辆 | 2 | 1、食品级塑料制成，透明滑盖易于识别事物，内配塑料铲，避免食物交叉污染。 |  |
| STF3-MDQ2-019 | 双通式木面平台冷藏雪柜 | 1800×800×850 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条。 2、双通式门，宽度要求800mm。 3、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 4、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 6、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-MDQ2-020 | 吊顶式双层板 | 2400×400 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，层板≥1.2mm厚，骨架为6根25×25×1.2㎜不锈钢管； 2、吊装于建筑结构梁板上，下层板面与坐台面间距600mm。 |  |
| STF3-MDQ2-021 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| 档口3 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF3-MDQ3-001 | 左洗手星右星盆掩门柜 | 1000×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、星盆规格500×550mm，洗手星盆规格350×250mm； 4、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ3-001a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF3-MDQ3-001b | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF3-MDQ3-002 | 垃圾桶柜 | 1400×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个 |  |
| STF3-MDQ3-003a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF3-MDQ3-004 | 六头红外炉 | 1200×800×800 |  | 台 | 2 | 1、电压：380V，功率≤3kW×6； 2、采用镍铬丝发热盘，加热均匀； 3、具有多重用电保护设计； 4、具备高压限功技术，炉盘在高压工作时处于安全的范围； 5、持续高温加热，极限温度可持续在600℃（含）以上； 6、可控智能调控功率，面板304#不锈钢，厚度≥1.5mm，高密度钛金面板； 7、旋转式调节，至少五档火力； |  |
| STF3-MDQ3-005 | 掩门工作台柜 | 500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ3-006 | 工作台柜下置二层板 | 1700×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF3-MDQ3-007 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20min时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF3-MDQ3-007a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF3-MDQ3-008 | 网孔式保温热汤池柜 | 1800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面采用≥1.5mm厚板材，加强撑≥1.2mm厚钢板； 2、底用≥1.2mm厚，不锈钢角铁加固（防锈处理），柜身采用≥1.0mm厚板材，柜内活动板≥1.2mm厚板材； 3、门采用双层结构，用≥1.0mm厚板材为外壁，≥0.8mm厚板材为内壁，吊装式推拉门； 4、配不锈钢可调校子弹脚连Φ≥50mm不锈钢圆脚杯，配网孔式冲孔板； 5、配备电子元器件及发热管（配置3套≤2kW/220v浸泡式电发热丝）。 |  |
| STF3-MDQ3-009 | 工作台柜下置二层板 | 1800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF3-MDQ3-010 | 座台式电磁炉 | 350×420×110 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率≤3.5kW； 2、至少满足5档火力控制，具有1档保温功能； 3、全不锈钢外壳，锅具干烧保护； 4、控制系统具有自我诊断程序，具备多重保护及故障提醒功能； 5、防水等级达IPX3。火力分布：至少满足400W（间隙加热）、1KW、2KW、2.5KW、3.3KW； |  |
| STF3-MDQ3-011 | 烧腊挂架连玻璃罩 | L=1850 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，25×25×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、≥10mm厚钢化玻璃做围挡，配接油盆。 |  |
| STF3-MDQ3-012 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板要求≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF3-MDQ3-013 | 掩门工作台柜嵌GN | 1000×800×800 |  | 台 | 1 | 1、不锈钢焊接点磨平、磨光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、台面前面盖帽15mm，面板直角90°40mm厚，台面304#≥1.5mm厚制作，侧板、背板304#厚1.2mm厚。用304#1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝方形管做加强筋。 3、掩门安装一体平装式接引手柄。304#≥1.0mm不锈钢双层制作；门厚20mm。并带有自吸功能。 4、GN滑槽采用304#≥2.0mm不锈钢板制作，每层高100mm，GN盆和GN盘两用，带限位装置，滑槽采用透焊方式焊接。 5、GN架左右各一组，留空部分居中，柜底部安装150mm高不锈钢重力可调脚。 6、台面要求嵌入4个标准1/3GN。 |  |
| STF3-MDQ3-014 | 工作台柜下置抽屉 | 600×800×800 |  | 台 | 1 | 1、表面平滑；不锈钢焊接点磨平、磨光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、台面厚304#1.5㎜，层板304#1.2mm ，侧板304#1.2mm厚不锈钢板制作，抽屉门用304#1.0mm不锈钢作外壁，304#0.8mm不锈钢作内壁。 3、台面前面盖帽15mm，面板直角90°40mm厚，用304#1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝方形管做加强筋。 4、台面下带三个独立抽屉，内部空间尺寸485×500×145mm，带锁，抽屉门安装一体平装式接引手柄，安装带自吸功能的不锈钢导轨。 5、抽屉柜底部安装150mm高不锈钢重力可调脚。 |  |
| STF3-MDQ3-014a | 嵌入式加热电磁炉 | ≤405×405×200 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率≤3.5kW； 2、至少满足5档火力控制，具有1档保温功能； 3、全不锈钢外壳，锅具干烧保护； 4、控制系统具有自我诊断程序，具备多重保护及故障提醒功能； 5、防水等级达IPX3； 6、火力分布：至少满足400W（间隙加热）、1KW、2KW、2.5KW、3.3KW。 |  |
| STF3-MDQ3-015 | 掩门工作台柜 | 1800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ3-016 | 微波炉 | ≤490×390×290 |  | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：≤1kW，不低于三级能效等级，触屏控制，平板加热，不锈钢内腔，24小时智能预约功能。 |  |
| STF3-MDQ3-017 | 掩门工作台柜 | 1500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ3-018 | 电式万能蒸烤箱 | ≤850×845×755 |  | 台 | 1 | 1、本设备含1台6盘智能烹饪设备，内置团餐烹饪程序和数字化食谱，6×2/3GN； 2、投标人需提供设备团餐烹饪使用现场教学培训； 3、具备焖炖、烧烤、蒸煮、烘焙的烹饪功能，菜品与调味料混合放入后，按标准程序操作即可； 4、具备混合装载功能，可同时烹饪不同的菜品； 5、烹饪温度需≥260℃，具备温度探针检测功能，实时显示菜品温度； 6、具备设备保护预警机制，包括输入电源过压、低电压、负载过流、加热器温升过高等，可选多种清洁模式； 7、配备≥10寸彩色显示屏和电容式触摸屏； 8、烹饪腔体采用304#不锈钢，内箱的空气挡板合理； 9、设备配置调节风扇，风速≥120km/h，风速档位可调； 10、可自动根据所定义的预期效果调整烹饪步骤，无需额外操作； 11、需满足在温度低于100℃时蒸汽发生器功能能实现最优蒸汽输出，内置免维护油脂分离系统，湿度可精准至5%以内的调节，标配蒸汽发生器（锅炉加热），设备功率≥12kW。 |  |
| STF3-MDQ3-019a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF3-MDQ3-020 | 平台冷藏雪柜 | 1800×760×800 |  | 台 | 2 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-MDQ3-021 | 座台式双层板 | 1800×450×700 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，层板厚≥1.2mm，加强板厚度≥1.2mm； 2、所有层板安装补强撑，立腿采用φ≥38×1.2mm不锈钢圆管。 |  |
| STF3-MDQ3-022 | 掩门工作台柜 | 1520×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| 档口4 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF3-MDQ4-001 | 左洗手星右星盆掩门柜 | 1000×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、星盆规格500×550mm，洗手星盆规格350×250mm； 4、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ4-001a | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF3-MDQ4-001b | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF3-MDQ4-002 | 平台冷藏雪柜 | 1500×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-MDQ4-003 | 垃圾桶柜 | 1200×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个 |  |
| STF3-MDQ4-004a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF3-MDQ4-005 | 双头电磁煮炉 | 1500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤15kW×2； 2、煮面锅φ≥700mm，深度≥300mm，锅体采用304#复合锅底； 3、采用球底设计，多级防护，； 4、具有隧道散热风道，电子器件与风道完全隔离， PPS齿形线盘组件。 5、全304#不锈钢机身，炉面板厚度≥1.7mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm。一体成型台面设计。 |  |
| STF3-MDQ4-006 | 掩门工作台柜嵌GN | 1000×800×800 |  | 台 | 2 | 1、不锈钢焊接点磨平、磨光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、台面前面盖帽15mm，面板直角90°40mm厚，台面304#≥1.5mm厚制作，侧板、背板304#≥1.2mm厚。用304#1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝方形管做加强筋。 3、掩门安装一体平装式接引手柄。304#≥1.0mm不锈钢双层制作；门厚20mm。并带有自吸功能。 4、GN滑槽采用304#≥2.0mm不锈钢板制作，每层高100mm，GN盆和GN盘两用，带限位装置，滑槽采用透焊方式焊接。 5、GN架左右各一组，留空部分居中，柜底部安装150mm高不锈钢重力可调脚。 6、台面要求嵌入4个标准1/3GN. |  |
| STF3-MDQ4-007 | 电力煎包炉 | 800×800×810+30 |  | 台 | 2 | 1、电压：380V，功率≤8kW； 2、电磁加热，PPS耐高温齿形线盘组件； 3、全封闭机芯、多级防护； 4、面板采用304#不锈钢，厚≥1.5mm，侧板厚≥0.8mm； 5、旋钮式至少五档火力调节； 6、数码火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 7、达到IPX4标准防水设计，一体成型台面。 |  |
| STF3-MDQ4-008 | 不锈钢补板 | 1150×450×50 |  | 张 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、折边厚度参照两侧设备台面弧形及厚度（支持定做），焊接于两侧的设备之上，焊点打磨处理。 |  |
| STF3-MDQ4-009 | 掩门工作台柜 | 1800×800×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ4-010 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20min时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF3-MDQ4-010a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF3-MDQ4-011 | 工作台柜下置二层板 | 1500×800×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF3-MDQ4-012a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF3-MDQ4-013 | 双头煮面炉 | 2000×1000×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤15kW×2； 2、煮面锅φ≥700mm，深度≥300mm，锅体采用304#复合锅底； 3、采用球底设计，多级防护； 4、具有隧道散热风道，电子器件与风道完全隔离，PPS齿形线盘组件； 5、全304#不锈钢机身，炉面板厚度≥1.7mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm，一体成型台面设计。 |  |
| STF3-MDQ4-014 | 热风炉 | ≤780×1235×1590 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤9.5kW 2、烤盘数量：≥5盘 3、烤盘尺寸：400×600mm 4、层架高度：90mm 5、烤盘放置方式：竖放 6、加16盘台车底架 |  |
| STF3-MDQ4-015 | 掩门工作台柜 | 1150×1000×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ4-016 | 掩门工作台柜 | 1520×600×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ4-017 | 平台冷藏雪柜 | 1800×760×800 |  | 台 | 2 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-MDQ4-018 | 座台式双层板 | 1800×450×700 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，层板厚≥1.2mm，加强板厚度≥1.2mm； 2、所有层板安装补强撑，立腿采用φ38×1.2mm不锈钢圆管。 |  |
| STF3-MDQ4-019 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| 档口5 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF3-MDQ5-001 | 单星盆台柜 | 600×760×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×500mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ5-001a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF3-MDQ5-002 | 不锈钢补板 | 780×760×50 |  | 张 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、折边厚度参照两侧设备台面弧形及厚度（支持定做），焊接于两侧的设备之上，焊点打磨处理。 |  |
| STF3-MDQ5-002a | 多连接滤水器 | 600×145×720 |  | 台 | 1 | 1、产净水流量：≥500L/h，额定总制水量≥500m³； 2、电源：220V，功率：≤20W； 3、水管预留：自来水进水口DN15，净水出水口DN15，清洗水出口DN15； 4、四级过滤：PP棉+一级活性炭+二级活性炭+UF超滤膜，纯净水水质通过权威检测； 5、LED指示灯，实时监控机器工作，滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒； 6、智能物联，压力/耗材/用水量信息可远程实时掌控； 7、具备自动清洗技术； |  |
| STF3-MDQ5-003 | 高速开水器 | ≤185×495×615 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤3kW； 2、内胆容量≥15L，出水量：≥35L/h，单次出水量≥8L/h； |  |
| STF3-MDQ5-004 | 工作台式制冰机 | 900×760×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤0.8kW，产冰量：≥125kg，储冰量：≥50kg； 2、要求工作台样式； 3、采用304#不锈钢及ABS工程塑料制作，全铜制冰板，可拆空气过滤网，工作环境温度≤43℃，保温材料：环戊烷，环保制冷剂R404a。 |  |
| STF3-MDQ5-005 | 平台冷藏雪柜 | 1800×760×800 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-MDQ5-006 | 直角冷藏展示柜 | 1500×700×1500 |  | 台 | 1 | 1、电压/功率：220V/≤600W，温度可调范围：0～8℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 4、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条。 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF3-MDQ5-007 | 掩门工作台柜 | 1050×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF3-MDQ5-008 | 双门饮料展示冰柜 | ≤1260×680×2130 |  | 台 | 1 | 1、容积：≥1000L，电压/功率：220V/≤600W，温度可调范围：-2℃～8℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 4、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| 收残区 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF3-SCQ-001 | 筷子调羹回收台 | 7000×320×850 |  | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，板材≥1.2mm厚； 2、双磁吸门，门外用≥1.0mm厚，内侧≥0.8mm厚。 3、采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作，配套适用垃圾桶，具备回收筷勺和纸巾等，结构需与传送带配套使用生产，要求裙脚。 |  |
| STF3-SCQ-002 | 传送带 | 13000×600×850 |  | 套 | 1 | 1、具备自清洁功能，自带免维护变频控制的传动马达； 2、机器前后配置紧急停止安全开关，机体部分由不锈钢制造，可调式传送带间距，可传输多种规格托盘； 3、配备双驱动马达，托盘传输稳定不碰撞，变频电机传送系统具备过载保护装置，双轴传送带结构简单； |  |
| STF3-SCQ-003 | 垃圾投放口 | 1090×780×850 |  | 台 | 1 | 1、设备主体材质：AISI304 不锈钢； 2、投放口容量：≥50升/次； 3、投放口处理能力：≥1000升/小时； 4、投放口功率：≤AC380，3PH+N+PE≤4KW； 5、网络通讯接口：RJ45（8Pin）EtherCAT； 6、按钮、指示灯采用不低于IP65防水按钮，粉碎电机控制变频器不低于IP65等级； 7、液晶面板显示投放口运行状态信息，支持智能故障判断、自动报警提示、真空泵运行状态信息智能提示、投放口排队状态实时监控； 8、每个投放口配有一套厨余垃圾粉碎装置，采用SS2348耐磨钢材质制成；粉碎机功率≤4kw；粉碎刀主体材质：硬质合金钢，粉碎刀厚度（mm）：≤20；使用寿命长。 9、单轴剪切粉碎系统配有防金属掉入功能，异物不小心进入可方便取出； 10、物料输送管径：75mm； 11、粉碎后物料粒径：≤8mm； 12、每个投放口标配一把独立水枪。独立水枪直柄设计冲力强劲，可轻松刷洗，去除顽固污渍。具有水流调节和开关锁止功能。用于龙头和水管连接，适用于13mm水管、15mm水管、19mm水管； 13、每个投放口配备安全检测装置与变频器联动，当粉碎装置高速运转时，如果发生安全意外将及时停机； 14、投放口配有独立的控制装置，采用EtherCAT实时100M以太网通讯与真空泵主机实时联动； 15、设计结构方便日常清洁和维护； |  |
| STF3-SCQ-004 | 餐具推车 | 500×700×850 |  | 辆 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，主体结构为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，底座面板≥1.5mm厚； 2、面板之上配侧挡板，防止碟框滑落； 3、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF3-SCQ-005 | 托盘车 | 1100×500×1200 |  | 辆 | 3 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF3-SCQ-006 | 单星洗手盆连墩布沥水架 | 1000×500×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，高低台式，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、配不锈钢防堵塞下水口及篦子，沥水头及架，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF3-SCQ-006a | 长柄鸭嘴龙头 | ≤225×185 |  | 件 | 1 | 1、台式安装铸造本体，表面镀铬工艺，鸭嘴型水嘴可360度旋转； 2、单控混水抬启式阀芯，加长腕式开关手柄，开孔尺寸≥32mm，进水接口G1/2外螺纹。 |  |
| STF3-SCQ-007 | 不锈钢隔断墙 | 15000×200×2000 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，40×40mm不锈钢方管为骨架； 2、≥15mm厚防水木板衬底，不锈钢≥1.2mm厚板材饰面，面板拉丝处理； 3、折边焊接，无明显焊接点，包含一套不锈钢门（1500mm双开门）。 |  |
| 四层风味餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 库房/冷库 STORE/CHILLER |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-STO-001 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 12 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF4-STO-002 | 四层平板货架 | 530×1525×1800 |  | 台 | 1 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF4-STO-003 | 2/1GN盘车 | 600×700×1750 |  | 辆 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，竖撑为≥1.5mm厚38×25mm不锈钢方管，两侧每层角板厚≥1.5mm； 2、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 3、架车规格要求参照标准2/1GN规格定制； |  |
| STF4-STO-004 | 冷藏库 | 3900×2400×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面； 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接须采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，灯开关需达到IP65级别。 |  |
| STF4-STO-004a | 压缩机 | ≤700×675×505 |  | 台 | 1 | 1、采用涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能至少配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内至少配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| STF4-STO-004b | 冷风机 | ≤970×425×430 |  | 台 | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| STF4-STO-005 | 冷冻库 | 2900×1900×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面。 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条，冷库内部密封保温； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，IP65灯开关； |  |
| STF4-STO-005a | 压缩机 | ≤570×715×450 |  | 台 | 1 | 1、采用涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能至少配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内至少配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| STF4-STO-005b | 冷风机 | ≤970×425×430 |  | 台 | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| 热厨房 COOKING AREA |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-HOT-001 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| STF4-HOT-002 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF4-HOT-002a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装,黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF4-HOT-002b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF4-HOT-002c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF4-HOT-003 | 刀具消毒箱 | ≤545×140×660 |  | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：≤30W，自带至少15分钟的定时器； 2、刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架； 3、刀架可被紫外线穿透，可放不同尺寸厨刀。 |  |
| STF4-HOT-004 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 3 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,使用寿命长，覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| STF4-HOT-005 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 2 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250KG，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF4-HOT-006 | 工作台下置一层板 | 1500×800×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| STF4-HOT-007 | 双星盆台 | 1200×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为1.2mm不锈钢； 3、星盆规格500×550mm，含溢水孔及溢水配件，配不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF4-HOT-007a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF4-HOT-007b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF4-HOT-008 | 挂墙式双层板 | 2200×320 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； |  |
| STF4-HOT-009 | 垃圾桶 | ≤560×560×695 |  | 套 | 1 | 1、工程塑料制造，弹性不易破碎，防脱皮，耐老化，无异味，配可折卸式圆盘脚轮。 |  |
| STF4-HOT-010 | 工作台 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，背板1.0mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-HOT-011 | 四门冷藏冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～5℃，电压/功率：220V/≤510W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-HOT-012 | 四门冷冻冰柜 | ≤1210×760×1980 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～-22℃，电压/功率：220V/≤895W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-HOT-013 | 单星盆台柜无腿 | 700×750×700 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、星盆规格500×500mm，含溢水孔及溢水配件； 3、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门； 4、本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF4-HOT-014共4台设备要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF4-HOT-013a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF4-HOT-014 | 双通式调理柜无腿 | 1800×750×700 |  | 台 | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，不锈钢吊装式推拉门； 3、 本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF4-HOT-013共4台设备要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF4-HOT-015a | —灭火系统 | 700×650×240 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥24升，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个。 |  |
| STF4-HOT-015b | —不锈钢封墙板 | 10950×2000 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，≥1.2mm厚； 2、板之间连接处，焊接打磨处理，无明显焊点。 |  |
| STF4-HOT-016 | 燃气双头矮仔炉 | 1200×700×550/250 |  | 台 | 1 | 1、燃气用量：DN25，≥34400KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板厚度≥1.2mm； 3、炉脚为∮38mm不锈钢可调式子弹脚，配4寸铸铁节能炉头，配备熄火保护装置； 4、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF4-HOT-016a | —双节摇摆龙头 | L580 |  | 件 | 1 | 1、墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理； 2、压缩式阀芯，一字形合金手柄； 3、双叠加管设计，可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关； 4、开孔尺寸≥Φ25mm，进水接口为G1/2外螺纹。 |  |
| STF4-HOT-017 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 900×910×1880 |  | 台 | 1 | 1、燃气用量：DN20，≥36120KCAL/HR，电压/功率：220V/≤0.25KW； 2、采用304#不锈钢结构，柜身≥1.0mm厚，炉侧板及前板≥1.0mm厚，门外≥1.0mm厚，门内胆≥0.8mm厚； 3、底架：采用40×40×4mm角钢骨架及3mm内衬钢板焊接组成； 4、水胆为≥3mm厚不锈钢板； 5、炉脚：采用50mm×1.5mm的钢管及不锈钢调节脚，配自动入水液位控制器。 |  |
| STF4-HOT-018 | 炉间拼柜 | 400×1200×800/450 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5㎜，背板厚≥1.0mm，前挡板厚≥1.0mm； 2、脚通为40×40×1.2㎜不锈钢方管，加强筋采用30×30×1.2mm不锈钢方管； 3、前端弧度需与两侧炉具一致，配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| STF4-HOT-019 | 燃气六头煲仔炉 | 700×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、燃气用量：DN25，≥25800KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，炉面≥1.5mm厚，炉身、背板、前板均≥1.0mm厚不锈钢板； 3、底架采用40×40×4mm角钢骨架及3mm内衬钢板焊接组成，炉花用40×6mm扁铁造，配备熄火保护装置； 4、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF4-HOT-020 | 燃气双头双尾炒炉 | 2000×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、电压功率：220V/≤0.5KW，燃气用量：DN40，≥75680KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架及篮球架； 5、配4寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机，风机安装位置合理，便与检修和更换； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制。 |  |
| STF4-HOT-021 | 燃气双头大锅灶 | 2000×1200×800/450 |  | 台 | 1 | 1、电压功率：220V/≤0.5KW，燃气用量：DN40，≥75680KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.0mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架； 5、配5寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机，风机安装位置合理，便与检修和更换； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制； 7、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF4-HOT-022 | 天燃气式万能蒸烤箱 | ≤1085×1120×1875 |  | 台 | 1 | 1、团餐版20×2/1GN，本设备含1台40盘智能烹饪设备、1台配套推车，内置团餐烹饪程序和数字化食谱； 2、投标人需提供设备团餐烹饪使用现场教学培训； 3、具备焖炖、烧烤、蒸煮、烘焙的烹饪功能，菜品与调味料混合放入后，按标准程序操作即可； 4、具备混合装载功能，可同时烹饪不同的菜品； 5、烹饪温度需≥260℃，具备温度探针检测功能，实时显示菜品温度； 6、具备设备保护预警机制，包括输入电源过压、低电压、负载过流、加热器温升过高等，可选多种清洁模式； 7、配备≥10寸彩色显示屏和电容式触摸屏； 8、烹饪腔体采用304#不锈钢；内箱的空气挡板合理； 9、设备配置智能调节风扇，风速≥120km/h，风速档位可调； 10、智能烹饪程序控制可自动根据所定义的预期效果调整烹饪步骤； 11、需满足在温度低于100℃时蒸汽发生器功能能实现最优蒸汽输出，内置免维护油脂分离系统，湿度可精准至5%以内的调节，标配蒸汽发生器（锅炉加热），总额定热负荷≥80kW。 |  |
| STF4-HOT-023 | 工作台 | 1000×760×800/150 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-HOT-024 | 垃圾桶 | ≤560×560×695 |  | 套 | 2 | 1、工程塑料制造，弹性不易破碎，防脱皮，耐老化，无异味，配可折卸式圆盘脚轮。 |  |
| STF4-HOT-025 | 双星盆台 | 1650×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格700×550mm，含溢水孔及溢水配件，配不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF4-HOT-025a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF4-HOT-025b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF4-HOT-026 | 挂墙式双层板 | 4800×320 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； |  |
| STF4-HOT-027 | 移动式平板储存架连接水盘 | 1550×670×1830 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，两侧立柱为40×40×1.5mm不锈钢方管，层板≥1.2mm厚； 2、倾斜式10度角，配接水盆，及静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 |  |
| 档口1 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-MDQ1-001 | 单星盆垃圾桶柜 | 1100×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×550mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ1-001a | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF4-MDQ1-002 | 平台冷藏雪柜 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ1-003 | 掩门工作台柜 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ1-004 | 榨汁机 | ≤205×320×385 |  | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：≤350W，转速：≥12000rpm； 2、大口径进料口，连续榨汁操作，高出汁率，渣滓细腻，自动出渣； 3、不锈钢刀头及滤网，接触食物部分均为不锈钢； 4、易拆卸安装，内置安全锁，若安装不正确，机器不会启动。 |  |
| STF4-MDQ1-005 | 冷风展示柜 | 1200×800×800+150 |  | 台 | 1 | 1、容积：≥200L，电压/功率：220V/≤1000W，温度可调范围：2℃～6℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 4、整体采用钛拉丝不锈钢板材制作，密封发泡。箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ1-006 | 工作台柜下置二层板 | 1800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF4-MDQ1-007 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20分钟时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ1-007a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ1-008 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF4-MDQ1-009 | 掩门工作台柜嵌GN | 1200×800×800 |  | 台 | 1 | 1、设备尺寸相符，做工精细，不锈钢焊接点磨平、磨光，焊缝在磨平后不能有重叠现象。 2、台面前面盖帽15mm，面板直角90度40mm厚，台面304#≥1.5mm厚制作，侧板、背板304#≥1.2mm厚。用304#≥1.5mm厚38×38mm方形不锈钢拉丝方形管做加强筋。 3、掩门安装一体平装式接引手柄。304#≥1.0mm不锈钢双层制作；门厚20mm。并带有自吸功能。 4、GN滑槽采用304#≥2.0mm不锈钢板制作，每层高100mm，GN盆和GN盘两用，带限位装置，滑槽采用透焊方式焊接。 5、GN架左右各一组，留空部分居中，柜底部安装150mm高不锈钢重力可调脚。 6、台面要求嵌入4个标准1/3GN. |  |
| STF4-MDQ1-010a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内应配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF4-MDQ1-011 | 六头红外炉 | 1200×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤3kW×6； 2、采用镍铬丝发热盘，加热均匀； 3、采用多重用电保护设计； 4、具备高压限功技术，炉盘在高压工作时处于安全的范围； 5、持续高温加热，极限温度可持续在600℃以上； 6、可控智能调控功率，面板304#不锈钢，厚度≥1.5mm，耐撞击高密度钛金面板； 7、旋转式至少五档火力。 |  |
| STF4-MDQ1-012 | 电力平扒炉 | 800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤12kW； 2、扒板表层不易粘底； 3、台面采用304#不锈钢，厚度≥1.7mm，侧板厚度≥1.0mm； 4、按键式温度调节，支持调温50～300℃； 5、一体成型台面设计，防水、防油烟、防虫； 6、宽电压设计。 |  |
| STF4-MDQ1-013 | 电力单缸炸炉 | 400×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤12kW，容积≥20L； 2、达到IPX4标准防水设计； 3、按键式温度调节，可调温度50～210℃，自动调节功率输出，保持恒定温度； 4、宽电压； 5、面板采用304#不锈钢，≥1.7mm厚，侧板厚度≥1.0mm。一体成型台面设计； |  |
| STF4-MDQ1-014 | 掩门工作台柜 | 1400×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ1-015 | 微波炉 | ≤490×390×290 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤1kW，不低于三级能效等级，触屏控制，平板加热，不锈钢内腔，24小时智能预约功能。 |  |
| 档口2 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-MDQ2-001 | 单星盆垃圾桶柜 | 1100×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×550mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ2-001a | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF4-MDQ2-002 | 平台冷藏雪柜 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ2-003 | 掩门工作台柜 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ2-004 | 工作台柜下置二层板 | 1600×800×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF4-MDQ2-005 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20分钟时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ2-005a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ2-006 | 电力平扒炉 | 800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤12kW； 2、扒板表层不易粘底； 3、台面采用304#不锈钢，厚度≥1.7mm，侧板厚度≥1.0mm； 4、按键式温度调节，支持调温50～300℃； 5、一体成型台面设计，框架结构设计，防水、防油烟、防虫； 6、宽电压设计，电网适应性强。 |  |
| STF4-MDQ2-007 | 炉间拼柜 | 500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5㎜，背板≥1.0mm厚，前挡板≥1.0mm厚； 2、脚通为40×40×1.2㎜不锈钢方管，加强筋采用30×30×1.2mm不锈钢方管； 3、前端弧度需与两侧炉具一致，配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ2-008 | 六头红外炉 | 1200×800×800 |  | 台 | 2 | 1、电压：380V，功率≤3kw×6； 2、采用镍铬丝发热盘，加热均匀； 3、具有多重用电保护设计； 4、具有高压限功技术，炉盘在高压工作时处于安全的范围； 5、持续高温加热，极限温度可持续在600℃以上； 6、可控智能调控功率，面板304#不锈钢，厚度≥1.5mm，耐撞击高密度钛金面板； 7、旋转式至少五档火力调节。 |  |
| STF4-MDQ2-009 | 三层六盘电烤箱 | ≤1320×1090×1710 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤16.5KW； 2、烤盘放置方式：竖放； 3、烤盘尺寸：400×600mm； 4、温度范围：室温-300℃，外表材质不锈钢，大玻璃炉门。 |  |
| STF4-MDQ2-010a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| 档口3 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-MDQ3-001 | 左洗手星右星盆掩门柜 | 1150×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、星盆规格500×550mm，洗手星盆规格350×250mm； 4、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ3-001a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF4-MDQ3-001b | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF4-MDQ3-002 | 垃圾桶柜 | 500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个, |  |
| STF4-MDQ3-003 | 掩门工作台柜 | 1800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ3-004 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 2 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板要求≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF4-MDQ3-006 | 日式料理展示柜 | 1500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压/功率：220V/≤600W，温度可调范围：0℃～5℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风，前排风，可适应密闭的环境使用； 4、采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ3-007 | 工作台柜下置二层板 | 1600×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF4-MDQ3-008 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20分钟时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ3-008a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ3-009 | 铁板烧 | 1800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤12kW×2； 2、扒板表层不易粘底； 3、台面采用304#不锈钢，厚度≥1.7mm，侧板厚度≥1.0mm； 4、按键式温度调节，调温50～300℃； 5、一体成型台面设计防水、防油烟、防虫； |  |
| STF4-MDQ3-010 | 工作台柜下置一层板 | 700×800×500 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF4-MDQ3-011 | 天妇罗炸炉 | 500×700×300 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率：≤4kW，油盆尺寸≥直径440×100mm，电子控制，可调式温度显示屏，具有时间提示功能。 |  |
| STF4-MDQ3-012 | 六头红外炉 | 1200×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤3kw×6； 2、采用镍铬丝发热盘，加热均匀； 3、采用重用电保护设计； 4、具有高压限功技术，炉盘在高压工作时处于安全的范围； 5、持续高温加热，极限温度可持续在600℃以上； 6、可控智能调控功率，面板304#不锈钢，厚度≥1.5mm，耐撞击高密度钛金面板； 7、旋转式至少五档火力调节。 |  |
| STF4-MDQ3-013a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF4-MDQ3-014 | 掩门工作台柜 | 1550×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ3-015 | 平台冷藏雪柜 | 1800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| 档口4 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-MDQ4-001 | 左星盆右洗手星掩门柜 | 1050×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、星盆规格500×550mm，洗手星盆规格350×250mm； 4、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ4-001a | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF4-MDQ4-001b | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa,可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装,黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF4-MDQ4-002 | 垃圾桶柜 | 500×800×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个, |  |
| STF4-MDQ4-003 | 平台冷藏雪柜 | 1800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ4-004 | 掩门工作台柜 | 1200×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ4-005 | 电热汤桶 | φ550×880 |  | 台 | 2 | 1、电压：380V，功率：≤9kW，采用304#不锈钢平底不粘锅，500-9000W可调控温范围，立式加热，三层保温，智能烹煮，带预约定时功能。 |  |
| STF4-MDQ4-006 | 工作台柜下置二层板 | 1600×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF4-MDQ4-007 | 麻辣烫菜品展示柜 | 1800×750×1500 |  | 台 | 2 | 1、电压/功率：220V/≤1000W，温度可调范围：0℃～6℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜/电热化霜，微电脑智能控制； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风.前排风，可适应密闭的环境使用； 4、整体采用钛拉丝不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ4-008 | 工作台柜下置一层板 | 850×750×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF4-MDQ4-009 | 嵌入式保温饭桶 | φ400mm |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤2kW； 2、嵌入式控制面板，一体化外观，配自动上水和手动排水阀，缺水自动补水功能； 3、整机采用304#不锈钢材质，标配≥33L汤桶和盖； 4、采用触控式温控器，数字显示，实时显示温度，温度恒定； 5、数字温度实时显示，可自行设定使用温度； 6、主体采用双层结构； 7、具有防止设备干烧功能，设有温度保护装置； 8、具有故障报警提示功能； |  |
| STF4-MDQ4-010 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20分钟时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ4-010a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ4-011 | 嵌入式圆形保温汤锅 | ≤φ320×300 |  | 台 | 1 | 1、电压220V，功率：≤1.5kW，配≥10L汤锅和盖，整机采用304#不锈钢材质制作； 2、嵌入式控制面板，干湿两用保温汤池，一体化外观可直接干烧； 3、具有温控器，数字显示，实时显示温度，温度恒定； 4、数字温度实时显示，可自行设定使用温度； 5、主体采用双层结构； 6、具有防止设备干烧功能； 7、设有温度保护装置； 8、具有故障报警提示功能； |  |
| STF4-MDQ4-012 | 八头红外炉 | 1600×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤3kW×8； 2、采用镍铬丝发热盘； 3、采用多重用电保护设计； 4、具有高压限功技术，炉盘在高压工作时处于安全的范围； 5、持续高温加热，极限温度可持续在600℃以上； 6、可控智能调控功率，面板304#不锈钢，厚度≥1.5mm，高密度钛金面板； 7、旋转式调节，至少五档火力； |  |
| STF4-MDQ4-013 | 掩门工作台柜 | 1300×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ4-014 | 双头电磁小炒炉 | 1500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤15kW×2； 2、采用PPS材质的齿形线圈盘； 3、全304#不锈钢机身，炉面板厚度≥1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm，合金材质把手开关，至少5档火力调节，把手搭配硅胶防滑垫，支持用膝盖控制； 4、具备云控系统，可通过手机端实时查看设备当前工作状态、温度、月累计用电量、故障报警等信息，也可以通过LED数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位； 5、整机达到IPX6标准防水设计； 6、采用全封闭机芯，具有散热风道； #7、整机具有有效的食品接触安全认证证书复印件； |  |
| STF4-MDQ4-015a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12升，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| 档口5 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-MDQ5-001 | 单星盆垃圾桶柜 | 1100×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×550mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ5-001a | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF4-MDQ5-002 | 掩门工作台柜 | 1000×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ5-003 | 平台冷藏雪柜 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ5-005 | 电式万能蒸烤箱 | ≤850×845×755 |  | 台 | 1 | 1、本设备含1台6盘智能烹饪设备，内置团餐烹饪程序和数字化食谱，6×2/3GN； 2、投标人需提供设备团餐烹饪使用现场教学培训； 3、具备焖炖、烧烤、蒸煮、烘焙的烹饪功能，菜品与调味料混合放入后，按标准程序操作即可； 4、具备混合装载功能，可同时烹饪不同的菜品； 5、烹饪温度需≥260℃，具备温度探针检测功能，实时显示菜品温度； 6、具备设备保护预警机制，包括输入电源过压、低电压、负载过流、加热器温升过高等，可选多种清洁模式； 7、配备≥10寸彩色显示屏和电容式触摸屏； 8、烹饪腔体采用304#不锈钢，内箱的空气挡板合理； 9、设备配置智能调节风扇，风速≥120km/h，风速档位可调； 10、智能烹饪程序控制可自动根据所定义的预期效果调整烹饪步骤； 11、需满足在温度低于100℃时蒸汽发生器功能能实现最优蒸汽输出，内置免维护油脂分离系统，湿度可精准至5%以内的调节，标配蒸汽发生器（锅炉加热），设备功率≥12kW。 |  |
| STF4-MDQ5-005a | 万能蒸烤箱底座 | 1000×760×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚； 2、柜身三面封闭，板材≥1.2mm厚； 3、两侧每层角板厚≥1.5mm，要求参照蒸烤箱标准提供配套烤盘。 |  |
| STF4-MDQ5-006 | 掩门工作台柜 | 800×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ5-007 | 网孔式保温热汤池柜 | 1500×800×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面采用≥1.5mm厚板材，加强撑≥1.2mm厚钢板； 2、底用≥1.2mm厚，不锈钢角铁加固（防锈处理），柜身采用≥1.0mm厚板材，柜内活动板≥1.2mm厚板材； 3、门采用双层结构，用≥1.0mm厚板材为外壁，≥0.8mm厚板材为内壁，吊装式推拉门； 4、配不锈钢可调校子弹脚连Φ50mm不锈钢圆脚杯，配网孔式冲孔板； 5、配备电子元器件及发热管（配置3套≤1.5KW/220v浸泡式电发热丝）。 |  |
| STF4-MDQ5-008 | 掩门工作台柜 | 1500×800×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ5-009 | 嵌入式保温饭桶 | φ400 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤2kW； 2、嵌入式控制面板，一体化外观，安装简单，配自动上水和手动排水阀，缺水自动补水功能； 3、整机采用304#不锈钢材质，标配≥33升汤桶和盖； 4、采用触控式温控器，数字显示，实时显示温度，温度恒定，控温精准； 5、数字温度实时显示，可根据需要自行设定使用温度； 6、主体采用双层结构，隔热的同时降低热量损失； 7、具有防止设备干烧功能，控温精准，加热快，设有温度保护装置超过设定温度，设备自动停； 8、因部件损坏导致失控会持续报警提示，并出示故障代码；标配≥2米控制导线； |  |
| STF4-MDQ5-010 | 嵌入式圆形保温汤锅 | ≤φ320×300 |  | 台 | 2 | 1、电压220V，功率：≤1.5kW，配≥10L汤锅和盖，整机采用304#不锈钢材质制作； 2、嵌入式控制面板，干湿两用保温汤池，一体化外观，安装简单，可直接干烧； 3、采用温控器，数字显示，实时显示温度，温度恒定； 4、数字温度实时显示，可自行设定使用温度； 5、主体采用双层结构； 6、具有防止设备干烧功能； 7、设有温度保护装置； 8、具有故障报警提示功能，标配≥2米控制导线； |  |
| STF4-MDQ5-011 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20分钟时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ5-011a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ5-012 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| 档口6 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-MDQ6-001 | 单星盆垃圾桶柜 | 1100×800×800/150 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×550mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ6-001a | —台式龙头 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式单孔双温、黄铜铸造本体，鸭嘴型水嘴可360度旋转，单控混水抬启式阀芯； 2、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准G1/2内螺纹。 |  |
| STF4-MDQ6-002 | 平台冷藏雪柜 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 2 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ6-003 | 掩门工作台柜 | 1400×800×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ6-004 | 嵌入式保温板 | ≤1230×480×50 |  | 台 | 1 | 1、电压220V，功率：≤1kW； 2、微晶玻璃保温板，嵌入式控制面板，无边框，温控器数字显示； 3、数字温度显示，实时显示温度，可自行设定使用温度，温度可调节范围0℃~125℃； 4、整机采用304#不锈钢制作，与食品接触部分采用食品级陶瓷玻璃。 |  |
| STF4-MDQ6-004a | 保温灯架连玻璃罩 | ≤1370×600×550 |  | 套 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤1.5kW； 2、整机外壳采用铝型材一体拉伸成型； 3、保温灯发热均匀快速； 4、发热元件热量均匀； 5、采用不低于3000K灯源； |  |
| STF4-MDQ6-005 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20分钟时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ6-00a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| STF4-MDQ6-006 | 掩门工作台柜 | 1970×800×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ6-007 | 平台冷藏雪柜 | 1800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ6-008a | —灭火系统 | 520×600×200 |  | 套 | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF4-MDQ6-009 | 炉间拼柜 | 400×900×850 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢板≥1.5mm厚，机身使用可调子弹脚； |  |
| STF4-MDQ6-010 | 六头电炉连下电焗炉 | 1200×900×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤3.5kW×6+6kW； 2、采用旋转式至少五档火力，按键式调节，温度范围50℃-300℃； 3、采用分体式结构； 4、面板304不锈钢，厚度≥1.5mm，侧板厚度≥1.0mm； |  |
| STF4-MDQ6-011 | 电力2/3平1/3坑扒炉连柜座 | 800×900×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤12kW； 2、扒板表层不易粘底； 3、台面采用304#不锈钢，厚度≥1.7mm，侧板厚度≥1.0mm。按键式温度调节，调温范围：50～300℃，一体成型台面设计，防水、防油烟、防虫； |  |
| STF4-MDQ6-012 | 电力热板炉连柜座 | 800×900×850 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤12kW； 2、扒板表层不易粘底； 3、台面采用304#不锈钢，厚度≥1.7mm，侧板厚度≥1.0mm； 4、按键式温度调节，调温范围：50～300℃，一体成型台面设计，防水、防油烟、防虫； |  |
| STF4-MDQ6-013 | 电力双缸意粉炉连柜座 | 800×900×800 |  | 台 | 1 | 1、功率≤9kW×2，电压380V； 2、面缸材质：304#或443#，单缸尺寸：L460×W310×H200mm±5mm，底部厚度≥2mm,侧壁厚度≥1.7mm，标配6个意粉筐； 3、具有干烧保护系统，达到IPX4标准，旋钮式温度调节，可调温度30～100℃； 4、面板304不锈钢，≥1.7mm厚，侧板厚度≥1.0mm一体成型台面设计； |  |
| STF4-MDQ6-014 | 电力双缸炸炉连柜座 | 800×900×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率≤12kW×2，容积约≥20L×2； 2、达到IPX4标准； 3、按键式温度调节，可调温度50～210℃，可以自动调节功率输出； 4、面板采用304#不锈钢，≥1.7mm厚，侧板厚度≥1.0mm。一体成型台面设计； |  |
| STF4-MDQ6-015 | 披萨炉底座柜 | ≤1200×930×850 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，围板≥1.2mm厚； 2、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、敞开式掩门，门面板为≥1.0mm厚，门内胆≥0.8mm厚，门夹层为PU发泡； 4、配不锈钢子弹脚4个，柜体前端要求与两侧炉灶弧度一致。 |  |
| STF4-MDQ6-016 | 台式小烤箱 | ≤820×870×900 |  | 台 | 1 | 1、电压：380V，功率：≤5kW，电子控制，可设定至少9种程式及手动控制，温度≤400℃。石板底内部尺寸: ≤515×680×155mm。 |  |
| STF4-MDQ6-017 | 托盘车 | 500×700×1200 |  | 辆 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| 档口7 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-MDQ7-001 | 双门饮料展示冰柜 | ≤1260×680×2130 |  | 台 | 1 | 1、容积：≥1000L，电压/功率：220V/≤600W，温度可调范围：-2℃～8℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 4、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ7-002 | 单星盆台柜 | 600×700×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×500mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ7-002a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF4-MDQ7-003 | 不锈钢补板 | 700×700×50 |  | 张 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、折边厚度参照两侧设备台面弧形及厚度（支持定做），焊接于两侧的设备之上，焊点打磨处理。 |  |
| STF4-MDQ7-003a | 多连接滤水器 | 600×145×720 |  | 台 | 1 | 1、产净水流量：≥500L/h，额定总制水量≥500m³； 2、电源：220V，功率：≤20W； 3、水管预留：自来水进水口DN15，净水出水口DN15，清洗水出口DN15； 4、四级过滤：PP棉+一级活性炭+二级活性炭+UF超滤膜，纯净水水质通过权威检测； 5、LED指示灯，实时监控机器工作，滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒； 6、智能物联，压力/耗材/用水量信息可远程实时掌控； 7、具备自动清洗技术； |  |
| STF4-MDQ7-004 | 高速开水器 | ≤185×495×615 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤3kW； 2、内胆容量≥15L，出水量：≥35L/H，单次出水量≥8L/H； |  |
| STF4-MDQ7-005 | 平台冷藏雪柜 | 1800×760×800 |  | 台 | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ7-006 | 工作台式制冰机 | 900×760×800 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤0.8kW，产冰量：≥125kg，储冰量：≥50kg； 2、要求工作台样式； 3、采用304#不锈钢及ABS工程塑料制作，全铜制冰板，可拆空气过滤网，工作环境温度≤43℃，保温材料：环戊烷，环保制冷剂R404a。 |  |
| STF4-MDQ7-007 | 掩门工作台柜 | 1200×760×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF4-MDQ7-008 | 直角冷藏展示柜 | 1500×700×1500 |  | 台 | 1 | 1、电压/功率：220V/≤600W，温度可调范围：0～8℃； 2、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 3、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 4、整体采用不锈钢板材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条。 5、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF4-MDQ7-009 | 双通掩门工作台柜裙脚 | 1600×1100×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，要求裙脚底座。 |  |
| STF4-MDQ7-010 | 装饰吧台 | 2000×800×800、 10000×300×1300 |  | 套 | 1 | 1、台面要求≥20mm厚人造石石材饰面，柜身为装饰木板，木板为生态板材质； 2、含柜门、抽屉、吧台门、装饰隔断、LED灯带、金属装饰吊楣、灯箱等； 3、生产前出具吧台效果图供审核，需要结合餐厅整体装修风格。 |  |
| 收残区 |  |  |  |  |  |  |  |
| STF4-SCQ-001 | 筷子调羹回收台 | 7000×320×850 |  | 台 | 1 | 1、采用304不锈钢结构，板材≥1.2mm厚； 2、双磁吸门，门外用≥1.0mm厚，内侧≥0.8mm厚。 2、采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作，配套使用垃圾桶，具备回收筷勺和纸巾等，结构需与传送带配套使用生产，要求裙脚。 |  |
| STF4-SCQ-002 | 传送带 | 13000×600×850 |  | 套 | 1 | 1、具备自清洁功能，自带免维护变频控制的传动马达； 2、机器前后配置紧急停止安全开关，机体部分由不锈钢制造，可调式传送带间距，可传输多种规格托盘； 3、配备双驱动马达，托盘传输稳定不碰撞，变频电机传送系统具备过载保护装置，双轴传送带结构简单； |  |
| STF4-SCQ-003 | 垃圾投放口 | 1090×780×850 |  | 台 | 1 | 1、设备主体材质：304 不锈钢； 2、投放口容量：≥50L/次； 3、投放口处理能力：≥1000L/h； 4、投放口功率：≤AC380，3PH+N+PE≤4kW； 5、具有网络通讯接口； 6、按钮、指示灯采用达到IP65防水按钮，粉碎电机控制变频器达到IP65等级； 7、液晶面板显示投放口运行状态信息，支持智能故障判断、自动报警提示、真空泵运行状态信息智能提示、投放口排队状态实时监控； 8、每个投放口配有一套厨余垃圾粉碎装置，采用SS2348耐磨钢材质制成；粉碎机功率≤4kw；粉碎刀主体材质：硬质合金钢，粉碎刀厚度（mm）：≤20； 9、单轴剪切粉碎系统配有防金属掉入功能； 10、物料输送管径：≥75mm； 11、粉碎后物料粒径：≤8mm； 12、每个投放口标配一把独立水枪。独立水枪直柄设计。具有水流调节和开关锁止功能。用于龙头和水管连接，适用于13mm水管、15mm水管、19mm水管； 13、每个投放口配备安全检测装置与变频器联动； 14、投放口配有独立的控制装置，具有与真空泵主机实时联动的接口； |  |
| STF4-SCQ-004 | 餐具推车 | 500×700×850 |  | 辆 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，主体结构为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接，底座面板≥1.5mm厚； 2、面板之上配侧挡板，防止碟框滑落； 3、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 4、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF4-SCQ-005 | 托盘车 | 1100×500×1200 |  | 辆 | 3 | 1、采用304不锈钢结构，主体结构及底座为40×40×1.5mm不锈钢方管焊接； 2、隔架为20×20×1.2mm不锈钢方管； 3、车身三面用双层≥1.2mm厚板材封闭，底座台面板≥1.2mm厚，无卫生死角； 4、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 5、生产或供货前需向采购人出具设备三视图，可以接受采购人在此基础上参数的细微变动，经采购人确认后，再投入生产或供货。 |  |
| STF4-SCQ-006 | 单星洗手盆连墩布沥水架 | 1000×500×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，高低台式，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、配不锈钢防堵塞下水口及篦子，沥水头及架，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF4-SCQ-006a | 长柄鸭嘴龙头 | ≤225×185 |  | 件 | 1 | 1、台式安装铸造本体，表面镀铬工艺，鸭嘴型水嘴可360度旋转； 2、单控混水抬启式阀芯，加长腕式开关手柄，开孔尺寸≥32mm，进水接口G1/2外螺纹。 |  |
| STF4-SCQ-007 | 不锈钢隔断墙 | 15000×200×2000 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，40×40mm不锈钢方管为骨架； 2、≥15mm厚防水木板衬底，不锈钢≥1.2mm厚板材饰面，面板拉丝处理； 3、折边焊接，无明显焊接点，包含一套不锈钢门（1500mm双开门）。 |  |
| 五层学生零点餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 库房 STORE |  |  |  |  |  |  |  |
| STF5-STO-001 | 四层格栅货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 4 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF5-STO-002 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 1 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| 加工间/鱼类养殖间 PREP.ROOM |  |  |  |  |  |  |  |
| STF5-PRE-001 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 1 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| STF5-PRE-002 | 刀具消毒箱 | ≤545×140×660 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤30W，自带至少15min的定时器； 2、刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架； 3、刀架可被紫外线穿透，三分钟内杀菌率达99%，可放不同尺寸厨刀。 |  |
| STF5-PRE-003 | 单星大盆台 | 1200×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚； 背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为1.2mm不锈钢； 3、星盆规格1050×550mm，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF5-PRE-003a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF5-PRE-003b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 1 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF5-PRE-004 | 货物搁架 | 530×910×225 |  | 台 | 2 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，承重≥450kg。 |  |
| STF5-PRE-005 | 活动工作台下置一层板 | 1500×750×800 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 |  |
| STF5-PRE-006 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF5-PRE-006a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60Hz交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF5-PRE-006b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF5-PRE-006c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF5-PRE-007 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| STF5-PRE-008 | 挂墙式双层板 | 3200×320 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； |  |
| STF5-PRE-009 | 双星盆台 | 1650×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格700×550mm，含溢水孔及溢水配件，配不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF5-PRE-009a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF5-PRE-009b | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF5-PRE-010 | 垃圾桶 | ≤560×560×695 |  | 套 | 1 | 1、工程塑料制造，弹性不易破碎，防脱皮，耐老化，无异味，配可折卸式圆盘脚轮。 |  |
| STF5-PRE-011 | 工作台 | 800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF5-PRE-012 | 单星理鱼盆台 | 1800×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2mm厚；背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、配不锈钢可调子弹脚4个及尼塑砧板。 |  |
| STF5-PRE-012a | —高压花洒 | H1250 |  | 套 | 1 | 1、座台式单孔双温高压花洒，低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理，陶瓷阀芯、一字手柄； 2、横向固定杆长度≥300mm,打孔尺寸≥32mm, 标准G1/2外螺纹，不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄。 |  |
| STF5-PRE-012b | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF5-PRE-012c | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF5-PRE-013 | 工作台下置一层板 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| STF5-PRE-014 | 挂墙式双层板 | 2250×320 |  | 组 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； |  |
| STF5-PRE-015 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 3 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF5-PRE-016 | 工作台下置一层板 | 1500×750×800 |  | 台 | 2 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| STF5-PRE-017 | 冷藏库 | 3140×2650×2600 |  | 套 | 1 | 1、墙板及天花双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600mm厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面； 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接须采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，灯开关需达到IP65级别。 |  |
| STF5-PRE-017a | 压缩机 | ≤700×675×505 |  | 台 | 1 | 1、采用涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能至少配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内至少配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| STF5-PRE-017b | 冷风机 | ≤970×425×430 |  | 台 | 1 | 1、采用高效增强型，采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| STF5-PRE-018 | 四层格栅货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 4 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF5-PRE-019 | 养鱼池连增氧泵 | L=4750×760×1200 |  | 套 | 1 | 1、定制，主体采用304#不锈钢底座，≥10mm厚钢化玻璃，配增氧泵。 |  |
| 洗碗间 DISH WASHING |  |  |  |  |  |  |  |
| STF5-DSW-001 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 |  | 套 | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| STF5-DSW-002 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF5-DSW-002a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 |  | 件 | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF5-DSW-002b | —感应式给皂器 | 160×120×285 |  | 个 | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF5-DSW-002c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 |  | 个 | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF5-DSW-003 | 高身储物柜 | 1200×500×1800 |  | 台 | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，侧板及层板≥1.2mm厚； 2、门内胆≥0.8mm厚，门面板为≥1.0mm厚，门夹层为PU发泡，不锈钢吊轨式推拉门； 3、配不锈钢子弹脚4个； |  |
| STF5-DSW-004 | 四层格栅货架 | 530×1220×1800 |  | 台 | 2 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF5-DSW-005 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 |  | 台 | 2 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| STF5-DSW-006 | 垃圾投放口 | 1090×780×850 |  | 台 | 1 | 1、设备主体材质：304 不锈钢； 2、投放口容量：≥50L/次； 3、投放口处理能力：≥1000L/h； 4、投放口功率：≤AC380，3PH+N+PE≤4kW； 5、具有网络通讯接口； 6、按钮、指示灯采用达到IP65防水按钮，粉碎电机控制变频器达到IP65等级； 7、液晶面板显示投放口运行状态信息，支持智能故障判断、自动报警提示、真空泵运行状态信息智能提示、投放口排队状态实时监控； 8、每个投放口配有一套厨余垃圾粉碎装置，采用SS2348耐磨钢材质制成；粉碎机功率≤4kw；粉碎刀主体材质：硬质合金钢，粉碎刀厚度（mm）：≤20； 9、单轴剪切粉碎系统配有防金属掉入功能； 10、物料输送管径：≥75mm； 11、粉碎后物料粒径：≤8mm； 12、每个投放口标配一把独立水枪。独立水枪直柄设计。具有水流调节和开关锁止功能。用于龙头和水管连接，适用于13mm水管、15mm水管、19mm水管； 13、每个投放口配备安全检测装置与变频器联动； 14、投放口配有独立的控制装置，具有与真空泵主机实时联动的接口； |  |
| STF5-DSW-007 | 工作台连坐台茜架 | 1900×800×850+750 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢板，单层结构； 2、台面≥1.5mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF5-DSW-008 | 双星盆污碟台 | 1800×760×850/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为1.2mm不锈钢； 3、星盆规格500×550mm，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF5-DSW-008a | —高压花洒带龙头 | ≤300×1315 |  | 套 | 1 | 1、座台式双孔双温高压花洒，低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理，压缩式螺旋阀芯，一字型手柄； 2、横向固定杆长度≥300mm，打孔尺寸≥25mm×2, 左右打孔尺寸偏芯设计，可调范围≥15mm； 3、标准G1/2外螺纹，不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄，配10寸摇摆龙头。 |  |
| STF5-DSW-008b | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF5-DSW-008c | —摇柄去水制 | ≤700×380 |  | 件 | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF5-DSW-009 | 隧道式洗碗机 | 2550×830×2010 |  | 台 | 1 | 1、具有物联网功能，实时查看机器运行状况； 2、使用即热型加热器； 3、配有漂洗稳压系统及清洁剂节约系统，使用立式水泵； 4、机体部分包围双层不锈钢内夹保温层； 5、双洗涤缸体结构，至少具备强力清洗-双重漂洗-烘干（含热回收）功能，传送系统配有自动过载保护装置； 6、操作⾯板采⽤液晶触摸显⽰屏，机器状态实时显⽰。 #7、洗涤能力≥270筐/小时（筐规格与洗碗机匹配），主洗区温度≥71℃，总设备功率≤50kW（需提供证明文件复印件）； #8、投标人需提供清洗完的餐具符合 GB14934-2016、GB4789.10-2016标准证明文件复印件； |  |
| STF5-DSW-011 | 洁碟台下置框架 | 1600×760×850/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，后背板≥1.0mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚； 2、下层配标准洗涤篮框插架； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管，横撑ф25×1.0mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| 备餐间 SERVICE PANTRY |  |  |  |  |  |  |  |
| STF5-PAN-001 | 工作台柜下置二层板 | 1500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚； 2、配不锈钢子弹脚4个，柜身三面封闭，无门。 |  |
| STF5-PAN-002 | 开水器 | ≤260×640×870 |  | 台 | 1 | 1、电压220V，功率：≤9kW，出水量：≥100L/h。 |  |
| STF5-PAN-003 | 垃圾桶柜 | 500×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个 |  |
| STF5-PAN-004 | 挂墙式吊柜 | 1700×360 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，侧板≥1.2mm、层板≥1.2mm厚； 2、门面板≥1.0mm厚，门内胆≥0.8mm厚，门夹层为PU发泡，不锈钢吊轨式推拉门。 #3、提供所用不锈钢材料有效的食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书复印件； |  |
| STF5-PAN-005 | 单星盆台柜 | 1200×760×800/150 |  | 台 | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、敞开式掩门，柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚； 4、星盆规格500×500mm，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF5-PAN-005a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 |  | 件 | 1 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF5-PAN-006 | 制冰机连储冰箱 | ≤760×885×1655/150 |  | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：≤1.8kW，产冰量：≥320kg，储冰量：≥250kg； 2、采用304#不锈钢及ABS工程塑料制作，全铜制冰板，可拆空气过滤网，工作环境温度≤43℃，保温材料：环戊烷，环保制冷剂R404a。 |  |
| STF5-PAN-006a | 多连接滤水器 | 600×145×720 |  | 台 | 1 | 1、产净水流量：≥500L/h，额定总制水量≥500m³； 2、电源：220V，功率：≤20W； 3、水管预留：自来水进水口DN15，净水出水口DN15，清洗水出口DN15； 4、四级过滤：PP棉+一级活性炭+二级活性炭+UF超滤膜，纯净水水质通过权威检测； 5、LED指示灯，实时监控机器工作，滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒； 6、智能物联，压力/耗材/用水量信息可远程实时掌控； 7、具备自动清洗技术； |  |
| STF5-PAN-007 | 方形电热布菲炉 | ≤580×480×275 |  | 台 | 36 | 1、电压：220V，功率：≤1kW，升温速度：从室温加热到90℃≤25分钟； 2、具备温度控制系统，可实时调整功率大小； 3、采用多重安全防护措施。 4、可调温度范围40-90℃，预设温度，可自行调节温度。 5、LED触屏，自动童锁键，自动温度记忆。 |  |
| STF5-PAN-008 | 圆形电热汤炉 | φ360×385 |  | 台 | 4 | 1、电压：220V，功率：≤1kW，升温速度：从室温加热到90℃≤25分钟； 2、具备温度控制系统，可实时调整功率大小； 3、采用多重安全防护措施； 4、可调温度范围40-90℃，预设温度，可自行调节温度； 5、LED触屏，自动童锁键，自动温度记忆。 |  |
| STF5-PAN-009 | 全自动感应筷子机 | 395×190×315 |  | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可储存≥200双≤270mm长中华筷，红外线感应无须接触； 3、感应距离5-30mm，自动杀菌1-20min时间，出筷时间每次＜2s。 |  |
| STF5-PAN-009a | 全自动感应取勺机 | 450×250×755 |  | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：≤5W，整机采用不锈钢制作，内胆食品级不锈钢； 2、可容纳≥200个勺子，气隙放电臭氧对设备内胆及勺子消毒，全自动光电感应； 3、一次定量感应出1个勺子，无接触，出勺时间每次＜2s。 |  |
| 中式面点间 DIM SUM ROOM |  |  |  |  |  |  |  |
| STF5-DIM-001 | 四层平板货架三面封闭 | 1450×500×1800 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，层板≥1.2mm，围板≥1.0mm； 2、两侧立管为40×40×1.5mm不锈钢方管，配可调节子弹脚4个； 3、要求架身三面封闭，无门。 |  |
| STF5-DIM-002 | 立式双门冷冻冰柜 | ≤620×760×1980 | 台 |  | 1 | 1、整体采用304#不锈钢材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥500L，电压/功率：220V/≤410W，温度可调范围：-5℃～-22℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜。微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风，前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF5-DIM-003 | 立式双门冷藏冰柜 | ≤620×760×1980 | 台 |  | 1 | 1、整体采用304#不锈钢材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥500L，电压/功率：220V/≤290W，温度可调范围：-5℃～5℃； 3、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风，前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF5-DIM-004 | L型双星盆台 | 1600×760×800/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚；背板为L型≥1.0mm厚； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格500×550mm，含溢水孔及溢水配件，不锈钢可调子弹脚4-6个。 |  |
| STF5-DIM-004a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 | 件 |  | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF5-DIM-004b | —摇柄去水制 | ≤700×380 | 件 |  | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF5-DIM-005 | 双速和面机 | ≤640×1080×1220 | 台 |  | 1 | 1、电压：380V，功率≤4kW，配备双马达； 2、产量：≥25kg； 3、分割架采用沉孔加塞子，螺丝不外露； 4、安全网加装阻尼器； 5、缸底加装防水罩； 6、搅拌缸与中机身的空隙(＞30mm)。 |  |
| STF5-DIM-006 | 工具挂架 | L=1200 | 组 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，50×50×1.2mm不锈钢管焊接； 2、用不锈钢三角形支架以膨胀螺丝固在墙上。 |  |
| STF5-DIM-007 | 搅拌机 | 510×530×830 | 台 |  | 1 | 1、电压：380V，功率≤0.5kW 2、容量：≥20L 3、变速方式：至少3档机械变速，配20L缸、球、扇等工具。 |  |
| STF5-DIM-008 | 木面工作台 | 1800×800×850/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥50mm柳木，背板≥1.0mm厚不锈钢板； 2、台面下框架用50×50×1.2mm不锈钢方管焊接，连不锈钢调节脚； 3、后侧加固横梁，地角采用Φ38mm不锈钢子弹形可调节脚，台下净高≥770mm。 |  |
| STF5-DIM-009 | 面粉车 | 410×750×745 | 辆 |  | 2 | 1、食品级塑料制成，透明滑盖，内配塑料铲，避免食物交叉污染。 |  |
| STF5-DIM-010 | 掩门工作台柜 | 1300×800×850/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门，配不锈钢子弹脚4个。 |  |
| STF5-DIM-011 | 台式小烤箱 | 820×870×900 | 台 |  | 1 | 1、电压：380V，功率：≤5kW，电子控制，可设定至少9种程式及手动控制，温度≤400℃。石板底内部尺寸: ≤515×680×155mm。 |  |
| 冷菜间 COLD KITCHEN |  |  |  |  |  |  |  |
| STF5-CLD-001 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF5-CLD-001a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 | 件 |  | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF5-CLD-001b | —感应式给皂器 | 160×120×285 | 个 |  | 1 | 1、全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF5-CLD-001c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 | 个 |  | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF5-CLD-002 | 紫外线消毒灯 | 1260×130×140 | 盏 |  | 2 | 1、电压：220V，功率：≤36W，灯管参考尺寸：L=1200m； 2、灯罩腔内有电镀反射层，紫外线消毒灯波长260nm左右，开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能，待消毒时间结束后，本消毒灯自动关闭。 |  |
| STF5-CLD-003 | 四层平板货架 | 530×1220×1800 | 台 |  | 1 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF5-CLD-004 | 双星盆台柜无腿 | 1200×700×700/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面板≥1.5mm厚，星盆斗为≥1.2㎜厚，围板及背板≥1.0mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通及横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 3、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，外开式掩门； 4、星盆规格500×500mm； 5、设备座于混凝土基台之上，与编号STF5-CLD-007、STF5-CLD-009、STF5-CLD-012、STF5-CLD-013等共6台设备，要求满焊连接，打磨至台面一体。 |  |
| STF5-CLD-004a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 | 件 |  | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF5-CLD-004b | 净水龙头 | H242 | 件 |  | 1 | 1、座台式单孔单温、主体不锈钢，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、不锈钢管厚度≥1.0mm, 360度可旋转； 3、开孔尺寸≥33mm，进水接口为标准1/2"外螺纹。 |  |
| STF5-CLD-004c | 多连接滤水器 | ≤600×145×720 | 台 |  | 1 | 1、产净水流量：≥500L/h，额定总制水量≥500m³； 2、电源：220V，功率：≤20W； 3、水管预留：自来水进水口DN15，净水出水口DN15，清洗水出口DN15； 4、四级过滤：PP棉+一级活性炭+二级活性炭+UF超滤膜，纯净水水质通过权威检测； 5、LED指示灯，实时监控机器工作，滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒； 6、智能物联，压力/耗材/用水量信息可远程实时掌控； 7、具有自动清洗技术； |  |
| STF5-CLD-006 | 刀具消毒箱 | ≤545×140×660 | 台 |  | 1 | 1、电压：220V，功率：≤30W，至少满足15min的定时器； 2、刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架； 3、刀架可被紫外线穿透，可放不同尺寸厨刀。 |  |
| STF5-CLD-007 | 垃圾桶柜无腿 | 500×760×700/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.0mm厚； 2、外开式掩门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚； 3、脚通ф38×1.5mm不锈钢管； 4、设备座于混凝土基台之上，与编号STF5-CLD-004、STF5-CLD-009、STF5-CLD-012、STF5-CLD-013等共6台设备，要求满焊连接，打磨至台面一体。 |  |
| STF5-CLD-009 | 工作台柜下置二层板无腿 | 1050×700×700/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm，背板≥1.0mm厚； 2、柜身三面封闭，无门； 3、本设备座于混凝土基台之上，与编号STF5-CLD-004、STF5-CLD-007、STF5-CLD-012、STF5-CLD-013等共6台设备，要求满焊连接，打磨至台面一体。 |  |
| STF5-CLD-010 | 挂墙式吊柜 | 1000×360 | 台 |  | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，侧板≥1.2mm、层板≥1.2mm厚； 2、门面板为≥1.0mm厚，门内胆为≥0.8mm厚，门夹层为PU发泡，不锈钢吊轨式推拉门。 |  |
| STF5-CLD-011 | 切片机 | ≤495×640×495 | 台 |  | 1 | 1、电压：220V，功率：≤0.5kW； 2、电镀铝合金机身，刀片直径为≥300mm，切削厚度可调节，最厚达19mm，每分钟切片≥40次，机器自带磨刀器； 3、料斗行程不低于275 mm，料斗尺寸：≥240×230 mm，可切圆柱体的直径≥210 mm； 4、可切方形的产品的尺寸：≥250×185mm。 |  |
| STF5-CLD-012 | 平台冷藏雪柜无腿 | 1500×700×700/150 | 台 |  | 2 | 1、整体采用304#不锈钢材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条，便于清洗； 2、本设备座于混凝土基台之上，宽度要求700mm，与编号STF5-CLD-004、STF5-CLD-007、STF5-CLD-009、STF5-CLD-013等共6台设备，要求满焊连接，打磨至台面一体。 3、容积：≥300L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 4、制冷方式：冷风循环制冷,自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 5、采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 6、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF5-CLD-013 | 掩门工作柜无腿 | 900×700×700/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 2、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，外开式掩门； 3、本设备座于混凝土基台之上，与编号STF5-CLD-004、STF5-CLD-007、STF5-CLD-009、STF5-CLD-012等共6台设备，要求满焊连接，打磨至台面一体。 |  |
| STF5-CLD-014 | 微波炉 | ≤490×390×290 | 台 |  | 1 | 1、电压：220V，功率：≤1kW，至少满足三级能效等级，触屏控制，平板加热，不锈钢内腔，24小时智能预约功能。 |  |
| STF5-CLD-014a | 挂墙式微波炉支撑架 | 500×400×120 | 组 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，50×50×1.2mm不锈钢管焊接； 2、用不锈钢三角形支架以膨胀螺丝固在墙上。 |  |
| 热厨房/冷库 COOKING AREA/CHILLER |  |  |  |  |  |  |  |
| STF5-HOT-001 | 洗地龙头 | ≤390×180×410 | 套 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢主体，固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 2、≥15米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃，黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调，配置一把喷头； 3、进水接口为标准1/2"外螺纹； |  |
| STF5-HOT-002 | 挂墙洗手星盆 | 400×440×250/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2㎜厚，背板≥1.0mm厚； 2、用膨胀螺丝固定于墙上。 |  |
| STF5-HOT-002a | —电子式感应龙头 | ≤160×185×125 | 件 |  | 1 | 1、工作电压：干电池或者220V，50/60HZ交流电； 2、工作水压：0.1-0.6MPa，可接冷热混水，出水温度可调； 3、台式安装，黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 4、接水口口径为G1/2外螺纹，开孔径≥25mm。 |  |
| STF5-HOT-002b | —感应式给皂器 | 160×120×285 | 个 |  | 1 | 1、220V，0.1kW，全自动感应，≥1000ml容量，感应距离0-10cm，出液方式为滴液。 |  |
| STF5-HOT-002c | —防水擦手纸巾盒 | 300×100×200 | 个 |  | 1 | 1、挂墙擦手纸巾盒，ABS树脂材质，防水防潮，可一次性插入纸巾厚度≥18cm,免钉胶固定。 |  |
| STF5-HOT-003 | 粘捕式灭蝇灯 | 500×200×340 | 台 |  | 2 | 1、电压/功率：220V/≤30W； 2、≤2×15W紫外光波灯管,覆盖面积60-90平； 3、顶盖设有活动吊耳，方便悬挂，右侧设活动门盖及收集盒。 |  |
| STF5-HOT-004 | 四门冷藏冰柜 | ≤1210×760×1980 | 台 |  | 1 | 1、整体采用304#不锈钢板制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条； 2、容积：≥1000L，温度可调范围：-5℃～5℃，电压/功率：220V/≤510W； 3、制冷方式：冷风循环制冷，电热化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 4、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 5、环保制冷剂R404A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF5-HOT-005 | 刀具消毒箱 | ≤545×140×660 | 台 |  | 1 | 1、电压：220V，功率：≤30W，自带至少15min的定时器； 2、刀箱内最多可容纳12把刀不锈钢框架； 3、刀架可被紫外线穿透，可放不同尺寸厨刀。 |  |
| STF5-HOT-006 | 挂墙式双层板 | 2400×300 | 组 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、两侧立柱为可调节夹扣，膨胀螺栓固定； |  |
| STF5-HOT-007 | 双星盆台 | 1650×760×800/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5mm，星盆斗≥1.2mm厚，背板≥1.0mm； 2、脚通为Ф38×1.5mm不锈钢管，横撑Ф25×1.5mm不锈钢管，加强筋为≥1.2mm不锈钢； 3、星盆规格700×550mm，含溢水孔及溢水配件，配不锈钢可调子弹脚4个； |  |
| STF5-HOT-007a | —摇摆混合水喉 | ≤230×150 | 件 |  | 2 | 1、座台式安装，双孔双温平颈水嘴，配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 2、冷热接口开孔间距可微调，开孔尺寸≥25mm×2，接口为标准4分外螺纹； |  |
| STF5-HOT-007b | —摇柄去水制 | ≤700×380 | 件 |  | 2 | 1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理，水槽开孔直径≥90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹，溢水管开孔直径≥50mm，溢流管高度≥350mm ，旋转开关，摇摆长度≥280mm，配绝缘耐热手柄，可拆卸过滤网。 |  |
| STF5-HOT-008 | 工作台下置一层板 | 1800×760×800/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，背板≥1.0mm厚； 3、工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 4、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚4个； |  |
| STF5-HOT-009 | 四层格栅货架 | 530×1220×1800 | 台 |  | 3 | 1、外部材料由聚丙烯制造而成，内含铁管，每层承重≥250kg，层板可以10cm的间距来自由调节高度。 |  |
| STF5-HOT-010 | 双通式平台冷藏雪柜无腿 | 1800×700×700 | 台 |  | 2 | 1、整体采用304#不锈钢材制作，密封发泡，箱体内部采用圆角设计，可拆式门封条。 2、双通式门，宽度要求≤700mm，设备座于混凝土基台之上。 3、容积：≥400L，电压/功率：220V/≤400W，温度可调范围：-5℃～5℃； 4、制冷方式：冷风循环制冷，自然化霜，微电脑智能控制，实时显示柜内温度； 5、采用前置空气过滤网，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用； 6、环保制冷剂R134A，环戊烷无氟环保≥50mm厚高密度发泡保温层。 |  |
| STF5-HOT-011 | 单通暖碟柜 | 1800×750×800/150 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通ф38×1.5mm不锈钢管； 3、不锈钢吊轨，吊装式推拉门，柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚； 4、具备加热元件，带恒温控制器，电压/功率：220V/≤2.5KW； 5、配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| STF5-HOT-012 | 双通暖碟柜无腿 | 1800×750×700 | 台 |  | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，层板≥1.2mm厚，柜身≥1.2mm厚； 2、内衬钢板厚度≥2mm厚，脚通ф38×1.5mm不锈钢管； 3、柜门外用≥1.0mm厚，内用≥0.8mm厚，不锈钢吊装式推拉门； 4、具备加热元件，带恒温控制器，电压/功率：220V/≤2.5KW； 5、本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF5-HOT-013共4台设备要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF5-HOT-013 | 双通掩门工作台柜无腿 | 1200×750×700 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢结构，台面≥1.5mm厚，内衬钢板厚度≥2mm厚，柜身≥1.2mm厚，层板≥1.2mm； 2、柜门外用≥1.0mm，内用≥0.8mm厚，敞开式掩门； 3、 本设备座于混凝土基台之上，本设备与编号STF5-HOT-012共4台设备要求无缝焊接，打磨处理至一体面板。 |  |
| STF5-HOT-014 | 活动工作台下置一层板 | 1200×600×800 | 台 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢板，双层结构； 2、台面≥1.5mm厚不锈钢板制作，层板≥1.2mm厚，工作面下加≥1.5mm厚不锈钢板槽型补强撑，面板承受≥100kg/m2的平均载荷不变型； 3、脚通Φ38×1.5mm不锈钢管，配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动。 |  |
| STF5-HOT-015 | 不锈钢补板 | 500×550×80 | 张 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢板，板材≥1.5mm厚； 2、折边厚度参照两侧设备台面弧形及厚度（支持定制），焊接于两侧的设备之上，焊点打磨处理。 |  |
| STF5-HOT-016 | 燃气单头单尾炒炉 | 1100×1200×800/450 | 台 |  | 1 | 1、电压功率：220V/≤0.25KW，燃气用量：DN25，≥37840KCAL/HR。 2、板材采用304#不锈钢板，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架； 5、配4寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机，风机安装位置合理； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制； 7、提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准的的检验报告，且符合 GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》的要求，需提供上述检测报告复印件； #8、提供所用不锈钢材质有效的食品接触产品安全认证证书或食品接触产品卫生认证证书复印件； |  |
| STF5-HOT-017 | 燃气双头双尾炒炉 | 2000×1200×800/450 | 台 |  | 2 | 1、电压功率：220V/≤0.5KW，燃气用量：DN40，≥75680KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板、背板厚度≥1.2mm； 3、炉架采用40mm×40mm国标角钢，炉膛及面用≥1.5mm厚铁板制造，炉膛为整体耐火炉砖,内加耐火硅砖隔热绝缘，配备熄火保护装置； 4、炉脚为∮50mm×1.5mm不锈钢可调式子弹脚，并配有锅支架； 5、配4寸混风式铸铁节能鼓风炉头，采用风气连动主气阀，每个炉头采用独立250W防水鼓风机，风机安装位置合理； 6、炉背水龙头上水管为304#不锈钢管，前板装有水阀控制。 |  |
| STF5-HOT-018 | 炉间拼柜 | 350×1200×800/450 | 台 |  | 3 | 1、采用304#不锈钢结构，台面厚≥1.5㎜，背板≥1.0mm厚，前挡板≥1.0mm厚； 2、脚通为40×40×1.2㎜不锈钢方管，加强筋采用30×30×1.2mm不锈钢方管； 3、前端弧度需与两侧炉具一致，配不锈钢可调子弹脚4个。 |  |
| STF5-HOT-019 | 燃气单头蒸炉 | 1200×1250×800/450 | 台 |  | 1 | 1、燃气用量：DN20，≥37840KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构,炉台面板≥1.5mm，炉水围板、炉围、背板、炉身均采用≥1.0mm； 3、炉脚：采用50mm×1.5mm的钢管及不锈钢调节脚，配备节能环保燃烧器； 4、底架：采用40×40×4mm角钢骨架及3mm内衬钢板焊接组成； 5、水胆为≥3mm厚不锈钢板。 |  |
| STF5-HOT-020 | 燃气三门海鲜蒸柜 | ≤900×910×1880 | 台 |  | 2 | 1、燃气用量：DN20，≥36120KCAL/HR，电压/功率：220V/≤0.5kW； 2、采用304#不锈钢结构，柜身≥1.0mm，炉侧板及前板≥1.0mm，门外≥1.0mm，门内胆≥0.8mm； 3、底架：采用40×40×4mm角钢骨架及3mm内衬钢板焊接组成； 4、水胆为≥3mm厚不锈钢板； 5、炉脚：采用50mm×1.5mm的钢管及不锈钢调节脚，配自动入水液位控制器。 |  |
| STF5-HOT-021b | —灭火系统 | 700×650×240 | 套 |  | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥24L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个。 |  |
| STF5-HOT-021c | —不锈钢封墙板 | 11250×2000 | 组 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢板，≥1.2mm厚； 2、板之间连接处，焊接打磨处理，无明显焊点。 |  |
| STF5-HOT-022b | —灭火系统 | 520×600×200 | 套 |  | 1 | 1、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 2、灭火装置箱体内配有机械水流控制阀，支持灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，采用纯机械式启动； 3、连接喷嘴的安装管路全部使用304#不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接。连接冷却水的安装管路全部使用304#不锈钢管。 4、灭火剂有效期≥5年，灭火剂充装质量≥12L，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥12个。 |  |
| STF5-HOT-022c | —不锈钢封墙板 | 2820×2000 | 组 |  | 1 | 1、采用304#不锈钢板，≥1.2mm厚； 2、板之间连接处，焊接打磨处理，无明显焊点。 |  |
| STF5-HOT-023 | 燃气六头煲仔炉 | 900×700×800/150 | 台 |  | 1 | 1、燃气用量：DN25，≥25800KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，炉面≥1.5mm，炉身、背板、前板均≥1.0mm厚不锈钢板； 3、底架采用40×40×4mm角钢骨架及3mm内衬钢板焊接组成，炉花用40×6mm扁铁造，配备熄火保护装置； 4、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF5-HOT-024 | 燃气双头矮仔炉 | 1200×700×550/250 | 台 |  | 1 | 1、燃气用量：DN25，≥34400KCAL/HR； 2、采用304#不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，前板、侧板厚度≥1.2mm； 3、炉脚为∮38mm不锈钢可调式子弹脚，配4寸铸铁节能炉头，配备熄火保护装置；。 4、设备符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》标准，需提供有效的检验/检测报告复印件。 |  |
| STF5-HOT-024a | —双节摇摆龙头 | L580 | 件 |  | 1 | 1、墙式安装，单孔单温底座，表面镀铬工艺处理； 2、压缩式阀芯，一字形合金手柄； 3、双叠加管设计，可左右摇摆调节工作半径，前端设计有旋钮开关； 4、开孔尺寸≥Φ25mm，进水接口为G1/2外螺纹。 |  |
| STF5-HOT-025 | 冷藏库 | 1950×4600×2600 | 套 |  | 1 | 1、墙板及天花双面304#不锈钢板，厚度≥0.8mm，地台内≥1.5mm镀锌板/外≥0.6mm镀锌板； 2、配自动回归门，冷库门安装玻璃可视窗，冷库门板内外安装高度600厚度≥1.5mm的304#不锈钢防撞板，安装至少三组铰链。门边镶嵌PVC磁性密封条，门下设有两层防漏胶边。脚踏板为304#不锈钢厚度≥2.0mm； 3、冷库门框内安装两条（用一备一）发热线(36V），库内设逃生开锁装置并配备人工报警装置，可以从冷库内部打开门及报警； 4、每座冷库需至少安装一套压力平衡窗； 5、地面需要防水层(用2mmPE膜把PU包住密封)，使用水泥沙石回填加铁丝网加固，建议使用防滑性地砖大小不超过200×200mm，完成后的冷库内地面与冷库外地面保持同一水平面； 6、冷库的表面金属材料需符合食品安全国家标准； 7、冷库内的转角均采用R16一次发泡成型的工艺圆角； 8、冷库的天花板和地台与墙板的连接须采用隐蔽式结构，冷库墙板外侧不得露出天花板和地台的接缝。冷库板使用凹凸拼接并由金属偏心钩/锁固定，库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁；水平面至少使用两组偏心钩/锁，以此类推； 9、冷库板四周边缘预装橡胶密封条； 10、冷库内所有线管需预埋在冷库板内，线管不得明装外露，三防LED灯，灯开关需达到IP65级别。 |  |
| STF5-HOT-025a | 压缩机 | ≤700×675×505 | 台 |  | 1 | 1、采用涡旋压缩机，静音； 2、机组保护功能至少配有电源断路开关、控制压缩机的交流接触器； 3、机组内至少配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能； 4、机组配有大容量冷凝器翅片，亲水膜，防尘防水，冷凝器铜管采用内螺纹管； |  |
| STF5-HOT-025b | 冷风机 | ≤970×425×430 | 台 |  | 1 | 1、采用喷粉涂层的铝制外壳，防腐蚀，侧面外壳可折卸； 2、管道采用铜制，翅片采用铝，终端板采用铝； 3、风扇电机采用低温专用冷风机，带有内置保护设施，风扇CE保护等级达到IP54； 4、设有自动电子除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。 |  |
| STF5-HOT-026 | 2/1GN盘车 | 600×700×1750 | 辆 |  | 4 | 1、采用304#不锈钢结构，竖撑为≥1.5mm厚38×25mm不锈钢方管，两侧每层角板厚≥1.5mm； 2、配4″静音聚胺脂耐磨轮，至少2个带制动； 3、架车规格要求参照标准2/1GN规格定制； |  |
| STF5-HOT-027 | 清洗机器人 | 590×680×1050 | 台 |  | 2 | 1、外形尺寸≤590×680×1050mm，整机重量：约120kg； 2、清洁效率：1200㎡/h，清洁宽度：需满足500mm±10mm； 3、最大行走速度：1.2m/s，清/污水箱容积：≥35L/33L； 4、续航时间：≥持续3.5h洗地/8h推尘，最小通过宽度：780mm±20mm； 5、充满电时间：≤2h，最大攀爬坡度：8°； 6、洗地/扫地/推尘一机多用； 7、全程自动化，Al智能巡检，可以自动回充、加排水； 8、手动、自动模式一键切换，配备助力把手； 9、APP端&云平台双端管控，支持任务排班、临时任务、远程运维等； 10、自动生成可视化清洁报告，支持多维数据分析； |  |
| 注： 1、对于实施工业产品生产许可证管理的设备，投标人须提供所投产品制造商有效的全国工业生产许可证，否则视为非实质性响应。 2、对于设备执行国家强制性认证或实施的，包含：CCC、节能等，须提供有效的证明材料复印件，否则视为非实质性响应。 3、对于设备属于《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》内的，须提供有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件，否则视为非实质性响应。 4、投标人所供货物需与采购人提供的项目平面图相匹配，满足空间实际要求。如所供货物尺寸与实际有出入，投标人需协助并配合采购人按需调整。 5、《技术规格偏离表》即《采购需求偏离表》。 |  |  |  |  |  |  |

## （二）服务要求

1、“证明材料要求”项填“是”的，投标人须按“备注”要求提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 | 证明材料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品送样 | 样品材质与指标和证明材料一致。 | 是 | 详见样品清单及指标要求 |
| 2 | 原厂售后服务承诺函 | （1）投标人需出具所有设备由制造商提供3年售后服务的承诺函； （2）投标人取得所有设备制造商授权的针对本项目的授权书及3年售后服务承诺函； （以上要求二选一） | 是 | 承诺函 |
| 3 | 服务团队 | 1.投标人需按照采购人要求成立服务团队，有充足的人员和条件，保障本项目顺利实施，并对实施过程中可能遇到的问题提出解决预案。需制定全过程质量控制工作方案、实施细则以及此项工作的组织流程管理、开展和实施，并结合各阶段工作实际情况及时调整修订方案。 2.投标人需确定一名项目负责人全权负责供货保障工作的协调和管理，与主管部门保持必要的工作交流，及时汇报工作进度及信息反馈，遇情况需及时联系，合同期内未经采购人同意，项目负责人不得更换。 3.设备进场后，至少需安排2名以上工程师提供驻场服务，项目投入运行后3个月内至少需安排1名以上工程师驻场。 |  |  |
| 4 | 投标人服务标准 | 1.自验收合格之日起提供设备自投入运行之日起1年内，投标人需提供至少12次现场巡检维护服务，提供7×24小时技术支持响应，包括：电话、在线客服、QQ、E-mail等形式，可随时记录及解答用户提出的问题，及时反馈信息； 2.投标人需承诺：所购设备出现使用问题或故障后，在接到采购人的电话报修后，在30分钟内响应并提供远程解决方案，必要时需在3小时内到现场（学校）进行处置直至问题有效解决、在12小时内排除故障，在24小时内解决问题。如需返厂维修，需提供样机以保障项目顺利进行。 |  |  |
|  |  | 3.投标人需提供承诺：在设备生产过程中允许采购人去设备生产制造厂商处驻场监督生产。 | 是 | 承诺函 |
| 5 | 厂商服务标准 | 承诺内容与招标要求一致。 |  |  |
| 6 | 培训标准 | 1.投标人需针对本项目制定培训计划，提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。 2.设备安装调试完毕，投标人需在现场对采购人的相关管理人员进行设备使用、操作及应急情况下处理方法进行培训，通过培训后，投标人需保证使用人员均能够掌握使用操作和简单维修技术，可以独立完成设备的使用操作、简单维护及基本故障诊断排除等。培训时间、地点、场地、次数采购人根据实际情况制定，培训费用包含在本项目报价中，采购人不再额外支付。 |  |  |
| 7 | 集成标准 | 与招标提供的平面布局图一致，承诺内容与招标要求一致。 所有设备集成后，要达到采购人的验收标准，食堂可具备投运条件。 |  |  |
| 8 | 质保期 | 自货物验收合格之日起3年。提供三包服务（包修，包换，包退）。任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，投标人负责免费维修。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 |  |  |
| 9 | 其他 | 1.投标人需为采购人提供货物的采购、安装、运输、调试、集成、验收等一系列工作。投标人的报价应包含产品、配套服务、运费、人员、维修养护、备品备件等全部的费用，采购人不再支付其它费用。若有漏报的品目，将要求投标人补报而不能增加投标总价，否则将被视为非响应性投标。 2.本项目采购清单中的线材、辅料等数量仅做估值参考，具体用量以实际发生为准，费用需包含在本项目报价中，采购人不再支付除合同价款外的任何费用。 3.投标人需配合采购人完成项目建设实施计划，可以保障有足额配货车辆、人员，能按时按质供货。 4.投标人需提供详细的项目供货实施方案，安装进度保证措施及人员配备方案、售后服务承诺及详细方案、培训方案、应急保障措施方案等，保证本项目如期顺利进行。 5.本项目部分产品涉及按场地实际情况进行定制，投标人需全面落实采购人审核与修改意见，符合餐厅、学校整体运营理念和风格，并积极配合采购人对设计、实施方案的需求调整，直至完全符合采购人要求。 |  |  |

## 七、实施方案

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | 项目实施前，需向采购人提供完整的工作推进计划表； 项目实施过程中，需向采购人确认各类设备平面布局图，确认各类设备样品或三视图；现场基础条件与图纸出现不一致时，向采购人进行确认并确定新的方案；得到采购人最终生产确认后方可生产。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | 投标人需提供产品材质质量说明、检测报告、各区域设备配置明细、物流运送单据、产品的合格证明等文件并做好档案管理。 |
| 3 | 项目实施进度安排 | 根据项目实施期限和项目交付时间，制定工作推进计划表，严格在规定的时间内完成项目建设并通过验收。 进度安排表，具体到每天工作量、排产、运输、进场时间、调试时间、完成时间。 |
| 4 | 项目安装、调试过程安排 | 需制定详细的项目安装计划，包括投入人员数量、以天为单位的实施计划，需采购人配合的事项需提前说明。 |
| 5 | 项目验收安排 | 1、验收标准需和投标文件保持一致，所有手续，证书及检测报告需提供。验收标准以投标人的投标文件中所列的技术及服务响应指标、招标文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现投标人存在提供虚假指标响应情况，采购人有权取消合同并依法追究投标人的违约责任，投标人需承担由此给采购人带来的一切经济损失。 2、在验收阶段送货核验，如投标人实际供应的货物规格、材质、性能、做工与投标文件不符，采购人有权不接收并要求更换，直至货物满足招标文件要求，投标人需承担由此引发的相应费用。投标人需针对验收不合格事项提出整改方案并报采购人审核。 3、验收程序/要求：按照采购人验收流程要求进行验收。 |
| 6 | 项目培训安排 | 投标人需制定详细的人员培训方案，培训方案需包含：培训时间安排、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训组织方式等。 培训的内容及方案由双方协商制定。投标人进行技术培训的相关费用包括在报价（合同）总价中。 |

## 八、样品清单

| ## 序号 | ## 货物（标的）名称 | ## 数量（台/套） | ## 参考规格（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 燃气双头双尾炒炉 | ## 1 | ## 2000×1200×800/450 |

样品递交时间：2024年4月23日8点00分至9点30分；

样品递交（摆放）地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座新净雅烹小鲜对面空地；

联系人：魏女士，17710806486。

注：

（1）投标人需提供样品（需按招标文件规定的规格、材质、制作工艺、质量要求等制作）。本项目样品采用暗标评审，所有样品上均不允许体现投标人的任何标识，不能体现任何制造商、投标人、品牌等信息，否则样品部分不得。

（2）投标人应于投标当日随投标文件一同提交样品，必须于投标文件截止时间前将样品放在指定区域，现场按照采购代理机构要求地点摆放，否则不予接收。投标人自行负责维护样品的安全措施。

（3）未中标人样品退还：评审当天结束后，按照要求有序撤回样品，逾时未领取，采购代理机构有权自行处理；

（4）中标人提供的样品由采购人留存备查，中标人负责将封存样品运输至采购人指定的存放地点，将作为中标后成品的验收标准；

第六章　拟签订的合同文本

合同编号

（货物类）

中国人民大学********

项目合同

招标编号：********

甲方：中  国  人  民  大  学

乙方：**************

****年**月**日

甲方：中国人民大学

住所地：北京市海淀区中关村大街59号

乙方：

住所地：

本合同于    年  月  日由中国人民大学（以下简称“甲方”）为一方和                         （以下简称“乙方”）为另一方在北京市海淀区按下述条款和条件签署。

鉴于甲方为获得以下货物及其附随服务，即（货物简介）而公开招标，并接受了乙方以总金额（人民币：（大写）*********整，¥*****）（以下简称“合同总金额”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

下述文件是本合同的一部分，并与本合同具有同等法律效力：

附件一：投标报价表

附件二：招标文件（包括澄清文件）

附件三：投标文件及其全部附件

附件四：中标通知书

附件五：补充方案（如有）

上述文件的解释顺序为：合同条款、投标报价表（附件一）、中标通知书（附件四）、招标文件（附件二）和投标文件（附件三）。本合同条款与招标文件、投标文件等形成合同的其他有关文件作为合同组成部分互为补充和解释，如有不清或相互矛盾、不一致之处，按照本合同执行。

甲方将按照本合同规定向乙方支付合同价款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供约定的产品及其附随服务，该产品及服务已达到甲方要求，并在甲方要求的情况下提升产品及其附随服务的品质以满足甲方要求。

1．定义

本合同下列术语应解释为：

1）“合同”系指买卖双方经协商就签署的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在依约完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切货物。

4）“服务”系指根据本合同规定由乙方承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的附随服务，例如：安装、调试、售后、维修和合同中规定乙方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“甲方”系指中国人民大学。

7）“乙方”系指   填写乙方全称      。

8）“甲方指定目的地”系指本合同项下货物安装、运行的现场或其他甲方指定的地点

9）“天”指日历天数。

2．原产地

2.1本合同项下所提供的货物及其附随服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

2.2本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

3．标准

3.1本合同下交付的货物及提供的附随服务应符合国内有关机构发布的技术标准或相关文件规定。

3.2计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4．知识产权

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或著作权等知识产权方面的起诉。

5．履约保证金

本项目不要求支付履约保证金（按招标文件的要求执行）。

6．付款方法和条件

6.1预付款：合同签订后15日内，甲方支付乙方该合同总金额的20%预付款，即¥***，（大写）*****整；

6.2到货验收后付款：乙方交货后，向甲方货物使用单位提交全部货物单证（包括但不限于产品合格证、产品使用说明、产品保修凭证等在内的全部货物单证）并经甲方货物使用单位到货验收合格后10日内，甲方向乙方再支付合同总金额的50%款项，即¥*****，（大写）********整；

6.3：质保金：乙方提供全部货物的安装、调试和运行等附随服务后（须北京市环保部门验收通过），应当在五天之内书面通知甲方进行验收，甲方收到通知后安排相应验收。经甲方货物使用单位最终验收合格后10日内，需向甲方提交该合同总金额的5%货款，即¥****，（大写）*****整；作为质保金，质保期限为两年，以货物安装验收合格日起算，到期后不存在任何问题的，质保金无息返还。质保期内，若乙方提供的产品及其附随服务存在重大瑕疵，或被甲方认定是不符合甲方要求的，或乙方提供的产品出现严重问题的，甲方有权不退还质保金，并可根据实际情况向乙方进行索赔。

6.4安装运行验收后付款：甲方在收到乙方提交的质保金后10日内，向乙方支付合同总金额30%的款项，即¥*****，（大写）********整；

6.5付款信息：

供应商 (乙方)开户行名称:

公司名称

公司账号

其    它:

账户信息变更的，乙方应当在变更之日起10日内书面通知甲方，否则由此产生的不利后果全部由乙方承担。

7．采购货物明细和报价（请按照投标文件相关内容填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计（大写）：**************** ¥***** |  |  |  |  |  |  |  |

8．货物规格参数：（请按照投标文件相关内容填写）

| 序号 | 货物名称 | 主要规格参数 |
| --- | --- | --- |

9．运输和安装测试

9.1乙方应在规定时间内负责将货物运至甲方指定目的地，同时乙方应当负责包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用已包括在合同价中。

9.2乙方应在货物到达现场10天前，向甲方提供详细的货物供货清单，供由甲方确认。在甲方确认无误后，乙方应负责将货物运抵甲方指定目的地。若因乙方没有及时通甲方，未按时将货物运抵用户指定目的地，由此而造成的全部损失由乙方承担。

9.3到货验收：货物运达甲方指定目的地由甲方或甲方指定第三方和乙方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如经检查发现有明显损坏，由乙方负责更换。如果到货数量品类等与双方约定不一致的，乙方应当及时采取补救措施，补充供货数量、更换供应错误的产品。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。到货验收合格后由甲方按照本合同第6.2条的约定进行付款。

9.4最终验收：当货物安装调试完成后，甲乙双方共同对货物进行终验，如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给甲方带来损失，甲方有权按照本合同16条的相关约定要求乙方承担违约责任，向乙方提出更换或索赔。

9.5乙方有义务协助甲方掌握货物使用的相关知识并解决与货物使用有关的问题。

10．交货

乙方应按照本合同第7、8条“采购货物明细表及货物规格参数表”规定的内容以及投标文件中承诺的时间、地点交货。（即自合同签订之日起****天之内于****交货）

11．产品附随服务

乙方应提供投标文件（附件三）以及本合同项下的所有服务及其它为实现合同目的所应提供的服务。相应服务价款已包含在合同总金额中，甲方无需额外支付。

12．合同修改

任何对合同条件的变更或修改均须经双方签订书面协议，并需符合相关法律法规的规定。

13．分包

本招标项目不允许分包。若乙方违反合同对本项目进行分包的，应向甲方支付合同总金额的5%的违约金，若造成甲方损失的，乙方并应承担全部赔偿责任。”

14．乙方履约延误

14.1 乙方应按照招标文件（附件二）中甲方规定的时间表交货并提供相应的附随服务。

14.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到意外情况，不能按时交货或提供相应服务时，应在意外情况发生之日起10天内以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方，征求甲方关于是否延期的意见。通知不及时的，由此产生的后果全部由乙方承担。甲方在收到乙方通知后，应尽快对意外情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取延期交付的违约金。

15．误期赔偿费

15.1乙方未能依照合同规定按时、按质、按量交货，每延迟一天按合同总金额的 1 ‰计算支付违约金，甲方可从应付价款中扣除逾期交货的违约金。

15.2逾期交货天数达到10天时（含10天），甲方有权单方解除合同，要求乙方按照实际逾期天数支付逾期交货的违约金。乙方并应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

15.3由于甲方原因，未能依照合同规定按时、按额付款，每逾期一天按应付未付款额的万分之三计算支付违约金。

16．合同的解除

16.1本合同签订生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。违约方应支付违约金，造成另一方损失的，并应承担全部赔偿责任。

16.2除合同另有约定外，一方违约或不能履行合同，造成另一方无法实现合同目的的，守约方有权单方解除本合同，并由违约方承担违约和赔偿责任。

16.3因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方应承担由此给乙方造成的损失并承担违约责任。因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失并承担违约责任（损失包括但不限于律师费、差旅费、赔偿金等）。

16.4因甲方中途改变方案或自身原因导致乙方交货或工期延迟的，不视为乙方违约，且乙方的交货期限和工期相应顺延。

16.5服务违约处理：

由于乙方原因未履行或未及时履行产品附随服务的承诺的，应承担以下违约责任：

16.5.1乙方未按照服务承诺时限响应或排除故障，或未达到合同规定的服务质量的，每次按合同总金额的1%计算支付违约金，由此造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。

16.5.2乙方不能全程配合甲方或第三方检测机构工作的，按合同总金额的  1%计算支付违约金，由此造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。

16.5.3乙方未能按合同约定提供培训服务，每次违约按合同总金额的1%计算支付违约金，造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。

16.5.4 乙方未按照甲方要求完成所有旧设备、设施、管线的拆除（如需），或者未按照甲方的要求将拆除的旧设备、设施、管线存放到指定位置（如需），每发现一次，乙方应承担合同总金额1%的违约金。

16.5.5 服务违约金累计达到合同总金额的5％时，甲方有权单方解除合同，乙方并应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

16.6项目组人员违约处理

16.6.1乙方在投标文件中承诺在3年驻场服务期内驻场服务负责人     专职于本项目。在本合同执行期间，乙方如违反上述承诺须承担人民币 5 万元/人的违约金。

16.6.2乙方未经甲方同意，无特殊原因或其他不可抗拒因素，未按甲方的要求投入足够的驻场服务人员，每发生一次按合同总金额的3%计算违约金。

16.7增值税专用发票违约处理

16.7.1由于乙方提供的增值税专用发票不合格，或者未能通过税务部门认证，乙方应在接到甲方通知后7个工作日内重新开具合格的增值税专用发票，并送达甲方，乙方自行承担由此产生的全部费用。

16.7.2由于乙方的原因，导致增值税专用发票认证期失效的，乙方须向甲方支付违约金，违约金金额为认证期失效的增值税专用发票上显示的税额。

16.7.3乙方提供的增值税专用发票税率低于合同标的应征税率致使甲方减少抵扣或被税务机关以“失控发票”等事由追缴税款的，追缴税款由乙方据实向甲方支付，并按照合同总金额的10%支付违约金。由于上述原因造成甲方损失的，乙方并应负责赔偿。

16.7.4如乙方提供的增值税专用发票经税务部门鉴定为假发票，乙方应承担相应的法律责任。同时，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方全部经济损失。

16.8 如果甲方根据上述规定，解除了全部或部分合同，甲方再次购买与未交货物类似的货物，乙方应承担采购的差额费用。

17．不可抗力

17.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

17.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电子邮件等书面方式通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内就合同履行问题达成新的协议。

18．因破产等情形而终止合同

如果乙方出现破产或解散等丧失履约能力的情形，应立即通知甲方。甲方可在任何时候以书面或其它形式通知乙方，终止合同。该合同的终止将不损害或影响甲方有权采取任何补救措施。

19．售后服务、保修承诺及培训方案

请按照投标文件相关内容填写，并可以在双方协商一致后按照甲方的要求增加服务。

20．争端的解决

20.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如协商不成的，任何一方均可依《中华人民共和国民事诉讼法》向北京海淀区人民法院提起诉讼。

21．税和关税

中国政府根据现行税收法律法规的规定征收的与本合同有关的一切税费都已计入合同总金额中。

22．合同生效及其他

22.1本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，手写涂改无效；

22.2本合同应在双方签字后生效。

附件一：招标文件（包括澄清文件）

附件二：投标文件及其全部附件

附件三：中标通知书

附件四：补充方案（如有）

（以下无正文）

甲方（盖章）：

地址：北京市海淀区中关村大街59中国人民大学崇德楼东楼811

法人代表或委托代理人（签字）：

电话： 010-62511204

乙方（盖章）：

地址：

法人代表或委托代理人（签字）：

电话：

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

1　　　　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方为(   项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(   项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版___份：

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（3）除合同条款偏离表及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与采购人签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（7）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（8）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________       电话____________________________

手机号_________________________     电子邮件________________________

投标人授权代表签字____________________

投标人名称（全称）____________________

投标人公章___________________   ______

日期：_____年______月______日

2　　　　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：                              项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：____________________

投标人授权代表(签字)：____________________

日期：_____年______月______日

注:

1、此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的合计相一致。

2、除投标文件中外，此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

3、本表应按包分别填写。

3　　　　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地/国别 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 （元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（盖章）：____________________

投标人授权代表(签字)：____________________

日期：_____年______月______日

4　　　　采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件第五章条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。对于评标标准或采购需求中要求提供证明材料的指标，应在说明中标注出对应证明材料的页码。

2.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

3.对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。

投标人名称（盖章）：____________________

投标人授权代表(签字)：____________________

日期：_____年______月______日

5　　　　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖章）：____________________

投标人授权代表(签字)：____________________

日期：_____年______月______日

6　　　　资格证明文件

6-1   营业执照等证明文件

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

6-2   投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1.我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

4.在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

5.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

法定代表人（单位负责人）（签字）：__   _

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

6-3   纳税证明

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明材料（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。

依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税（不缴相应税种），自行编写的说明无效。

自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。

6-4 投标人的财务状况报告

【会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明】

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2022年度或2023年度经会计师事务所出具的审计报告（至少“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注）复印件并逐页加盖投标人公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，须授权代表签字并加盖投标人公章。银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章。

6-5 社会保障资金缴纳记录

【提供复印件，并加盖投标人公章】

说明：

提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费凭证）。自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。

不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金，自行编写的说明无效。

6-6 制造厂家授权书

致：采购人或采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（项目编号）　　号招标文件要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

注：

1．仅第五章采购需求中明确要求提供制造厂商授权的进口产品必须提供授权书，其它产品不是必须提供。

2．此授权函格式为参考格式，制造商可依据自身实际情况自行出具授权函。如采用此授权函格式，请按照格式要求完整填写各项内容，并由制造商盖章（国外制造商可签字）方为有效。

6-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

6-8 代理费承诺书

致：（采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为          的_________项目（填写项目名称）中     包（填写包号）的投标，若获中标，我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金等形式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理费。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：____________________

投标人授权代表(签字)：____________________

日期：_____年______月______日

7   法定代表人授权书(实质性格式)

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________

委托代理人（签字）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：_______

日期：_____年______月______日

8   业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：____________________

投标人授权代表(签字)：____________________

日期：_____年______月______日

注：应提供合同复印件（具体要求详见第四章评标程序、评标方法和评标标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

9   招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

### 9-1  项目组主要人员一览表

投标人名称:______________ 项目编号:______________ 包号:____________

| 人员姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 工作业绩 | 在本项目中 职责分工 | 联系电话 | 执业证书对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.人员配置各单位自行评估确定。

2.表格依据实际情况拓展。

3.项目组主要人员应进行详细描述，格式自拟，并附相关人员的资质证书复印件。

### 9-2   服务工作方案

按照本《招标文件》第五章“采购需求”中的要求提出项目服务方案（自行编制）。

10   中小企业声明函

说明：

- 在第一章投标邀请中规定了本项目是否专门面向中小/小微企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式），并作为资格审查的内容。非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是中小企业，可提供“中小企业声明函”，按第四章的说明执行评标价格扣除。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

3）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业划型标准规定（参考）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。