中国信息通信研究院

中国信息通信研究院应用层DDoS攻击防御技术研究专项软硬件集成采购项目

（NSRQP2024000010）

招标文件

(招标编号：BMCC-ZC24-1028)

采购人：中国信息通信研究院

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2024年12月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  资格审查	29

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	33

第五章  采购需求	49

第六章  拟签订的合同文本	117

第七章  投标文件格式	144

第一章  投标邀请

项目概况

中国信息通信研究院应用层DDoS攻击防御技术研究专项软硬件集成采购项目招标项目的潜在投标人应在北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）获取招标文件，并于2024年12月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

- 招标编号：BMCC-ZC24-1028

- 项目名称：中国信息通信研究院应用层DDoS攻击防御技术研究专项软硬件集成采购项目

- 项目预算金额： 6700 万元；

项目最高限价（如有）： 6700 万元；

- 采购需求：

本次招标共3个包，投标人须对完整的包进行投标，不得拆分包或只对包中部分货物及服务进行投标。投标文件须以包为单位递交，评标、授标也将以包为单位进行。内容如下：

| 包号 | 采购包名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务器 （含操作系统）等 | 1批 | 463.5 | 463.5 | 否 |
| 2 | 端网联动的应用层DDoS攻击监测防御设备等 | 1批 | 701.5 | 701.5 | 否 |
| 3 | 应用层DDoS攻击感知系统定制软件等 | 1批 | 5535 | 5535 | 否 |
| 简要技术需求：中国信息通信研究院拟采购计算服务器（含操作系统）、端网联动的应用层DDoS攻击监测防御设备、应用层DDoS攻击感知系统定制软件等，用于科研。详见招标文件第五章。 |  |  |  |  |  |  |

- 合同履行期限：第1包及第2包交货期：合同签订后150日历日；第3包交货期：合同签订后210日历日。

- 本项目是否接受联合体投标： 是  否。

- 本项目是否允许分包：□是  否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

(1)接受联合体投标的项目/包件，供应商可以联合体形式参加采购活动，但联合体中中小企业承担部分的比例不低于  %,其中预留给小微企业的比例不低于  %；

(2)允许分包的项目/包件,供应商可以分包形式参加采购活动，但要求获得采购合同的供应商将不低于 %比例分包给一家或者多家中小企业,其中预留给小微企业的比例不低于  %。

注：如本项目专门面向中小企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)： / 。

- 本项目的特定资格要求：

3.1 投标人是来自中华人民共和国境内，有能力生产或提供招标设计、货物及服务的供应商；

3.2 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

3.5 应按招标公告规定获取招标文件。

## 三、获取招标文件

- 时间：2024年12月09日至2024年12月16日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00 (北京时间，法定节假日除外)。

- 地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

- 方式：

（1）电汇或网银。请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：ZC24-1028标书款），以便财务查账及汇总。

（2）供应商转账完成后，须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”频道选择本项目编号“BMCC-ZC24-1028”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名资料（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（3）采购文件请自行下载，请点击：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

- 售价：人民币500元/包；售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 投标截止时间、开标时间：2024年12月30日09点30分(北京时间)

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

  - 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 政府采购促进中小企业发展

- 政府采购鼓励采购节能环保产品

- 政府采购支持监狱企业发展

- 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策

- 政府采购促进残疾人就业政策

2.银行账户信息，投标保证金及代理费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-1028保证金或服务费。

收款单位：北京明德致信咨询有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；

账号：0200 0062 1920 0492 968。

3.发布公告的媒介：本公告在中国政府采购网发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

            - 采购人信息

名    称： 中国信息通信研究院

地    址： 北京市海淀区花园北路52号

联系人：张宇萌

联系方式：010-62302264

            - 采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系人：刘亚运、孙恺宁、颜华、王爽、吕绍山

联系方式：010－82370045,bjmdzx@vip.163.com

            - 项目联系方式

项目联系人：刘亚运、孙恺宁、颜华、王爽、吕绍山

电      话：010－61196355

第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人、 采购代理机构 | 采购人：中国信息通信研究院 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 |
| 1.2 | 投标人 | 详见第一章投标邀请第二条申请人的资格要求 |
| 1.3 | 联合体 | 详见第一章投标邀请 |
| 1.3.1 | 如允许联合体投标 | - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份投标。 - 如投标人为联合体，须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 - 联合体各成员单位均应满足招标文件第一章投标邀请“申请人的资格要求”的规定，联合体各成员单位均须提供招标文件第三章资格审查-二、资格审查要求表中序号1-1、1-2所要求的证明文件；联合体各成员单位均应满足序号3-2、3-3 项规定，并提供3-3所要求的证明文件。 - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 - 若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 2.2 | 预算金额和最高限价 | 预算金额：人民币6700万元 最高限价（如有）：人民币6700元 序号; 采购包名称; 数量; 预算单价 （万元）; 单价最高限价（万元）. 计算服务器（含操作系统）等; 1批; 463.5; 463.5. 端网联动的应用层DDoS攻击监测防御设备等; 1批; 701.5; 701.5. 应用层DDoS攻击感知系统定制软件等; 1批; 5535; 5535. 注：投标报价超过包预算金额的或包最高限价（如有）的，或本包内包含多个货物/服务的预算单价或单价最高限价（如有）的，报价超过分项货物/服务预算单价或单价最高限价（如有）的，投标将被拒绝。 |
| 2.3 | 项目属性 | 项目属性： 第1包：服务 货物 第2包：服务 货物 第3包：服务 货物 |
| 2.4 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 第1包：是 否 第2包：是 否 第3包：是 否 |
| 2.5 | 核心产品 | 关于核心产品本项目第3包不适用。 本项目为单一产品采购项目。 本项目第1包和第2包为非单一产品采购项目，第1包核心产品为：计算服务器（含操作系统）；第2包核心产品为：核心交换机。 |
| 2.6 | 进口产品 | 是否允许采购进口产品：是 否 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 组织，考察时间： __年_月_ 日_点_ 分 考察地点： ____________。 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 召开，召开时间： __年_月_ 日_点_分 召开地点： _________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 需要，具体要求如下： (1)样品制作的标准和要求： _________； (2)是否需要随样品提交相关检测报告： 不需要 需要 (3)样品递交要求： _________； (4)未中标人样品退还： _________； (5)中标人样品保管、封存及退还： _________； (6)其他要求(如有)：_________。 |
| 5.2.6 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 1; 计算服务器 （含操作系统）; 工业. 2; 存储服务器 （含操作系统）; 工业. 3; 台式终端（含操作系统）; 工业. 2; 1; 端网联动的应用层DDoS攻击监测防御设备; 工业. 2; 核心交换机; 工业. 3; 业务交换机; 工业. 4; 管理交换机; 工业. 5; IPMI交换机; 工业. 6; 下一代防火墙; 工业. 7; 日志审计; 工业. 8; 数据库审计; 工业. 9; 堡垒机; 工业. 10; 加密机; 工业. 11; 负载均衡; 工业. 12; 离线存储设备; 工业. 13; 漏洞扫描设备; 工业. 14; 抗DDoS设备; 工业. 15; 入侵检测; 工业. 16; 入侵防御; 工业. 3; 1; 应用层DDoS攻击感知系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 2; 应用层DDoS攻击监测识别系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 3; 应用层DDoS攻击研判分析系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 4; 应用层DDoS攻击跨网协同处置系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 5; 应用层DDoS攻击实网仿真测试系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 6; 应用层DDoS数据智能融合处理系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 7; 威胁情报库系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 8; 数据采集汇聚系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 9; 基础运维支撑系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 10; 综合安全保障系统定制软件; 软件和信息技术服务业. 所属行业划型标准： 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 5.7 | *其它要求 | 投标产品资质要求： 1)本采购项目中如涉及台式计算机，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕29号《关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 2)本采购项目中如涉及便携式计算机，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕30号《关于印发<便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 3)本采购项目中如涉及一体式计算机，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕31号《关于印发<一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 4)本采购项目中如涉及工作站，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕32号《关于印发<工作站政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 5)本采购项目中如涉及通用服务器，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕33号《关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 6)本采购项目中如涉及操作系统，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕34号《关于印发<操作系统政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 7)本采购项目中如涉及数据库，应严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕35号《关于印发<数据库政府采购需求标准（2023年版）>的通知》文件要求。 注：投标人如满足上述情况需出具满足上述要求的承诺函原件（格式见第七章附件16.1，统一格式） |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： 无 有，具体情形： _____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 第1包：人民币69525元； 第2包：人民币105225元； 第3包：人民币830250元； 投标保证金收受人信息： 账户名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968。 注：汇款或转账时请务必附言“项目编号+包号+用途”，例如：ZC24-1028保证金。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： 无 有，具体情形： （1）投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； （2）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的； （3）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的； （4）投标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的（如有）； （5）未按招标文件要求足额缴纳代理费的； （6）招标文件规定的其他情形。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_120_日历天。 |
| 15.1 | 投标文件份数 | 投标人投标文件的正本、副本数量及装订要求： 1.单独成册部分（资格证明文件）：一份正本和三份副本（需独立胶装装订成册），必须在文件封面右上角标记“正本”或“副本”。 2.其他投标内容部分（商务及技术文件等）：一份正本和五份副本，必须在文件封面右上角标记“正本”或“副本”。 3.电子版要求： 电子版要求：电子版为投标文件正本完成签字并加盖公章（鲜章）后的完整版扫描件(含盖章封面页、正本标记页)。 4.投标文件提倡双面印刷并装订。 注：本项目以包为单位进行招标，投标人应以包为单位进行投标，按照包号对同一包内所有货物和服务进行并准备投标文件。对于同时参与本项目多个包的投标人，允许投标人只提供一套上述“单独成册部分（资格证明文件）”，其他投标内容部分（商务及技术文件等）以包为单位分别提交。 |
| 15.4 | 投标文件的包装 | 外包装; 封装内容; 备注. 包装1 （开标一览表）; 1、开标一览表 2、投标保证金（支票、投标担保函原件，网银汇款、电汇底单复印件）; 开标一览表和投标保证金复印件请同时装订在投标文件中。. 包装2 （资格证明文件）; 资格证明文件册的正本、副本. 包装3 （商务及技术文件等）; 投标文件的正本、副本及电子版（电子版须注明投标人名称，并做单独封装）; 投标文件中开标一览表内容与单独密封的开标一览表内容不一致的，以单独密封的开标一览表为准。. 注：同时投多个包时，应按包分别制作投标文件并分别封装递交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： 否 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 若两个投标人综合得分相同时，按投标报价低者为中标人；得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 履约保证金 | 履约保证金： 第1包：适用/不适用 第2包：适用/不适用 第3包：适用/不适用 提交履约保证金的时间：签订合同后5个工作日 履约保证金金额：合同总价的10% 履约保证金形式：电汇、支票、银行出具的不可撤销的履约保函 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：原件现场送达采购代理机构（同时以电子邮件形式送达扫描件），送达时间以原件送达为准。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京明德致信咨询有限公司； 联系电话：010-61196355； 通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709。 |
| 27 | 代理费 | 是否由中标人缴纳采购代理服务费：是 中标通知书中确定的中标金额为采购代理服务费的计算基数； 采购代理服务费收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮20%收取。 支付形式：网银、支票。 支付时间：中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构缴纳代理费。 |

投标人须知

一  说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。是否允许联合体投标及联合体规定见《投标人须知资料表》。

- 资金来源、预算金额和最高限价、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 预算金额和最高限价（如有）《投标人须知资料表》。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

  - 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在《投标人须知资料表》中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若《投标人须知资料表》中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目是否接受非本国货物、工程、服务参与投标，见《投标人须知资料表》第2.6条要求。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》

  - 其它要求见《投标人须知资料表》

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“统一格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得不实质性响应，否则投标无效。未标记“统一格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内无息退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内无息退还已收取的投标保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件内容应为纸质印刷本。第七章投标文件格式中标明需要签字盖章的，应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，加盖投标人单位公章。签字形式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。如投标人需要在本次项目中使用投标专用章或其他印章，须提供符合以下要求的特别说明函：

1)特别说明函须声明：针对本次投标项目，该投标人投标专用章或其他印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章；

2)特别说明函须加盖投标人公章，并在说明函中附投标专用章或其他印章印模或样式。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标文件正本一份,副本和投标文件电子版份数见本招标文件《投标人须知资料表》。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准；当纸质文件和投标文件电子版不一致时，以纸质文件为准。

  - 投标文件内容建议采用双面印刷，建议采用胶装方式装订。

  - 投标人应随投标文件递交投标文件电子版。投标文件电子版中文本文件应采用PDF格式；图像文件应采用JPEG格式；影像文件应采用MPEG、AVI格式；声音文件应采用WAV、MP3格式。投标文件电子版以U盘方式递交，U盘上应标明投标人名称，并应单独封装并与投标文件一同递交。

  - 投标人应按照本章《投标人须知资料表》的规定包装投标文件。

  - 除递交投标文件的投标人不足3家，采购项目未进行开标外，采购人和采购代理机构对所接收的投标文件概不退回。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至《投标邀请》规定的地点。逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的投标文件，采购人和采购代理机构不予受理。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。但应就其补充、修改或者撤回书面通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标，并邀请所有投标人参加开标仪式。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、是否提交了投标保证金，以及采购代理机构认为合适的其他内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出，否则视为投标人对开标程序无疑义。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合投标邀请中申请人的资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

  - 履约保证金

    - 中标人应当在合同签订后5个工作日内向采购人提交履约保证金（如适用），保证金的具体要求详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章  资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见第七章《投标文件格式》 |
| 1-2 | 营业执照等证明文件 | ●投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； ●投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； ●投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； ●投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； ●投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 ●分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件，加盖投标人公章 |
| 1-3 | 纳税证明 | 提供了符合招标文件要求的纳税证明 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 1-4 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供了符合招标文件要求的社会保障资金缴纳记录 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 1-5 | 财务状况报告 | 提供了符合招标文件要求的财务状况报告 | 要求见第七章投标文件格式 |
| 1-6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，投标人必须提供中小企业证明文件。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无需提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件，加盖投标人公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件，加盖投标人公章 |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号3-4项（如有）规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协 议》原件 格式见第七章《投标 文件格式》（如适用） |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 不适用 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件 |
| 3-3-1 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 3-3-2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加该采购项目的其他采购活动。 |  | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》；格式见《投标文件格式》 |
| 3-3-2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 |  |  |

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。如本包内包含多个货物/服务的预算单价或单价最高限价（如有）的，报价未超过分项货物/服务预算单价或单价最高限价（如有）。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标。有效期满足招标文件中载明的投标有效期的 |
| 6 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件的签署和盖章符合招标文件第二章投标人须知第14项的规定。 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |
| 8 | 采购合同中付款方式/条件 | 投标文件满足合同条款中付款方式/条件的要求。 |
| 9 | 采购合同中违约责任 | 投标文件满足合同条款中违约责任的要求。 |
| 10 | ★号、*号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号、*号条款要求的。 |
| 11 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因落实政府采购政策亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无需提供。 |
| 12 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）。 |
| 13 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有） |
| 14 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 15 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品。 |
| 16 | 国家有关部门 对投标人的投 标产品有强制 性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 |
| 17 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |
| 18 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (五)不同投标人的投标文件相互混装； (六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 19 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。； |
| 20 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑  综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

□ 其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□ 随机抽取

☑其他方式，具体要求：以价格低的投标人获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标报告

  - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标标准

第1包

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 1 | 投标报价（30分） | — | 经评审符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×30%。 注：分数计算保留到小数点后两位。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位可以享受评标价格10%的优惠政策，相关要求详见投标人须知的规定。 | 30分 |
| 2 | 商务部分 （8分） | 企业资质 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001认证）得1分，否则0分； 2.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000认证）得1分，否则0分； 3.投标人具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001认证）得1分，否则0分； 注（1-3项）：需提供资质证书复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 项目经理要求 | 项目经理具有5年及以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），且持有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，全部满足得2分，否则不得分。 注：需提供项目经理身份证复印件、毕业证书复印件及证书复印件和投标截止前6个月内任意一次投标人为其缴纳的社保证明材料，加盖投标人公章，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 同类项目业绩 | 2021年至今，投标人具有服务器销售类或合同内容包含服务器销售相关业绩，每提供一个得1分，满分3分，否则不得分。 注：需提供合同关键页（包括但不限于以下页面：合同首页、服务内容页、签字盖章页），加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
| 3 | 服务部分 （12分） | 服务需求部分应答 | 针对招标文件“第五章 采购需求 二、具体采购需求”中（二）服务需求部分： 每一项标记“#”号条款完全满足或优于得1分，共计2项，满分2分。 | 2分 |
|  |  | 售后服务方案 | 投标人需提供详细售后服务方案，包括服务管理计划、服务流程、服务内容、服务网点分布情况等内容： 有详细售后服务承诺及保证措施，方案合理、完善、响应及时，服务周到，具有针对性和可行性，完全满足项目要求，为第一档，得5分； 有较为详细的售后服务方案及保障措施，方案较合理，较完善，响应较为及时，具有一定的针对性和可行性，基本满足项目需求，为第二档，得3分； 售后服务方案内容描述简单，响应不够及时，可行性一般，基本满足项目要求，为第三档，得1分； 方案完全不能满足需求，或没有提供售后服务方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 培训方案 | 投标人需提供详细培训方案，提供不少于10人天的培训，包括具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材、演示环境、课程表等相关内容。 方案合理、完善、详尽，完全适合项目要求，具有针对性，为第一档，得5分； 方案较合理、较完善、较详尽，基本满足项目要求，具有一定针对性，为第二档，得3分； 方案简单，针对性较差，为第三档，得1分； 方案不满足要求或未提供相关方案，得0分。 | 5分 |
| 4 | 技术部分 （49分） | 技术需求部分应答 | 针对招标文件“第五章 采购需求 二、具体采购需求”中（一）技术需求部分： 每一项“#”号二级指标条款完全满足或优于得2分，共计12项，满分24分； 每一项标记“△”号二级指标条款完全满足或优于得1分，共计5项，满分5分； 本评审项目满分29分。 | 29分 |
|  |  | 项目实施方案 | 投标人需要制定项目实施方案： 实施方案全面、准确、详尽，兼顾本项目覆盖的相关内容，具有可实施性；实施计划详细，清晰，关键节点具有有效的控制措施，为第一档，得5分； 实施方案较全面、较详尽，能够兼顾本项目覆盖的部分相关内容，具有一定的可实施性；实施计划较详细，关键节点具有简单的控制措施，为第二档，得3分； 实施方案简单，为第三档，得1分； 实施方案不完整，或不能满足项目需求，或未提供实施方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 项目管理方案 | 投标人需提供项目管理方案包括项目人员管理、进度管理、文档管理、质量管理机制等。 项目管理方案内容完整、科学合理，方案描述详细，方案切实可行，为第一档，得5分； 项目管理方案内容较完整、较科学合理，方案描述较详细，方案具有一定可行性，为第二档，得3分； 项目管理方案简单，为第三档，得1分； 项目管理方案不具有可行性，或没有提供项目管理方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 故障应急与回退方案 | 投标人需要制定故障应急与回退方案： 故障应急与回退方案内容完整，针对故障应急与回退制定了详细的应对措施，方案切实可行，为第一档，得5分； 故障应急与回退方案内容较完整，针对故障应急与回退制定了较详细的应对措施，方案具有一定可行性，为二档，得3分； 故障应急与回退方案简单，为第三档，得1分； 故障应急与回退方案不具有可行性，或没有提供应急方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 硬件组网集成质量保障方案 | 投标人需要制定硬件组网集成质量保障方案： 硬件组网集成质量保障方案内容完整、科学合理，提出了详细具体的保障措施，方案切实可行，为第一档，得5分； 硬件组网集成质量保障方案内容较完整、较科学合理，提出了较详细的保障措施，方案具有一定可行性，为第二档，得3分； 硬件组网集成质量保障方案简单，为第三档得1分； 硬件组网集成质量保障方案不具有可行性，或没有提供硬件组网集成质量保障方案，得0分。 | 5分 |
| 5 | 节能、环保产品 （1分） | — | 关于投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况。 除政府强制采购的节能产品外： （1）节能产品：投标人所投产品（或核心产品）具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，提供一个得0.5分，否则不得分。 （2）环保产品：投标人所投产品（或核心产品）具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志认证证书的，提供一个得0.5分，否则不得分。 注：投标人需提供认证证书复印件（对应产品型号，加盖公章），否则不予承认。 | 1分 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

注：分数计算保留到小数点后两位。

第2包

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 1 | 投标报价（30分） | — | 经评审符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×30%。 注：分数计算保留到小数点后两位。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位可以享受评标价格10%的优惠政策，相关要求详见投标人须知的规定。 | 30分 |
| 2 | 商务部分 （9分） | 企业资质 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001认证）得1分，否则0分； 2.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000认证）得1分，否则0分； 3.投标人具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001认证）得1分，否则0分； 注（上述1-3项）：需提供资质证书复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 项目经理要求 | 项目经理具有5年及以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），且具备高级工程师职称（计算机类相关专业）或持有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书或注册信息安全管理人员（CISO）资质证书，每满足1项得1分，全部满足得3分，否则不得分。 注：需提供项目经理身份证复印件、毕业证书复印件及证书复印件和投标截止前6个月内任意一次投标人为其缴纳的社保证明材料，加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 同类项目业绩 | 2021年至今，投标人具有单项业绩中包含网络设备、安全设备销售的同类项目经验： 包含网络设备的，每具备1个得0.5分，最高得1.5分； 包含安全设备的，每具备1个得0.5分，最高得1.5分； 同一业绩包含多种设备类型的不重复计分，满分3分，否则不得分。 注：需提供合同关键页（包括但不限于以下页面：合同首页、服务内容页、签字盖章页），加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
| 3 | 服务部分 （12分） | 服务需求部分应答 | 针对招标文件“第五章 采购需求 二、具体采购需求”中（二）服务需求部分： 每一项标记“#”号条款完全满足或优于得1分，共计2项，满分2分。 | 2分 |
|  |  | 售后服务方案 | 投标人需提供详细售后服务方案，包括服务管理计划、服务流程、服务内容、服务网点分布情况等内容： 有详细售后服务承诺及保证措施，方案合理、完善、响应及时，服务周到，具有针对性和可行性，完全满足项目要求，为第一档，得5分； 有较为详细的售后服务方案及保障措施，方案较合理，较完善，响应较为及时，具有一定的针对性和可行性，基本满足项目需求，为第二档，得3分； 售后服务方案内容描述简单，响应不够及时，可行性一般，基本满足项目要求，为第三档，得1分； 方案完全不能满足需求，或没有提供售后服务方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 培训方案 | 投标人需提供详细培训方案，提供不少于10人天的培训，包括具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材、演示环境、课程表等相关内容。 方案合理、完善、详尽，完全适合项目要求，具有针对性，为第一档，得5分； 方案较合理、较完善、较详尽，基本满足项目要求，具有一定针对性，为第二档，得3分； 方案简单，针对性较差，为第三档，得1分； 方案不满足要求或未提供相关方案，得0分。 | 5分 |
| 4 | 技术部分 （48分） | 技术需求部分应答 | 针对招标文件“第五章 采购需求 二、具体采购需求”中（一）技术需求部分： 每一项“#”号条款完全满足或优于得0.8分，共计20项，满分16分； 每一项标记“△”号条款完全满足或优于得0.4分，共计30项，满分12分； 本评审项目满分28分。 | 28分 |
|  |  | 项目实施方案 | 投标人需要制定项目实施方案： 实施方案全面、准确、详尽，兼顾本项目覆盖的相关内容，具有可实施性；实施计划详细，清晰，关键节点具有有效的控制措施，为第一档，得5分； 实施方案较全面、较详尽，能够兼顾本项目覆盖的部分相关内容，具有一定的可实施性；实施计划较详细，关键节点具有简单的控制措施，为第二档，得3分； 实施方案简单，为第三档，得1分； 实施方案不完整，或不能满足项目需求，或未提供实施方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 项目管理方案 | 投标人需提供项目管理方案包括项目人员管理、进度管理、文档管理、质量管理机制等。 项目管理方案内容完整、科学合理，方案描述详细，方案切实可行，为第一档，得5分； 项目管理方案内容较完整、较科学合理，方案描述较详细，方案具有一定可行性，为第二档，得3分； 项目管理方案简单，为第三档，得1分； 项目管理方案不具有可行性，或没有提供项目管理方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 故障应急与回退方案 | 投标人需要制定故障应急与回退方案： 故障应急与回退方案内容完整，针对故障应急与回退制定了详细的应对措施，方案切实可行，为第一档，得5分； 故障应急与回退方案内容较完整，针对故障应急与回退制定了较详细的应对措施，方案具有一定可行性，为二档，得3分； 故障应急与回退方案简单，为第三档，得1分； 故障应急与回退方案不具有可行性，或没有提供应急方案，得0分。 | 5分 |
|  |  | 硬件组网集成质量保障方案 | 投标人需要制定硬件组网集成质量保障方案： 硬件组网集成质量保障方案内容完整、科学合理，提出了详细具体的保障措施，方案切实可行，为第一档，得5分； 硬件组网集成质量保障方案内容较完整、较科学合理，提出了较详细的保障措施，方案具有一定可行性，为第二档，得3分； 硬件组网集成质量保障方案简单，为第三档得1分； 硬件组网集成质量保障方案不具有可行性，或没有提供硬件组网集成质量保障方案，得0分。 | 5分 |
| 5 | 节能、环保产品 （1分） | — | 关于投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况。 除政府强制采购的节能产品外： （1）节能产品：投标人所投产品（或核心产品）具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，提供一个得0.5分，否则不得分。 （2）环保产品：投标人所投产品（或核心产品）具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志认证证书的，提供一个得0.5分，否则不得分。 注：投标人需提供认证证书复印件（对应产品型号，加盖公章），否则不予承认。 | 1分 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

注：分数计算保留到小数点后两位。

第3包

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 1 | 投标报价（20分） | — | 经评审符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×20%。 注：分数计算保留到小数点后两位。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位可以享受评标价格10%的优惠政策，相关要求详见投标人须知的规定。 | 20分 |
| 2 | 商务部分 （18分） | 企业资质 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书（ISO9001认证）得1分，否则0分； 2.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000认证）得1分，否则0分； 3.投标人具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001认证）得1分，否则0分； 注（上述1-3项）：需提供资质证书复印件，加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 项目团队 | 1.项目经理具有5年及以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），且具备高级工程师职称（计算机类相关专业）或持有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，每具备1个证书得1分，全部满足得2分，否则不得分。 2.项目技术负责人具有5年及以上工作经验（从全日制最高学历的毕业时间计起），且具备高级工程师职称（计算机类相关专业），满足得1分，否则不得分。 3.项目团队其他人员（不含项目经理、项目技术负责人）不少于88人。 其中团队其他人员持有中级及以上工程师职称（计算机类相关专业）证书者不少于10名得2分，否则不得分； 持有系统架构设计师证书者不少于4名得1分，否则不得分； 持有系统分析师证书者不少于2名得1分，否则不得分。以上提供证书人员不重复计算，满分4分。 注（上述1-3项）：投标人需提供团队人员身份证复印件、毕业证书复印件及证书复印件和投标截止前6个月内任意一次投标人为其缴纳的社保证明材料，加盖投标人公章，否则不得分。 | 7分 |
|  |  | 同类项目业绩 | 2021年至今，投标人具有软件开发类或合同内容包含的软件开发类相关业绩，每提供一个得2分，满分8分，否则不得分。 注：需提供合同关键页（包括但不限于以下页面：合同首页、服务内容页、签字盖章页），加盖投标人公章，否则不得分。 | 8分 |
| 3 | 服务部分 （14分） | 服务需求部分应答 | 针对招标文件“第五章 采购需求 二、具体采购需求”中（二）服务需求部分： 每一项标记“#”号条款完全满足或优于得1分，共计1项，满分1分，总分1分。 | 1分 |
|  |  | 售后服务方案 | 投标人需提供详细售后服务方案，包括服务管理计划、服务流程、服务内容、服务网点分布情况等内容： 有详细售后服务承诺及保证措施，方案合理、完善、响应及时，服务周到，具有针对性和可行性，完全满足项目要求，为第一档，得8分； 有较为详细的售后服务方案及保障措施，方案较合理，较完善，响应较为及时，具有一定的针对性和可行性，基本满足项目需求，为第二档，得5分； 售后服务方案内容描述简单，响应不够及时，可行性一般，基本满足项目要求，为第三档，得2分； 方案完全不能满足需求，或没有提供售后服务方案，得0分。 | 8分 |
|  |  | 培训方案 | 投标人需提供详细培训方案，提供不少于20人天的培训，包括具体培训计划、内容、师资、天数、人数、地点、教材、演示环境、课程表等相关内容。 方案合理、完善、详尽，完全适合项目要求，具有针对性，为第一档，得5分； 方案较合理、较完善、较详尽，基本满足项目要求，具有一定针对性，为第二档，得3分； 方案简单，针对性较差，为第三档，得1分； 方案不满足要求或未提供相关方案，得0分。 | 5分 |
| 4 | 技术部分 （48分） | 技术需求部分应答 | 针对招标文件“第五章 采购需求 二、具体采购需求”中（一）技术需求部分： 每一项“#”号二级指标条款完全满足或优于得0.3分，共计60项，满分18分； 本评审项目满分18分。 | 18分 |
|  |  | 对项目业务需求的理解方案 | 需提供针对本项目的需求理解方案： 对本项目需求理解分析全面，详细，合理；重点和难点分析准确，具有针对性，且提出了具有针对性的解决方案，具有可实施性，为第一档得10分； 对本项目需求理解分析内容简单，重点和难点分析简单且针对性不强，有一定的解决方案，为第二档得6分； 对本项目需求理解内容简单，重点和难点分析没有针对性或没有，为第三档得3分； 完全不满足项目需求，为第四档得1分；未提供相关方案的0分。 | 10分 |
|  |  | 总体设计方案 | 投标人需提供总体设计方案，并清晰配图描述，包括对业务现状、应用环境、体系结构需求、功能需求、性能要求等内容。 方案科学、合理、内容完整、详尽，相应功能和性能模块描述详尽，配图描述清晰、功能设计完全满足项目要求，具有可操作性，为第一档得10分； 方案较科学，较合理，内容基本完整，相应功能和性能模块描述较详尽，配图描述基本清晰、功能设计基本满足项目要求，具有一定的可操作性，为第二档得6分； 方案基本科学，基本合理，内容基本完整，相应功能和性能模块描述基本详尽，配图描述基本清晰、功能设计基本满足项目要求，可操作性一般，为第三档得3分； 方案内容基本完整，相应功能和性能模块描述简单，为第四档得1分； 未提供相关方案或完全不满足项目需求，得0分。 | 10分 |
|  |  | 实施方案 | 投标人需要制定项目实施方案，包括但不限于项目实施过程控制、项目实施组织架构、项目实施进度安排、文档管理及项目验收安排等，需满足项目交付时间要求。 实施方案全面、准确、详尽，兼顾本项目覆盖的相关内容，具有针对性和可实施性；实施计划详细，清晰，关键节点具有有效的控制措施，完全满足项目要求，为第一档，得10分； 实施方案较全面、较详尽，能够兼顾本项目覆盖的部分相关内容，针对性和可实施性一般；实施计划较详细，关键节点具有简单的控制措施，基本满足项目要求，为第二档，得6分； 实施方案简单，可执行性差，为第三档，得3分； 实施方案不完整，或不能满足项目需求，为第四档，得1分；未提供实施方案，得0分。 | 10分 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

- 采购需求

一、需求一览表

| 包号 | 序号 | 采购包名称 | 具体标的物名称 | 数量 (台/套) | *交付期 (日历日) | 试运行期(日历日) | *免费质保期(年) | 交付 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 计算服务器（含操作系统）等 | 计算服务器 （含操作系统） | 15 | 150 | 30 | 3 | 北京，采购人指定地点。 |
|  | 2 |  | 存储服务器 （含操作系统） | 15 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 台式终端（含操作系统） | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 端网联动的应用层DDoS攻击监测防御设备等 | 端网联动的应用层DDoS攻击监测防御设备 | 1 | 150 | 30 | 3 | 北京，采购人指定地点 |
|  | 2 |  | 核心交换机 | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 业务交换机 | 4 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 管理交换机 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | IPMI交换机 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 下一代防火墙 | 4 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 日志审计 | 1 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 数据库审计 | 1 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 堡垒机 | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 加密机 | 1 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 负载均衡 | 1 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 离线存储设备 | 1 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 漏洞扫描设备 | 1 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 抗DDoS设备 | 2 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 入侵检测 | 2 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 入侵防御 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 应用层DDoS攻击感知系统定制软件等 | 应用层DDoS攻击感知系统定制软件 | 1 | 210 | 30 | 3 | 北京，采购人指定地点 |
|  | 2 |  | 应用层DDoS攻击监测识别系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 应用层DDoS攻击研判分析系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 应用层DDoS攻击跨网协同处置系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 应用层DDoS攻击实网仿真测试系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 应用层DDoS数据智能融合处理系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 威胁情报库系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 数据采集汇聚系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 基础运维支撑系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 综合安全保障系统定制软件 | 1 |  |  |  |  |

注：

1. 硬件设备：交付期从合同签订之日开始起算，至货物全部运抵甲方指定现场且完成安装调试为止。

软件开发：交付期从合同签订之日开始起算，至软件/系统通过初步验收，具备上线试运行条件为止。

2.运行期从交付期第二日开始算起，到可以终验为止。试运行期内所有出现的问题应得到解决，软件系统运行稳定。

3.质保期自买卖双方验收签署“验收报告”的日期开始计算。

4.如试运行期间运行良好，经采购人同意可提前终止试运行。

二、具体采购需求

1.本章中加注“*”或“★”号的条款，投标人应完全满足并提供相关正面应答或承诺，否则将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝；若技术规格中对“*”或“★”号条款还有证明材料要求的，投标人还应按照招标文件要求提供相应的证明材料，否则也将被视为实质性不响应，其投标将被拒绝。

2.本章中未加注“*”或“★”号的条款，投标人应进行响应并提供相关正面应答或承诺，否则将被视为不满足招标文件要求；如技术规格中对未加注“*”或“★”号的条款有证明材料要求的，投标人应按照招标文件要求提供相应的证明材料，否则也将被视为不满足招标文件要求。

3.以上2条所指的证明材料，如没有特殊说明，指生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或产品彩页或功能详细描述或设计图，并加盖投标人公章。招标文件中有其他证明材料要求的，以具体要求为准。

第1包

（一）技术需求

      - 1、计算服务器（含操作系统）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 参数要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 | CPU数量 | ★CPU数量 | ≥2 | 否 |
| 3 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 |  | ★主板内存槽数量 | ≥16 | 否 |
| 5 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 |  | ★PCIe插槽接口 | ≥PCIE 4.0 | 否 |
| 7 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 双路PCIe 插槽支持≥10个标准PCIe 4.0插槽,其中最大支持≥4个X16；支持PCIE与NVMe NUMA平衡； 单路PCIe插槽支持≥5个PCIe槽位（不含OCP），可通过扩展卡进行插槽扩展 | 否 |
| 8 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥8 | 否 |
| 9 |  | ★内存规格 | ≥64GB DDR4 | 否 |
| 10 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 11 | 存储规格 | ★硬磁盘实配容量 | 固态盘单盘容量≥480G SATA SSD | 否 |
| 12 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块480G SATA 6G SSD ≥2块8T SATA 6G HDD | 否 |
| 13 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | ≥12LFF 硬盘扩展模块 | 否 |
| 14 | RAID卡规格 | RAID卡RAID需求支持 | 配置LSI≥2GB Cache、12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50，带掉电保护模块 | 否 |
| 15 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | ≥4端口千兆RJ45网卡、≥2个双口万兆光纤网卡并满配多模光模块 | 否 |
| 16 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 支持≥2个VGA | 否 |
| 17 |  | ★USB接口 | ≥4个USB3.0 | 否 |
| 18 | 电源规格 | ★电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 19 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 20 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 21 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 22 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86～106kPa | 否 |
| 23 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 24 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 25 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度（本次项目不涉及） | 否 |
| 26 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
| 27 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 28 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 29 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 30 | RAID卡功能 | RAID卡RAID级别支持 | RAID 模式支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 | 否 |
| 31 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 32 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 33 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 34 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 35 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 36 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 37 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 38 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 39 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 40 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 41 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 42 | 系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 43 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 44 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 45 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 46 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 47 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，投标人提供承诺书，格式自拟 |
| 48 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 49 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 50 | CPU性能 | ★CPU架构 | 支持超线程 | 否 |
| 51 |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz | 否 |
| 52 |  | ★单CPU核数 | ≥32 | 否 |
| 53 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥64MB | 否 |
| 54 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥64GB | 否 |
| 55 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 56 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm或固态硬盘 | 否 |
| 57 | RAID卡性 能 | RAID卡缓存容量大小 | ≥2GB | 否 |
| 58 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 59 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 60 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 61 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 62 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 63 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 64 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 65 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 66 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 67 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 68 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 69 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 70 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 71 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 72 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 73 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 74 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 75 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 76 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 77 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 78 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
| 79 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 80 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，投标人提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟 |
| 81 | 操作系统 | ★操作系统 | 服务器配备的操作系统需符合《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求 | 否 |
| 82 | 管理功能 | #智能管理 | 可选择传感器类型和名称，查看对应的传感器历史信息曲线图；能够以三维图形化的方式显示服务器的温度传感器信息和温度告警 | 是 |
| 83 |  | #智能管理 | 内存图形化显示，可以通过WEB页面可以查看安装的或故障的内存，所属的CPU与具体位置 | 是 |
| 84 |  | #安全管理 | 用户可配置独占远程控制台。 | 是 |
| 85 |  | #安全管理 | 提供时间、IP 或MAC的黑名单访问控制 | 是 |
| 86 |  | #安全管理 | 可彻底删除NVDIMM、SD模块、HDD/SSD物理盘以及逻辑盘中的数据并恢复BIOS和BMC出厂默认值。 | 是 |
| 87 |  | #运维管理 | 支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级 | 是 |
| 88 |  | #运维管理 | 支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生SNMP告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号；通过外接USB WIFI模块，提供无线热点，可使用手机或便携机直接登录服务器管理平台，配合使用移动端APP可对服务器进行移动运维和巡检操作 | 是 |
| 89 |  | #日志记录 | 提供硬盘寿命分级告警,可对NVME和SSD硬盘实现分级告警，即使用寿命达到轻微告警阈值或者严重告警阈值的时候分别解除和上报相应的告警；支持总功率告警阈值，当服务器总功率超过告警阈值时，会产生告警日志 | 是 |

      - 2、存储服务器（含操作系统）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 参数要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 | CPU数量 | ★CPU数量 | ≥2 | 否 |
| 3 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 | 否 |
| 4 |  | ★主板内存槽数量 | 内存的可扩展插槽数量应不少于32个 | 否 |
| 5 |  | ★主板存储接口 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 | 否 |
| 6 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 | 否 |
| 7 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe插槽数量≥6个 | 否 |
| 8 |  | 主板OCP插槽数量 | 支持≥1个OCP插槽 | 否 |
| 9 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥8 | 否 |
| 10 |  | ★内存规格 | ≥32GB DDR4 | 否 |
| 11 |  | ★内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 | 否 |
| 12 | 存储规格 | ★硬磁盘实配容量 | 固态盘单盘容量≥480G SATA SSD，机械盘单盘容量≥16TB 3.5寸 7.2K SATA | 否 |
| 13 |  | ★硬盘实配数量 | ≥2块480G 2.5 SATA 6G M SSD ≥4块16TB 3.5寸 7.2K SATA | 否 |
| 14 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可支持2块后置SAS/SATA/SSD硬盘; 2、板载支持≥1个NVMe U.2 SSD，最大支持4个NVMe U.2 SSD 3、板载可支持1个内置M.2 SSD，兼容PCIe和SATA接口 | 否 |
| 15 | RAID卡规格 | RAID卡RAID需求支持 | 配置≥1块4GB SAS 8口RAID卡 | 否 |
| 16 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 板载支持≥2个GE网口，且网口速率不少于1GE，配置≥4个10GE光口，满配多模光模块 | 否 |
| 17 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 配置≥1个 VGA接口 | 否 |
| 18 |  | ★USB接口 | 配置≥4个 USB 接口 | 否 |
| 19 | 电源规格 | ★电源模块数量 | ≥2 | 否 |
| 20 |  | ★电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 | 否 |
| 21 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 | 否 |
| 22 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 | 否 |
| 23 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工 作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86～106kPa | 否 |
| 24 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 | 否 |
| 25 |  | ★噪声 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB | 否 |
| 26 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 供应商给出长度、高度和深度（本次项目不涉及） | 否 |
| 27 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 | 否 |
| 28 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 | 否 |
| 29 | CPU功能 | ★计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 | 否 |
| 30 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定 | 否 |
| 31 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 | 否 |
| 32 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 | 否 |
| 33 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 | 否 |
| 34 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 | 否 |
| 35 |  | ★BIOS固件基础功 能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 | 否 |
| 36 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 | 否 |
| 37 |  | #物理视图 | 提供直观的物理视图，按照机房-机柜-服务器的维度，真实还原设备的真实物理位置分布和位置关系。 每一级，都显示各个位置下的各类资产数量、告警数量。能够快速识别查看范围的资产是否存在告警，并且能够快速查看对应的告警内容。 直观的展现各类设备的告警信息。 提供服务器、交换机等资产的额详细状态监控视图，分类展示该节点的静态信息和运行状态。静态配置信息包括CPU型号、内存大小、管理IP、操作系统版本等，动态信息包括磁盘分区状态、网卡状态、进程状态、IPMI传感器状态、GPU/MIC状态等。 | 是 |
| 38 |  | #节点热图 | 支持热图方式集中展现集群中所有服务器/刀片机箱的关键指标，如CPU利用率、内存利用率、网络可用性、电源状态、温度等，支持指标快速切换。 按机房，查看机房里每个机柜。直观展示每个机房每个位置下有哪些资产，资产的运行状态。并可快速查看每个资产的详细告警信息。 提供存储监控、作业监控、集群监控等大屏仪表盘，直观的展示集群运行情况、节点使用情况、作业状态、集群资产等数据 | 是 |
| 39 |  | #监控性能 | 支持大规模监控管理，系统采集节点规模支持15000+节点，采集指标数量1000+种； 支持大规模监控和调度，管理节点资源占用不超过50%，计算节点代理资源占用率不超过4%； 支持上万节点规模1000+指标的采集与监控，采集秒级反馈，查询秒级响应。 | 是 |
| 40 |  | #告警管理 | 统一告警管理功能，符合策略将会产生告警信息；支持统一的Dashboard展现系统资源的告警汇总；支持按照告警级别、告警资源、资源类型等过滤条件检索告警信息；支持自定义告警级别；已处理的告警可以进行处理，处理过的告警信息归类到已处理告警中 | 是 |
| 41 |  | △统一门户 | 统一门户，提供计算服务运营能力，包括资源服务申请、资源审批、配额管理、数据管理、权限管理、分级管理、计费功能及集群自动化运维、运营状况统计等功能，可以实现科学计算、工程计算、人工智能等业务形态融合，支持接入多计算中心。 | 是 |
| 42 |  | △用户管理 | 1、支持LDAP、NIS认证系统整合，对管理员和用户提供统一的使用和管理接口，实现Web界面下的用户管理，管理员可以在界面下完成各种用户管理操作。 2、提供用户机时申请功能。引入配额策略，对用户的可用资源进行预分配和实时计费，并可灵活控制用户配额的有效期限，精确地记录和控制用户资源使用量，从而实现精细粒度的资源记账和配额统筹。 | 是 |
| 43 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 44 |  | ★操作系统功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 | 否 |
| 45 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB 18030的有关规定 | 否 |
| 46 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 47 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 否 |
| 48 | 系统安全要求 | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 | 否 |
| 49 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP 或MAC白名单访问控制 | 否 |
| 50 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 | 否 |
| 51 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 | 否 |
| 52 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 | 否 |
| 53 |  | △安全性 | 可支持TCM\TPM安全模块，用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性，支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密 | 是 |
| 54 |  | △可信计算 | 为符合安全可信计算要求，所投机型通过可信计算3.0认证 | 是 |
| 55 |  | △数据保护 | 服务器支持同品牌数据保护功能模块，支持配置同品牌基于数据库的数据同步功能模块、加密模块、SQL同步功能模块、基于字符串、值映射、数据排序、数据去重、数据同步功能模块 | 是 |
| 56 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 | 是，投标人提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟 |
| 57 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 | 否 |
| 58 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 否 |
| 59 | CPU性能 | ★CPU架构 | 支持超线程 | 否 |
| 60 |  | ★CPU主频 | ≥2.2GHz | 否 |
| 61 |  | ★单CPU核数 | ≥24 | 否 |
| 62 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥64MB | 否 |
| 63 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB | 否 |
| 64 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 65 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 | 否 |
| 66 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 | 否 |
| 67 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 | 否 |
| 68 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 | 否 |
| 69 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | 否 |
| 70 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | 否 |
| 71 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 72 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 | 否 |
| 73 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 | 否 |
| 74 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h | 否 |
| 75 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h | 否 |
| 76 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 否 |
| 77 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 78 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 79 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 80 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 | 否 |
| 81 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | 否 |
| 82 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | 否 |
| 83 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 否 |
| 84 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 否 |
| 85 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | 否 |
| 86 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 否 |
| 87 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 是，投标人提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟 |
| 88 | 操作系统 | ★操作系统 | 服务器配备的操作系统需符合《操作系统政府采购需求标准（2023版）》要求 | 否 |

      - 3、台式终端（含操作系统）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 参数要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 | 否 |
| 2 | 内存规格 | ★内存配置容量 | ≥16GB | 否 |
| 3 |  | ★内存类型 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 | 否 |
| 4 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | ≥1 | 否 |
| 5 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 | 否 |
| 6 |  | ★主板支持的 CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量 | 否 |
| 7 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 支持PCIe插槽数量不少于2个 | 否 |
| 8 |  | ★主板其他内置接口 | 供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态 | 否 |
| 9 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | ≥64GB | 否 |
| 10 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥256GB | 否 |
| 11 | 存储设备 规格 | ★固态盘数量 | ≥1 个 | 否 |
| 12 |  | ★固态存储容量 | ≥1.92TB | 否 |
| 13 |  | ★机械硬盘数量 | ≥1 个 | 否 |
| 14 |  | ★机械硬盘总容量 | ≥500GB | 否 |
| 15 |  | ★机械硬盘转速 | ≥5400rpm | 否 |
| 16 |  | ★机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸等 | 否 |
| 17 |  | ★固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 | 否 |
| 18 |  | ★存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃ ;其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定 | 否 |
| 19 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡 | 否 |
| 20 |  | ★独立显卡显存类型 | 配置独立显卡，显存类型应为GDDR6 | 否 |
| 21 |  | ★独立显卡显存位宽 | 配置独立显卡，显存位宽≥64 位 | 否 |
| 22 |  | ★独立显卡显存容量 | 配置独立显卡，显存容量≥4GB | 否 |
| 23 | 显示设备 规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80% | 否 |
| 24 |  | ★显示屏分辨率 | ≥1920x1080 | 否 |
| 25 |  | ★显示屏尺寸 | 23寸 ~ 25寸 | 否 |
| 26 |  | ★显示屏屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 | 否 |
| 27 |  | ★显示器外观颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 否 |
| 28 |  | ★显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） | 否 |
| 29 |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB | 否 |
| 30 |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% | 否 |
| 31 | 外设规格 | ★鼠标数量 | ≥1 个 | 否 |
| 32 |  | ★键盘数量 | ≥1 个 | 否 |
| 33 |  | ★键盘按键数目 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 | 否 |
| 34 |  | ★键盘连接方式 | 有线或无线 | 否 |
| 35 |  | ★键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm | 否 |
| 36 |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N | 否 |
| 37 |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5 米 | 否 |
| 38 |  | ★键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 | 否 |
| 39 |  | ★鼠标连接方式 | 有线或无线 | 否 |
| 40 |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 | 否 |
| 41 |  | ★鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 | 否 |
| 42 |  | ★鼠标颜色 | 黑色/银色/白色等商务色系 | 否 |
| 43 |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规 定 | 否 |
| 44 |  | 内置光驱 | 支持内置光驱 | 否 |
| 45 | 网络设备 规格 | ★有线网卡数量 | ≥1 | 否 |
| 46 | 外部接口 规格 | ★USB接口数量 | 机箱前面板应提供不少于4个USB接口（含4个USB3.0及以上接口） | 否 |
| 47 |  | ★视频接口数量 | ≥1 | 否 |
| 48 |  | ★音频接口数量 | ≥1 | 否 |
| 49 | 整机基础 规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 | 否 |
| 50 |  | ★状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 | 否 |
| 51 |  | ★整机结构 | a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定 | 否 |
| 52 |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 | 否 |
| 53 |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel | 否 |
| 54 |  | ★整机散热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b)可触及面温度不高于45℃ ; c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于45℃ | 否 |
| 55 |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 | 否 |
| 56 |  | ★机身材质 | 塑料/金属等 | 否 |
| 57 |  | ★机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 | 否 |
| 58 |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积≤12L | 否 |
| 59 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | ≥8 | 否 |
| 60 |  | ★CPU主频 | ≥3.0 GHz | 否 |
| 61 |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥16MB | 否 |
| 62 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 63 | 内存性能 | ★内存读写速率 | ≥3200MT/s | 否 |
| 64 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 | 否 |
| 65 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥400MHz | 否 |
| 66 |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s | 否 |
| 67 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 | 否 |
| 68 | 显示设备 性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz | 否 |
| 69 |  | ★显示屏位深 | ≥8 位 | 否 |
| 70 |  | ★显示屏色域 | ≥99% sRGB | 否 |
| 71 |  | ★显示屏色准 | △E ≤ 4 | 否 |
| 72 |  | ★显示屏响应时间 | ≤8ms | 否 |
| 73 |  | ★显示屏亮度 | ≥250 尼特 | 否 |
| 74 |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70% | 否 |
| 75 |  | ★显示屏对比度 | ≥500：1 | 否 |
| 76 |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 | 否 |
| 77 | 网络设备 性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 | 否 |
| 78 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥4 个 | 否 |
| 79 |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 | 否 |
| 80 |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 | 否 |
| 81 |  | ★I/O接口能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 | 否 |
| 82 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 | 否 |
| 83 |  | 独立显卡数量 | ≥1 | 否 |
| 84 | 显示设备 功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 | 否 |
| 85 |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 | 否 |
| 86 |  | ★显示器参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 | 否 |
| 87 | 存储功能 | ★存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 | 否 |
| 88 | 网络设备 功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 | 否 |
| 89 |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 | 否 |
| 90 |  | ★有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 | 否 |
| 91 |  | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 | 否 |
| 92 | 外部接口 功能 | ★音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 | 否 |
| 93 |  | ★视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 | 否 |
| 94 |  | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 | 否 |
| 95 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 | 否 |
| 96 | 操作系统 及软件功 能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定 | 否 |
| 97 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 | 否 |
| 98 |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 | 否 |
| 99 |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 | 否 |
| 100 |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 | 否 |
| 101 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 | 否 |
| 102 |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 | 否 |
| 103 |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 | 否 |
| 104 |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 | 否 |
| 105 |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 | 否 |
| 106 | 存储设备 可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB | 否 |
| 107 |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 | 否 |
| 108 | 显示设备 可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 | 否 |
| 109 | 外设可靠 性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000 万次 | 否 |
| 110 |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500 万次 | 否 |
| 111 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好 | 否 |
| 112 |  | ★风扇寿命 | ≥4 万小时 | 否 |
| 113 | 整机可靠 性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 | 否 |
| 114 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| 115 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| 116 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| 117 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| 118 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 | 否 |
| 119 |  | ★MTBF测试 | MTBF(m1)≥3 万小时 | 否 |
| 120 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 | 否 |
| 121 |  | ★数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | 否 |
| 122 |  | ★中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 | 否 |
| 123 |  | ★平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 | 否 |
| 124 | 包装及运 输要求 | ★标志、包装、运输和存 | 商品包装政府采购需求标准的相关规定 | 否 |
| 125 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 | 否 |
| 126 |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设 备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 否 |
| 127 |  | ★服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知； c)应明确产品发布日期 | 否 |
| 128 |  | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 | 否 |
| 129 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 否 |
| 130 |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 | 否 |
| 131 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 | 否 |
| 132 |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 | 否 |
| 133 |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 | 否 |
| 134 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 | 否 |
| 135 |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 | 否 |
| 136 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | 否 |
| 137 | 供应链合 规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 | 否 |
| 138 | 供应链质 量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 | 否 |
| 139 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 否 |
| 140 | 关键部件 安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 | 否 |
| 141 | 整机安全 性要求 | ★密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定 | 否 |
| 142 |  | ★信息安全基本要求 | a)产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 | 否 |
| 143 |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 | 否 |
| 144 |  | ★限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 | 否 |

（二）服务需求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目集成实施期间人员资格标准 | ★ | 本项目需配备团队成员（包含项目经理、技术负责人）10名（含）以上。 | 是 |
| 2 | 投标人 服务标准 | ★ | 投标人所投的所有投标产品，投标人提供三年免费保修带上门服务，电话报修后2小时内响应，4小时上门服务，12小时内排除故障。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 3 |  | ★ | 投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按不高于投标价格维修，响应速度同质保期响应速度。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 4 | 产品质量要求 | ★ | 货到后，由采购人、中标人按照装箱单和合同设备清单共同实施开箱检验，并逐台登记核验设备及模块的序列号和维保期限，如有缺陷、缺损或与合同规定和招标文件要求不符，双方代表签署详细报告。该报告将作为采购人要求中标人对设备进行更换和补充发货的有效凭证。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 5 | 硬件组网集成要求 | ★ | 所有设备到货后投标人须委派专业人员完成设备的集成工作，直至所有设备均可正常使用。所有的集成服务费用均包含在需求一览表的标的物中，分项报价不得单列集成服务费用。 | 否 |
| 6 |  | # | 所有设备交付和组网集成均在招标方指定的交付地点完成，投标人需负责可能发生的设备搬运、建设地保洁、综合布线、及系统调试等工作。 | 否 |
| 7 |  | # | 投标人需向买方提供本次采购设备组网的具体部署方案，包括设备安装机柜位置图、各个设备之间的连线表，编写设备标签名称，设备实际配置文档等工作，并根据项目单位意见进行修改，直到项目单位满意。 | 否 |
| 8 |  | ★ | 投标人需提供设备上架（包括在设备安装上架前，对全部设备的型号、规格、配置、数量、外型、包装及资料、文件进行清点核对、搬运、上架安装等），综合布线（包括免费提供施工所需的所有配套线缆辅材、线缆走线、捆扎等），标签制作，设备开机调试、安装操作系统和软件、配置调试等服务，经买方批准后按照部署方案进行实施。 | 否 |
| 9 | 驻场人员要求 | ★ | 项目最终验收后投标人需配备专业的驻场团队在采购人指定地点开展专职运维工作，驻场时间不少于5年。 1、驻场负责人1名，提供7*24小时专人对接服务，发生故障后2小时内响应，4小时内协调工程师解决故障。 2、驻场运维工程师不少于2名（主机运维），为用户提供5*8小时驻场服务。1）主机运维工程师应熟悉主流厂商硬件设备的运维方法、常用操作系统的日常运维操作及故障处置；负责各类服务器设备日常运维，包括变更、容量管理、性能调优、系统监控、问题分析及相关操作系统的补丁更新等。 3、驻场期间，除驻场运维工程师5*8小时驻场服务外，在用户进入应急响应、重大活动保障等特殊工作状态时，投标人需按照用户要求提供驻场服务。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 10 | 进度 要求 | ★ | 投标人中标后30个日历日内完成硬件设备到货。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |

（三）履约验收

1.投标人必须制定项目验收的关键时间节点，并在各个节点完成项目验收需要的各项内容，包括实施内容、测试内容、文档管理等等并配合编制资产明细表。

2.投标人应在项目建设完成后配合招标方完成项目竣工验收工作。包括且不限于编制项目竣工总结报告，整理和准备各单项及总体项目资料，组织绘制竣工图等招标方要求提供的内容。

3.投标人应及时交付系统并配合买方进行初步验收和系统试运行。如有缺陷，卖方应立即修复或改进缺陷，并再次进行检测和评估。验收内容包括：硬件设备数量、配置等查验；软件功能测试；软件性能测试。

4.系统终验时，须对交付硬件/系统功能项进行逐项确认，参考指标为（一）技术需求。

第2包

（一）技术需求

      - 1、端网联动的应用层DDoS攻击监测防御设备

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用层协议识别组件-硬件规格 | # | 设备采用正交架构专用机框；配置≥2块主控板，支持1:1冗余备份；配置≥4块交换板，支持N+1冗余备份；支持不少于8个业务槽位，业务板接口类型支持100GE/40GE/25GE/10GE；配置≥8个电源模块 | 否 |
| 2 |  | △ | 支持并提供不少于10个100GE输入端口和20个10GE输出端口或100个10GE输入端口和20个10GE输出端口，并配置相应光模块满足处理性能要求 | 否 |
| 3 | 应用层协议识别组件-性能要求 | △ | 整机支持应用层协议处理性能不低于500Gbps；五元组规则容量不少于1000万条，特征码规则容量不少于10万条，应用规则容量不少于10万条；可识别协议不少于140种，可识别应用不少于3600种 | 否 |
| 4 |  | △ | 流量平均转发时延应小于等于100ms，最大转发时延应小于等于200ms；策略生效时间小于1ms | 否 |
| 5 |  | △ | 转发流量不超过接口带宽的50%情况下,系统丢包率为0 | 否 |
| 6 | 应用层协议识别组件-功能要求 | △ | 支持流量的负载均衡、同源同宿输出功能；支持基于Mac地址、IP五元组、固定位置特征码、浮动位置特征码的流量匹配筛选功能，支持基于协议以及应用的识别和匹配筛选功能；支持组合匹配策略规则 | 否 |
| 7 |  | △ | 支持用户自定义应用；支持特征库热升级 | 否 |
| 8 |  | △ | 支持通过WEB界面实现对应用层协议识别组件的运维管理和自定义应用特征下发 | 否 |
| 9 | 应用层DDoS攻击监测组件-硬件规格 | △ | 配置≥12颗CPU，单颗CPU处理性能相当于或优于英特尔至强Gold 6226R CPU，单颗CPU核数≥16核，单颗CPU主频≥2.9GHz，单颗CPU缓存≥22MB | 否 |
| 10 |  | △ | 配置≥48根内存，内存规格≥8GB DDR4 3200MHz；配置≥6个128G SSD硬盘，硬盘型号规格不低于M.2 2280(SATA3/PCIe x4)；配置≥6个100G QSFP28光口，≥4个40G QSFP+光口，≥16个10G SFP+光口，支持IPMI card；配置≥4个电源模块，≥4个机柜电源线；具备管理模块 | 否 |
| 11 | 应用层DDoS攻击监测组件-性能要求 | △ | HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SMTP、SSDP DDoS攻击监测能力不低于100Gbps | 否 |
| 12 | 应用层DDoS攻击监测组件-功能要求 | △ | 支持HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SMTP、SSDP DDoS攻击监测及告警；支持应用层特征提取和应用层流量建模功能；支持威胁情报功能；支持与行业侧、企业侧平台对接，上传应用层DDoS攻击数据；支持协同指令接收和执行；支持将收集到的数据转换为其他系统的格式进行外发；支持提取应用层特征字段，并进行分类存储 | 否 |
| 13 | 应用层DDoS攻击防御组件-硬件规格 | △ | 配置≥12颗CPU，单颗CPU处理性能相当于或优于英特尔至强Gold 6226R CPU，单颗CPU核数≥16核，单颗CPU主频≥2.9GHz，单颗CPU缓存≥22MB | 否 |
| 14 |  | △ | 配置≥48根内存，内存规格≥8GB DDR4 3200MHz；配置≥6个128G SSD硬盘，硬盘型号规格不低于M.2 2280(SATA3/PCIe x4)；配置≥6个100G QSFP28光口，≥4个40G QSFP+光口，≥16个10G SFP+光口，支持IPMI card；配置≥4个电源模块，≥4个机柜电源线；具备管理模块 | 否 |
| 15 | 应用层DDoS攻击防御组件-性能要求 | △ | HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SMTP、SSDP DDoS攻击防御能力不低于100Gbps | 否 |
| 16 | 应用层DDoS攻击防御组件-功能要求 | △ | 支持HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SMTP、SSDP DDoS攻击流量防御；防御手段至少支持流量清洗、黑洞封堵、BGP FlowSpec精细化封堵、URL-ACL 4种 | 否 |
| 17 |  | △ | 支持BGP流量牵引，二层流量回注，三层流量回注 | 否 |
| 18 |  | △ | 支持防护效果自动评估，支持自适应策略优化；支持威胁情报功能 | 否 |
| 19 |  | △ | 支持与行业侧、企业侧平台对接，上传应用层DDoS攻击数据；支持协同指令接收和执行 | 否 |
| 20 |  | △ | 支持路由条目的添加、删除配置，支持与路由器的BGP邻居建立；支持应用层特征数据统计分析 | 否 |

      - 2、核心交换机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 交换容量≥430Tbps，转发性能≥115200Mpps | 否 |
| 2 | 架构 | ★ | 正交无中板CLOS架构 | 否 |
| 3 | 高度 | # | 整机高度≤10U | 否 |
| 4 | 端口 | ★ | 配置≥2块设备主控板，配置≥4块独立交换网板，业务板槽位数≥6；配置1块≥36端口40GE以太网光接口板卡，配置1块≥48端口10GE板卡 | 否 |
| 5 | 模块 | ★ | 配置≥24个40GE QSFP+多模光模块850nm,300m,MPO），≥48个10GE SFP+多模光模块（850nm,300m,LC）,≥10个GE SFP多模光模块（850nm,550m,LC） | 否 |
| 6 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 7 | 功能要求 | ★ | 支持静态路由、策略路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP等IPv4/IPv6动态路由协议，支持堆叠 | 否 |
| 8 |  | # | 支持IPv4/IPv6硬件BFD，最小时间间隔≤3ms。注：最小时间间隔需提供国家认监委认可的第三方机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 |  | # | 虚拟化：支持四框堆叠及统一管理（IRF2），最大堆叠带宽能达到双向3.2T | 是 |
| 10 |  | △ | 支持CPU保护，支持Telemetry可视化功能；支持流量无损功能，包括FCOE、RoCE、DCB | 否 |

      - 3、业务交换机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤1U | 否 |
| 3 | 端口 | ★ | 配置≥48个10GE光口，≥8个40/100GE QSFP28光口 | 否 |
| 4 | 模块 | ★ | 配置≥6个40GE QSFP+多模光模块850nm,300m,MPO），≥48个10GE SFP+多模光模块（850nm,300m,LC） | 否 |
| 5 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 6 | 功能要求 | # | 支持BFD功能，支持最小3毫秒检测时间；支持M-LAG特性 | 否 |
| 7 |  | △ | 管理和监控：内置图形化网管 | 是 |

      - 4、管理交换机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤1U | 否 |
| 3 | 端口 | ★ | 配置≥48个10GE光口，≥8个40/100GE QSFP28光口 | 否 |
| 4 | 模块 | ★ | 配置≥6个40GE QSFP+多模光模块850nm,300m,MPO），≥48个10GE SFP+多模光模块（850nm,300m,LC） | 否 |
| 5 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 6 | 功能要求 | # | 支持BFD功能，支持最小3毫秒检测时间；支持M-LAG特性 | 否 |
| 7 |  | △ | 管理和监控：内置图形化网管 | 是 |

      - 5、IPMI交换机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 交换容量≥750Gbps，转发性能≥252Mpps，以最小值为准 | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤1U | 否 |
| 3 | 端口 | ★ | 配置≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1/10GE SFP+光口 | 否 |
| 4 | 模块 | ★ | 配置≥4个10GE SFP+多模光模块（850nm,300m,LC） | 否 |
| 5 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 6 | 功能要求 | ★ | 支持IPv4/IPv6 静态路由 | 否 |
| 7 |  | # | 支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量 | 是 |
| 8 |  | △ | 支持融合AC功能 | 否 |

      - 6、下一代防火墙

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 最大吞吐量≥40Gbps，并发连接≥1000万，每秒新建连接≥30万，应用层吞吐量≥30Gbps，FW+IPS吞吐量≥6Gbps，FW+AV吞吐量≥8Gbps，FW+WAF吞吐量≥3Gbps，全威胁吞吐量≥5Gbps，IPSEC VPN吞吐≥3Gbps，IPSEC VPN隧道数≥2000，SSL VPN吞吐≥2.5Gbps，SSL VPN并发用户数≥5000 | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 内存 | ★ | 配置≥32GB内存 | 否 |
| 4 | 硬盘 | ★ | 配置≥1TB机械硬盘 | 否 |
| 5 | 端口 | ★ | 配置≥6个GE电口(含1个管理口，1个HA口)，≥12个GE光口，≥4个10GE光口；可扩展槽位≥4 | 否 |
| 6 | 模块 | ★ | 配置≥12个GE SFP多模光模块（850nm,550m,LC），≥4个10GE SFP+多模光模块（850nm,300m,LC） | 否 |
| 7 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 8 | 功能要求 | ★ | 支持基本网络防火墙功能：支持IPSEC VPN、SSL VPN等VPN功能，攻击防护，访问控制功能，用户认证功能，链路负载均衡功能、流量控制功能； 支持防病毒：支持大病毒文件的扫描，实时病毒连接阻断，病毒事件记录，支持常见病毒传输协议HTTP、FTP及各种邮件协议扫描； 支持入侵检测与防御：支持基于状态、精准的高性能攻击检测和防御，实时攻击源阻断、IP 屏蔽、攻击事件记录，支持针对多种协议和应用的攻击检测和防御，支持SQL注入和XSS防御、外链防护和Web访问控制 | 否 |
| 9 |  | ★ | 配置至少3年应用识别库、IDP特征库、WEB过滤库、防病毒库升级许可 | 否 |
| 10 |  | # | 访问控制：访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行Web认证，策略中可设置用户Web认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |
| 11 |  | # | 安全控制：支持独立的DNS安全模块，可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御，DNS安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |

      - 7、日志审计

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 处理性能≥10000EPS，可采集日志源数量≥5000个，日志容量≥16T | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 端口 | ★ | 配置≥4个GE电口，≥2个GE光口，≥1个管理口 | 否 |
| 4 | 模块 | ★ | 配置≥2个GE SFP多模光模块（850nm,550m,LC） | 否 |
| 5 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 6 | 功能要求 | ★ | 提供网络设备、安全设备、主机、中间件、数据库、存储、应用和服务在内的多种审计数据源的日志采集，并且提供日志过滤归并功能提高日志采集能力；系统内置多条日志分析规则库，支持针对日志的查询，告警，审计，报表，报告等功能，支持自定义分析规则与自定义报表、报告；提供多种多样的可视化日志分析能力，支持规则自适应日志接入，仅输入IP范围及端口即可自动匹配相应规则，完成日志自动接入 | 否 |
| 7 |  | ★ | 系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、JDBC、NetFlow V5、NetFlow V9 、KAFKA、WMI、专用Agent等方式采集日志 | 否 |
| 8 |  | △ | 系统支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |
| 9 |  | # | 系统应能够实现范式化日志的枚举值管理，实现对范式化日志字段的灵活翻译 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |

      - 8、数据库审计

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 吞吐量≥10Gbps，可审计流量≥2Gbps，峰值SQL处理能力≥65000条/s，日处理能力≥5000万条，数据库实例授权许可数量≥50个 | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 内存 | ★ | 配置≥64GB内存 | 否 |
| 4 | 硬盘 | ★ | 配置≥4TB机械硬盘 | 否 |
| 5 | 端口 | ★ | 配置≥6个GE电口(含1个管理口，1个HA口)，≥4个GE光口，≥2个10GE光口；可扩展槽位≥2 | 否 |
| 6 | 模块 | ★ | 配置≥2个GE SFP多模光模块（850nm,550m,LC） | 否 |
| 7 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 8 | 功能要求 | ★ | 支持Oracle、mpp、clickhouse、Hive、Hbase、ES、redis、SQL-Server、DB2、 Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、南大通用、神通、高斯等数据库的审计，支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入攻击行为进行审计；提供对数据库返回码的实时说明，帮助管理员快速对返回码进行识别；支持双向审计，支持对数据请求的报文和返回结果进行审计；支持自定义审计规则、支持邮件、短信、SYSLOG、SNMP、FTP、屏幕违规告警方式；支持事件回放与追溯，根据事件发生的时间、用户、访问方式（客户端、TELNET、FTP）、用户IP、服务器等组合查询，并对过程进行回放和追溯 | 否 |
| 9 |  | ★ | 配置至少3年攻击检测规则库、僵尸主机规则库升级许可 | 否 |
| 10 |  | # | 敏感防护：支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |
| 11 |  | △ | 集成攻击检测规则库，规则条数不少于10000条，支持对扫描探测、暴力破解、后门控制、溢出攻击、注入攻击等攻击行为检测告警，并且支持自定义攻击规则； | 否 |
| 12 |  | # | 智能分析：基于NLP算法和嵌入模型技术对用户问题进行语义理解，以交互式对话方式，支持智能分析用户意图、快速图文响应用户需求。内置数据检索分析、高危操作检索、数据泄漏事件查询、攻击事件分析等问题，可直接点击问题获取答案。支持按自然语言形式输入自定义问题，即可快速获取用户关心的数据，数据可以饼图、柱图、表格、文字等形式提供 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |

      - 9、堡垒机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 支持≥700路字符会话并发或≥400路图形会话并发；资源授权≥1000个 | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 端口 | ★ | 配置≥4个GE电口，≥2个GE光口，≥1个管理口 | 否 |
| 4 | 内存 | ★ | 配置≥16GB内存 | 否 |
| 5 | 硬盘 | ★ | 配置≥8TB硬盘 | 否 |
| 6 | 模块 | ★ | 配置≥2个GE SFP多模光模块（850nm,550m,LC） | 否 |
| 7 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 8 | 功能要求 | ★ | 提供运维人员单点登录（双因子认证）、身份认证、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能； 支持常用单点登录工具:SecureCRT、Putty、MSTSC、Xshell、Filezilla； 支持通过WEB页面调用本地工具、远程发布服务器工具访问被管资源； 支持发布服务器图形会话与系统图形会话独立配置、并发、审计； 支持运维人员登录堡垒机后设备访问页面分组显示该用户有权限管理的目标设备 | 否 |
| 9 |  | ★ | 用户登录堡垒机支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、USBKEY认证、PIN+软件OTP、短信认证、企微扫码认证、钉钉扫码认证、OAuth2.0等身份认证方式 | 否 |
| 10 |  | # | 具有用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权限划分，可细分用户录入管理员，设备录入管理员，设备账号管理员，运维权限管理员，运维审批管理员，运维审计管理员，普通运维人员和审计员 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |

      - 10、加密机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 整机吞吐≥10Gbps，VPN吞吐≥8Gbps | 否 |
| 2 | 端口 | ★ | 配置≥4个GE电口，≥2个10GE光口，≥1个异步串行口 | 否 |
| 3 | 模块 | ★ | 配置≥2个10GE SFP+单模光模块（1310nm,10km,LC） | 否 |
| 4 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 5 | 功能要求 | ★ | 支持国家密码管理局批准的《IPSec VPN技术规范》； 支持NAT穿越和双向NAT穿越； 支持ESP封装协议，支持隧道模式； 支持SM1，SM2，SM3，SM4密码算法； 支持使用国密SM2算法证书建立隧道，支持基于数字信封实现密钥协商； 支持快速数据压缩算法； 支持包过滤防火墙；支持防御DOS、SYN Flood、ICMP Flood、碎片等多种攻击； 支持IP/MAC绑定，支持IP/MAC地址自动探测； 支持系统管理员、安全管理员和审计管理员分配不同权限，支持权限分离； 支持操作日志、系统运行日志、故障日志实时记录并加密存储； 支持Web图形配置，支持https安全配置； 支持双机热备部署，支持OSPF路由协议 | 否 |
| 6 | 证书要求 | ★ | 国密SM2算法，具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书复印件加盖投标人公章 | 是 |

      - 11、负载均衡

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 服务器负载场景（四层模式）：最大吞吐量≥30Gbps，最大每秒新建连接数≥50万，最大并发连接数≥2000万； 服务器负载场景（七层模式）：最大吞吐量≥10Gbps，最大每秒新建连接数≥56万，最大并发连接数≥500万 | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 内存 | ★ | 配置≥32GB内存 | 否 |
| 4 | 端口 | ★ | 配置≥6个GE电口，≥4个GE光口，≥2个10GE光口，≥1个CONSOLE RJ-45接口；可扩展槽位≥2 | 否 |
| 5 | 模块 | ★ | 配置≥4个GE SFP多模光模块（850nm,550m,LC），≥2个10GE SFP+多模光模块（850nm,300m,LC） | 否 |
| 6 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 7 | 功能要求 | ★ | 支持链路负载均衡，服务器负载均衡，全局负载均衡功能，支持智能DNS，流量控制，会话保持，SSL卸载功能 | 否 |
| 8 |  | △ | 链路入站负载均衡算法：支持轮询算法、比率算法、拓扑算法、备用地址算法、丢包算法、最小连接数算法、最小往返延时算法、最小连接速率算法、最小跳数算法、最小包速率算法、最大带宽利用率算法 | 否 |
| 9 |  | # | 链路出站负载均衡算法：支持轮询算法、比率算法、带宽比率算法、首个有效算法、随机算法、加权随机算法、丢包算法、最小连接数算法、加权最小连接数算法、最小流量算法、加权最小流量算法、观察者算法、最小包速率算法、最小带宽算法、最小连接速率算法、静态就近算法、动态就近算法、静态就近（HA）算法、源地址算法、目的地址算法、源地址和源端口算法 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |

      - 12、离线存储设备

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | △ | 配置≥3个驱动器（每个驱动器配置1个清洗带），支持的双端口磁带驱动器≥48个，配置磁带槽位数量≥280个，可扩展最大槽位数量≥640个，配置LTO8磁带≥280盘，配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 2 | 功能要求 | △ | 支持AES-256数据加密，能够支持不同类型磁带机和磁带介质的混装，支持远程管理和面板操作管理该磁带库，支持基于Web系统管理，带库配置应该完整。全冗余结构，保证不因产品结构设计造成用户存储数据的丢失 | 否 |

      - 13、漏洞扫描设备

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 支持≥200个Web域名扫描授权，并发扫描≥6个web扫描任务；支持无限制IP扫描授权，并发扫描≥15个系统扫描任务，并发扫描≥160个IP地址；支持分布式部署 | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 内存 | ★ | 配置≥16GB内存 | 否 |
| 4 | 端口 | ★ | 配置≥6个GE电口(含1个管理口)，≥4个GE光口，≥1个Console接口，≥2个USB接口；可扩展槽位≥2,支持选配千兆、万兆扩展板卡 | 否 |
| 5 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 6 | 功能要求 | ★ | 支持网站漏洞扫描、基线核查、数据库漏洞扫描、系统及软件漏洞扫描、端口及服务探测、弱口令扫描； 支持对各类服务器、网络设备、安全设备等操作系统环境、数据库环境、WEB应用等进行综合漏洞扫描检测。支持针对上述系统的安全漏洞及被测系统的薄弱环节，给出检测报告，为安全管理员提供专业、有效的安全分析和修补建议，能够全方位检测IT系统存在的脆弱性，发现信息系统安全漏洞，检查系统存在的弱口令，收集系统不必要开放的账号、服务、端口，形成整体安全风险报告，帮助安全管理人员先于攻击者发现安全问题，及时进行修补 | 否 |
| 7 |  | ★ | 配置至少3年漏扫规则库升级许可 | 否 |
| 8 |  | # | 系统支持被动扫描，可通过代理、cookie、会话录制方式进行被动扫描 | 是 |
| 9 |  | △ | 支持至少10种漏洞类型分类：包括缓冲区溢出、SQL注入、信息泄露、拒绝服务、脚本跨站、代码执行、路径遍历、权限提升、访问控制、其他等 | 否 |

      - 14、抗DDoS设备

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 整机抗攻击能力≥10G | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 端口 | ★ | 配置≥2个GE电口，≥2个10GE光口 | 否 |
| 4 | 模块 | ★ | 配置≥2个10GE SFP+多模光模块（850nm,300m,LC） | 否 |
| 5 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 6 | 功能要求 | ★ | 防御多种DDoS攻击，包括各种传输层DDoS和应用层DDoS攻击，具备特殊应用的保护，域名管理，黑名单管理，流量监控，数据包规则过滤，数据包捕获分析，攻击日志记录审计报表，设备网络隐身等功能 | 否 |
| 7 |  | ★ | 支持UDP会话认证，对合法UDP流添加信任，精准防护UDP业务，有效避免限速手段带来的误杀 | 否 |
| 8 |  | ★ | 支持对HTTP Malformed报文防护进行防护（HTTP畸形报文） | 否 |
| 9 |  | ★ | 支持调用威胁情报库对流量进行防护，并支持IP信誉查询；支持基于群组设置情报动作（丢弃限速等），支持情报例外避免业务误阻断；支持对情报防护情况进行统计；支持威胁情报库自动或手动升级 | 否 |
| 10 |  | # | 支持肉鸡防护，通过对源IP的URL访问比例进行统计防护肉鸡攻击 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |
| 11 |  | △ | 支持TCP/UDP反射规则防护 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |

      - 15、入侵检测

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 吞吐量≥12Gbps，每秒新建连接数≥16万 | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 端口 | ★ | 配置≥4个GE电口，≥4个GE光口，≥2个USB口，≥1个RJ-45 console口，≥1个10/100/1000Base-T带外管理口；可扩展槽位≥1 | 否 |
| 4 | 模块 | ★ | 配置≥4个GE SFP多模光模块（850nm,550m,LC） | 否 |
| 5 | 电源 | ★ | 配置冗余电源，支持交流、直流供电 | 否 |
| 6 | 功能要求 | ★ | 系统能够解析识别网络流量，并对异常访问行为进行检测分析，识别网络入侵、扫描探测、注入等攻击行为； 系统应具备的丰富的攻击特征库，能够快速识别攻击行为，攻击特征库数量支持1万+ | 否 |
| 7 |  | # | 系统防护：系统需提供入侵规则分类，帮助更便捷的制定防护策略。包括勒索、挖矿、SQL注入、XSS注入、webshell、命令代码执行、内存破坏、类型混淆、反序列化、信息泄露、目录遍历、文件操作漏洞、注入攻击、重定向漏洞、CSRF、僵木蠕、拒绝服务、弱口令、欺骗劫持、扫描类攻击等 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |
| 8 |  | # | 支持丰富的响应方式，包括：告警、阻断等 | 是，提供产品功能截 图并加盖投标人公章 |

      - 16、入侵防御

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | ★ | 吞吐量≥60Gbps，每秒新建连接数≥16万 | 否 |
| 2 | 外形 | ★ | 标准机架式设备，整机高度≤2U | 否 |
| 3 | 内存 | ★ | 配置≥16GB内存 | 否 |
| 4 | 端口 | ★ | 配置≥4个GE电口，≥2个管理口，≥6个10GE光口，≥1个RJ45串口，≥2个USB接口；支持千兆SFP插槽 | 否 |
| 5 | 电源 | ★ | 配置交流冗余电源模块 | 否 |
| 6 | 功能要求 | ★ | 支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；支持双机热备；支持主备模式和主主模式；支持同步配置、运行状态等；支持配置抢占模式 | 否 |
| 7 |  | # | 系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等 | 是 |
| 8 |  | # | 安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发 | 是 |

（二）服务需求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目集成实施期间人员资格标准 | ★ | 本项目需配备团队成员（包含项目经理、技术负责人）15名（含）以上。 | 是 |
| 2 | 投标人 服务标准 | ★ | 投标人所投的所有投标产品，投标人提供三年免费保修带上门服务，电话报修后2小时内响应，4小时内上门服务，12小时内排除故障。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 3 |  | ★ | 投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按不高于投标价格维修，响应速度同质保期响应速度。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 4 | 产品质量要求 | ★ | 货到后，由采购人、中标人按照装箱单和合同设备清单共同实施开箱检验，并逐台登记核验设备及模块的序列号和维保期限，如有缺陷、缺损或与合同规定和招标文件要求不符，双方代表签署详细报告。该报告将作为采购人要求中标人对设备进行更换和补充发货的有效凭证。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 5 | 硬件组网集成要求 | ★ | 所有的集成和保修服务费用均包含在需求一览表的标的物中，分项报价不得单列集成和保修服务费用。 | 否 |
| 6 |  | # | 所有设备交付和组网集成均在招标方指定的交付地点完成，投标人需负责可能发生的设备搬运、建设地保洁、综合布线、及系统调试等工作。 | 否 |
| 7 |  | # | 投标人需向买方提供本次采购设备组网的具体部署方案，包括设备安装机柜位置图、各个设备之间的连线表，编写设备标签名称，设备实际配置文档等工作，并根据项目单位意见进行修改，直到项目单位满意。 | 否 |
| 8 |  | ★ | 投标人需提供设备上架（包括在设备安装上架前，对全部设备的型号、规格、配置、数量、外型、包装及资料、文件进行清点核对、搬运、上架安装等），综合布线（包括免费提供施工所需的所有配套线缆辅材、线缆走线、捆扎等），标签制作，设备开机调试、安装操作系统和软件、配置调试等服务，经买方批准后按照部署方案进行实施。 | 否 |
| 9 | 驻场人员要求 | ★ | 本项目最终验收后投标人需配备专业的驻场团队在采购人指定地点开展专职运维工作，驻场时间不少于5年。 1、驻场负责人1名，提供7*24小时专人对接服务，发生故障后2小时内响应，4小时内协调工程师解决故障。 2、驻场运维工程师不少于5名（其中网络运维工程师不少于2名、安全运维工程师不少于3名），为用户提供5*8小时驻场服务。1）网络运维工程师需具备对网络进行日常运行监控和维护的能力及相关运维经验，负责网络设备的日常监控、配置变更、系统升级、性能优化及故障处置等运维工作，保障业务系统的稳定运行，并根据业务需求调整网络配置及提供相关技术支持；2）安全运维工程师需具备对安全设备进行日常运行监控和维护的能力及相关运维经验；负责安全设备（包括防火墙、漏扫、堡垒机、日志审计、数据库审计等）的日常监控、配置变更、系统升级、故障处置等运维工作，并根据业务需求进行安全策略的调整及提供相关技术支持； 3、驻场期间，除驻场运维工程师5*8小时驻场服务外，在用户进入应急响应、重大活动保障等特殊工作状态时，投标人需按照用户要求提供驻场服务。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 10 | 进度 要求 | ★ | 投标人中标后30个日历日内完成硬件设备到货 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |

★本项目硬件设备中，若属于网络关键设备和网络安全专用产品清单规定范围内的，投标产品须位于最新一期的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果清单中，并注明序号和位置。

（三）履约验收

1.投标人必须制定项目验收的关键时间节点，并在各个节点完成项目验收需要的各项内容，包括实施内容、测试内容、文档管理等等并配合编制资产明细表。

2.投标人应在项目建设完成后配合招标方完成项目竣工验收工作。包括且不限于编制项目竣工总结报告，整理和准备各单项及总体项目资料，组织绘制竣工图等招标方要求提供的内容。

3.投标人应及时交付系统并配合买方进行初步验收和系统试运行。如有缺陷，卖方应立即修复或改进缺陷，并再次进行检测和评估。验收内容包括：硬件设备数量、配置等查验；软件功能测试；软件性能测试。

4.系统终验时，须对交付硬件/系统功能项进行逐项确认，参考指标为（一）技术需求。

第3包

（一）技术需求

      - 1、应用层DDoS攻击感知系统定制软件

1.1采购用途

应用层DDoS攻击感知系统实现应用层DDoS攻击数据的综合分析、多维展示功能，针对部署了应用层DDoS攻击监测防御设备的用户侧，进行日常应用层DDoS攻击的事件监测及场景化分析，从多个要素视角进行切入，深入挖掘攻击目标分布和攻击源分布，实时掌握应用层DDoS攻击态势和攻击要素变化动向，实现定向防护。

1.2需实现的功能要求

应用层DDoS攻击感知系统共分为四个子系统：应用层DDoS攻击总体态势展示子系统、应用层DDoS攻击趋势展示子系统、受控端分布态势展示子系统、重点攻击目标分布展示子系统。

应用层DDoS攻击总体态势展示子系统：对部署在用户端侧应用层DDoS设备所日常监测发现的应用层DDoS攻击进行数据汇总及统计分析，从防护对象、监测数据、攻击信息、攻击来源、攻击类型、被攻击对象等维度进行全面监控，实时掌握应用层DDoS攻击态势。

应用层DDoS攻击趋势展示子系统：以应用层DDoS攻击的时空直观展示为主维度，通过对应用层DDoS攻击事件在不同时间点和空间位置上的变化进行分析和预测呈现。空间维度上，结合地图等可视化手段进行呈现；时间维度上，以时间轴展开攻击的各种趋势。通过多种时空趋势的直观呈现，辅助理解应用层DDoS攻击事件随时间和空间的演变规律，揭示应用层DDoS攻击潜在的因果关系和影响因素。

受控端分布态势展示子系统：对于应用层DDoS攻击源，进一步分析攻击源的所属运营商、地理位置、业务属性等，为了解攻击活动的地理特征和区域集中度、攻击的来源和类型、攻击行为的协议偏好和攻击方式等提供数据支撑，为封堵和IP的安全治理提供支撑依据，支撑协同防御的快速响应。

重点攻击目标分布展示子系统：分析监测到的应用层DDoS攻击事件数据，对攻击目标的类型、频次、攻击流量、攻击类型、攻击时长、行业等信息进行深度挖掘，为重点地域、重点行业、重点IP、重点域名等防护对象的防护策略提供数据支撑，对高危目标进行提前预警和重点防护。

1.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本系统设计及开发需至少包含：应用层DDoS攻击总体态势展示子系统、应用层DDoS攻击趋势展示子系统、受控端分布态势展示子系统、重点攻击目标分布展示子系统 |
| 2 | 应用层DDoS攻击总体态势展示子系统功能需求 | ★ | 支持针对监测防护对象数量的统计和展示； 支持平台所处理的监测数据量的统计呈现； 支持统计攻击次数的总量及实时量，直观展示应用层DDoS攻击频次； 支持对攻击源要素的态势展示，从攻击源IP、攻击源省份等维度的统计及高频重点呈现； 支持对攻击类型分布的统计及态势呈现； 支持对被攻击对象信息的直观呈现，通过统计排名等方式对需重点关注的对象进行展示。 |
| 3 | 应用层DDoS攻击总体态势展示子系统性能需求 | ★ | 支持对应用层DDoS攻击安全事件的实时监测，实时性可达分钟级，能够及时发现和报告攻击活动； 支持不少于3种的可视化图表样式，支持良好的可视化呈现效果，以直观、易懂的方式将复杂的安全数据和信息及进行展示，提供清晰的安全态势感知，便于用户理解和决策； 支持整合多种数据源和安全指标，从全局和多维度的视角分析总体安全态势，提供更准确、全面的信息； 支持自动化进行数据收集和分析。支持通过自动化工具和算法实现实时的综合分析，减轻人工干预的负担，提高安全信息感知的速度和效率。 |
| 4 | 应用层DDoS攻击趋势展示子系统功能需求 | # | 支持针对应用层DDoS攻击常用攻击端口的统计和展示； 支持应用层DDoS攻击流量的时间序列统计分析及呈现； 支持应用层DDoS攻击次数的时间序列统计分析及呈现；支持实时及历史数据的时间范围定义； 支持对应用层DDoS攻击的地理空间展示，呈现应用层DDoS攻击活动在地理空间上的分布情况； 支持对攻击详情的实时查询及滚动展示。 |
| 5 | 应用层DDoS攻击趋势展示子性能功能需求 | # | 支持应用层DDoS攻击趋势的实时监测，实时性可达分钟级，能够及时发现和报告攻击趋势； 支持不少于3种的可视化图表样式，支持良好的可视化呈现效果，以直观、易懂的方式将复杂的安全数据和信息进行展示，提供清晰的安全态势感知，便于用户理解和决策； 支持整合多种数据源和应用层DDoS攻击趋势描述指标，从多维度的视角分析攻击趋势，提供更准确、全面的信息； 支持自动化进行数据收集和分析。支持通过自动化工具和算法实现实时的趋势分析，减轻人工干预的负担，提高攻击趋势感知的速度和效率。 |
| 6 | 受控端分布态势展示子系统功能需求 | # | 支持针对应用层DDoS攻击源类型的统计和展示； 支持针对应用层DDoS攻击源的时空序列展示； 支持针对应用层DDoS攻击源的User-Agent分析统计及动态展示。 |
| 7 | 受控端分布态势展示子系统性能需求 | # | 支持应用层DDoS攻击源的实时监测，实时性可达分钟级，能够及时发现和报告攻击趋势； 支持不少于3种的可视化图表样式，支持良好的可视化呈现效果，以直观、易懂的方式将复杂的安全数据和信息进行展示，提供清晰的安全态势感知，便于用户理解和决策； 支持整合多种数据源和应用层DDoS攻击源表征指标，从多维度的视角分析攻击源，提供更准确、全面的信息； 支持自动化进行数据收集和分析。支持通过自动化工具和算法实现实时的攻击源分析，减轻人工干预的负担，提高攻击源感知的速度和效率。 |
| 8 | 重点攻击目标分布展示子系统功能指标 | ★ | 支持针对应用层DDoS不同攻击类型所影响的攻击目标的统计和展示； 支持针对应用层DDoS攻击目标的时空序列展示。 |
| 9 | 重点攻击目标分布展示子系统性能指标 | # | 支持应用层DDoS攻击目标的实时监测，实时性可达分钟级，能够及时发现和报告攻击趋势； 支持不少于3种的可视化图表样式，支持良好的可视化呈现效果，以直观、易懂的方式将复杂的安全数据和信息进行展示，提供清晰的安全态势感知，便于用户理解和决策； 支持整合多种数据源和应用层DDoS攻击目标表征指标，从多维度的视角分析攻击源，提供更准确、全面的信息； 支持自动化进行数据收集和分析。支持通过自动化工具和算法实现实时的攻击目标分析，减轻人工干预的负担，提高攻击目标感知的速度和效率。 |

      - 2、应用层DDoS攻击监测识别系统定制软件

2.1采购用途

实现对网络中应用层DDoS攻击行为的实时监测和识别

2.2需实现的功能要求

应用层DDoS攻击监测识别系统总体框架上由异常流量监测子系统、异常访问监测子系统、异常协议监测子系统、重点网络节点监测子系统、重点终端用户监测子系统、重点行业监测子系统等至少6大子系统组成：

异常流量监测子系统：异常流量监测子系统是一种用于监测应用层网络流量中是否存在异常事件的子系统。当应用层DDoS攻击端网协同防御平台接收到用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据后，异常流量监测子系统对目标IP或目标业务进行实时过滤和分析，分析内容包括进出网络的应用层数据包数量、流量速率、协议类型等，以获取全面的应用层网络流量信息，通过分析应用层网络流量的行为模式和规律，识别出异常的流量活动，如大规模的应用层数据包洪泛、流量突增突降、断流等异常事件。

异常访问监测子系统：异常访问监测子系统是一种用于监测应用层连接请求访问是否存在异常事件的子系统。当应用层DDoS攻击端网协同防御平台接收到用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据后，异常访问监测子系统对源IP、目标IP或目标业务的连接数进行实时过滤和分析，分析内容包括终端用户的请求连接、请求协议组成等，以获取全面的应用层访问连接信息，通过分析应用层连接请求的行为模式和规律，识别出异常的访问请求，如大规模的应用层CC攻击、异常的连接耗尽等恶意访问等异常事件。

异常协议监测子系统：异常协议监测子系统是一种用于实时监测和识别网络中异常协议行为的子系统。当应用层DDoS攻击端网协同防御平台接收到用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据后，异常协议监测子系统对目标对象的请求协议进行实时过滤和分析，分析内容包括终端用户的协议组成、协议流量变化等，以获取全面的应用层协议信息，通过分析应用层协议的特征和规律，识别出协议异常事件，如大规模的应用层协议滥用、畸形包等恶意访问等异常事件。通过这些功能，异常协议监测系统可以提高网络安全性，保护网络免受未经授权的协议访问和恶意攻击，提高网络的可靠性和稳定性，加强网络管理和维护。

重点网络节点监测子系统：重点网络节点监测子系统是用于监测重点网络的应用层流量中是否存在异常事件的子系统。当应用层DDoS攻击端网协同防御平台接收到用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据后，重点网络节点监测子系统对目标IP或目标业务进行实时过滤和分析，分析内容包括进出网络的应用层数据包数量、流量速率、协议类型等，以获取全面的应用层网络流量信息，通过分析应用层网络流量的行为模式和规律，识别出异常的流量活动，如大规模的应用层数据包洪泛、流量突增突降、断流等异常事件。

重点终端用户监测子系统：重点终端用户监测子系统是用于监测重点终端用户的应用层流量中是否存在异常事件的子系统。当应用层DDoS攻击端网协同防御平台接收到用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据后，重点终端用户监测子系统对目标IP或目标业务进行实时过滤和分析，分析内容包括进出网络的应用层数据包数量、流量速率、协议类型等，以获取全面的应用层网络流量信息，通过分析应用层网络流量的行为模式和规律，识别出异常的流量活动，如大规模的应用层数据包洪泛、流量突增突降、断流等异常事件。

重点行业监测子系统：重点行业监测子系统是用于监测重点行业的应用层流量中是否存在异常事件的子系统。当应用层DDoS攻击端网协同防御平台接收到用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据后，重点行业监测子系统对目标IP或目标业务进行实时过滤和分析，分析内容包括进出网络的应用层数据包数量、流量速率、协议类型等，以获取全面的应用层网络流量信息，通过分析应用层网络流量的行为模式和规律，识别出异常的流量活动，如大规模的应用层数据包洪泛、流量突增突降、断流等异常事件。

2.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：异常流量监测子系统、异常访问监测子系统、异常协议监测子系统、重点网络节点监测子系统、重点终端用户监测子系统、重点行业监测子系统。 |
| 2 | 异常流量监测子系统功能需求 | ★ | 支持统计目标对象系统出、入向流量的当前流量值、历史流量峰值和历史流量平均值，直观展示目标对象流量基本动态； 支持接收目标对象流量信息，绘制目标对象流量趋势图，直观展示目标对象系统的流量趋势，并根据流量趋势判断是否存在异常事件； 支持统计所监测系统访问源的国内省份访问来源和境外流量来源的分布情况，并根据源地理位置的流量分布判断是否存在异常事件； 支持统计所监测系统出、入向流量在各节点的分布占比，并根据占比数据的变化判断是否存在异常事件； 支持统计目标对象出、入向流量的应用层协议组成比例分布，并根据协议比例分布数据的变化判断是否存在异常事件； 支持监测到异常事件后，通过邮件、声、光、电等多种方式进行告警。 |
| 3 | 异常流量监测子系统性能需求 | # | 能够监测的节点不少于1000个； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据； 支持在分析到异常事件后，30秒内发出告警信息。 |
| 4 | 异常访问监测子系统功能需求 | # | 支持统计所监测系统入向流量的当前访问请求数、历史请求数峰值和历史请求数平均值，直观展示目标对象连接请求基本动态； 支持接收所监测系统访问请求数信息，绘制所监测系统访问请求数趋势图，直观展示目标对象系统的访问请求数趋势，并根据访问请求数趋势变化判断是否存在异常事件； 支持统计目标对象系统访问源的国内省份访问来源和境外访问请求数来源的分布情况，并根据源地理位置的访问请求数分布判断是否存在异常事件； 支持统计所监测系统入向访问请求数在各节点的分布占比，并根据占比数据的变化判断是否存在异常事件； 支持统计目标对象入向访问请求数在应用层各个协议组成的比例分布，并根据协议比例分布数据的变化判断是否存在异常事件； 支持监测到异常事件后，通过邮件、声、光、电等多种方式进行告警。 |
| 5 | 异常访问监测子系统性能需求 | # | 能够监测的对象节点不少于1000个； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据； 支持在分析到异常事件后，30秒内发出告警信息。 |
| 6 | 异常协议监测子系统功能需求 | # | 支持统计目标对象系统入向流量的协议类型、协议流量占比、协议报文特征，直观展示目标对象协议报文的基本动态； 支持接收目标对象访问协议的流量信息，绘制目标对象访问协议的流趋势图，直观展示目标对象系统访问协议的流量趋势，并根据协议流量趋势变化和特征判断是否存在异常事件； 支持统计目标对象系统协议分布、协议平均包长等信息识别是否存在异常； 支持统计目标对象入向访问流量在应用层各个协议组成的比例分布，并根据协议比例分布数据的变化判断是否存在异常事件； 支持监测到异常事件后，通过邮件、声、光、电等多种方式进行告警。 |
| 7 | 异常协议监测子系统性能需求 | # | 能够监测的目标对象不少于1000个； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据； 支持在分析到异常事件后，30秒内发出告警信息。 |
| 8 | 重点网络节点监测子系统功能需求 | ★ | 支持统计重点网络节点的出、入向流量的当前流量值、历史流量峰值和历史流量平均值，直观展示重点网络节点流量基本动态； 支持接收所监测系统网络节点流量信息，绘制所监测系统网络节点流量趋势图，直观展示重点网络节点的流量趋势，并根据流量趋势判断是否存在异常事件； 支持统计所监测系统网络节点的国内省份访问来源和境外流量访问来源的流量地理位置分布情况，并根据源地理位置的流量分布判断是否存在异常事件； 支持统计所监测系统网络节点出、入向流量在各节点的分布占比，并根据占比数据的变化判断是否存在异常事件； 支持统计重点网络节点出、入向流量的应用层协议组成比例分布，并根据协议比例分布数据的变化判断是否存在异常事件； 支持监测到异常事件后，通过邮件、声、光、电等多种方式进行告警。 |
| 9 | 重点网络节点监测子系统性能需求 | # | 能够监测的网络节点不少于1000个； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据； 支持在分析到异常事件后，30秒内发出告警信息。 |
| 10 | 重点终端用户监测子系统功能需求 | # | 支持统计目标终端用户的出、入向流量的当前流量值、历史流量峰值和历史流量平均值，直观展示重点终端用户流量基本动态； 支持接收目标终端用户流量信息，绘制重点终端用户流量趋势图，直观展示重点终端用户的流量趋势，并根据流量趋势判断是否存在异常事件； 支持统计目标终端用户的国内省份访问来源和境外流量访问来源的流量地理位置分布情况，并根据源地理位置的流量分布判断是否存在异常事件； 支持统计目标终端用户出、入向流量在各节点的分布占比，并根据占比数据的变化判断是否存在异常事件； 支持统计目标终端用户出、入向流量的应用层协议组成比例分布，并根据协议比例分布数据的变化判断是否存在异常事件； 支持监测到异常事件后，通过邮件、声、光、电等多种方式进行告警。 |
| 11 | 重点终端用户监测子系统性能需求 | # | 能够监测的目标终端用户不少于1000个； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据； 支持在分析到异常事件后，30秒内发出告警信息。 |
| 12 | 目标行业监测子系统功能需求 | ★ | 支持统计目标行业的出、入向流量的当前流量值、历史流量峰值和历史流量平均值，直观展示目标行业流量基本动态； 支持接收目标行业流量信息，绘制目标行业流量趋势图，直观展示目标行业的流量趋势，并根据流量趋势判断是否存在异常事件； 支持统计目标行业的国内省份访问来源和境外流量访问来源的流量地理位置分布情况，并根据源地理位置的流量分布判断是否存在异常事件； 支持统计对接系统的出、入向流量在节点的分布占比，并根据占比数据的变化判断是否存在异常事件； 支持统计目标行业出、入向流量的应用层协议组成比例分布，并根据协议比例分布数据的变化判断是否存在异常事件； 支持监测到异常事件后，通过邮件、声、光、电等多种方式进行告警。 |
| 13 | 目标行业监测子系统功能需求 | # | 能够监测的目标行业不少于1000个； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据； 支持在分析到异常事件后，30秒内发出告警信息。 |

      - 3、应用层DDoS攻击研判分析系统定制软件

3.1采购用途

通过部署监测探针等方式，实现主流及新型应用层DDoS的主动监测和研判分析，提前掌握攻击组织动态。对攻击源、攻击组织等特征进行全方位分析画像，为应用层DDoS攻击防御提供精准的数据支撑和处置依据。

3.2需实现的功能要求

攻击事件研判分析系统包括至少6个子系统，具体为：

异常流量日志静态分析子系统：对全网上传的应用层DDoS攻击相关的日志进行静态分析，通过对异常流量日志进行静态分析，系统可以识别攻击流量和正常流量之间的差异，从而准确地检测出应用层DDoS攻击行为，提高网络安全防护的准确性和效率。子系统能够识别不同类型的应用层DDoS攻击。通过分析异常流量日志中的字段和特征，系统可以识别HTTP Flood、Slowloris、DNS Amplification等不同类型的攻击，快速了解攻击的性质和特点，采取相应的防御措施。

访问行为动态分析子系统：应用层DDoS攻击访问行为动态分析是指对应用层DDoS攻击的实时访问行为进行监测、分析和识别的过程。在应用层DDoS攻击访问行为动态分析中，系统会实时监测网络流量和请求，并对其进行分析，以识别潜在的DDoS攻击行为。这包括监测请求频率、连接数、数据包大小、HTTP请求特征、用户行为等方面的动态行为。通过动态分析应用层DDoS攻击的访问行为，系统可以检测和识别异常的请求模式、攻击的特征以及恶意行为。这使得系统能够及时响应攻击并采取相应的防护措施，例如实施访问限制、黑名单/白名单过滤、流量清洗等，以保护网络资源和应用程序的正常运行。

攻击特征分析子系统：应用层DDoS攻击特征分析子系统是一种用于检测、分析和应对应用层DDoS攻击的系统。应用层DDoS攻击是指攻击者利用应用层协议的漏洞或者大量恶意请求，对目标服务器或网络进行拒绝服务攻击，从而导致服务不可用或性能下降。

多维关联分析子系统：该系统能够识别攻击源IP地址、关联攻击目标、分析攻击手法、检测攻击时间、分析攻击工具、评估攻击影响。通过这些模块的协同工作，系统能够提供全面的应用层DDoS攻击分析，并为防御策略提供准确建议。。

情报关联分析子系统：用于收集、整合和分析与应用层DDoS攻击相关的情报数据，如肉鸡IP情报、反射器情报、IoT情报等。它通过高级关联分析和数据挖掘技术，揭示攻击者行为模式和攻击链，溯源攻击源头，提供实时监测与警报。

攻击源定位分析子系统：通过数据采集、IP信息提取、地理位置库同步和查询等多个模块的协同作用，该子系统能够从收集到的数据中提取攻击源IP地址，并利用IP地址地理位置库进行查询和分析，最终得出攻击源的地理位置信息。

3.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：异常流量日志静态分析子系统、访问行为动态分析子系统、攻击特征分析子系统、多维关联分析子系统、情报关联分析子系统、攻击源定位分析子系统。 |
| 2 | 异常流量日志静态分析子系统功能需求 | ★ | 对应用层DDoS攻击监日志静态分析； 能对接应用层DDoS攻击监测设备； 能对接应用层DDoS攻击防御设备。 |
| 3 | 异常流量日志静态分析子系统性能需求 | # | 能够支持每秒收取应用层DDoS攻击监测防御日志不少于3000条； 能够支持分析应用层DDoS攻击监测防御设备日志不少于10种。 |
| 4 | 访问行为动态分析子系统功能需求 | # | 对应用层访问流量进行访问行为动态分析。 |
| 5 | 访问行为动态分析子系统性能需求 | # | 能够支持访问行为动态分析的行为不少于6种。 |
| 6 | 攻击特征分析子系统功能需求 | # | 对应用层访问流量进行攻击特征分析。 |
| 7 | 攻击特征分析子系统性能需求 | # | 能够支持典型应用层协议不少于6种。 |
| 8 | 多维关联分析子系统功能需求 | # | 对应用层访问流量进行攻击特征分析。 |
| 9 | 多维关联分析子系统性能需求 | # | 能够支持关联分析内容不少于6种。 |
| 10 | 情报关联分析子系统功能需求 | ★ | 实现情报系统对接功能。 |
| 11 | 情报关联分析子系统性能需求 | # | 能够支持关联情报不少于6种类型。 |
| 12 | 攻击源定位分析子系统功能需求 | ★ | 实现对攻击源的准确定位，对攻击源地理位置进行展示分析。 |
| 13 | 攻击源定位分析子系统性能需求 | # | 能够支持分析定位至少10000个攻击源。 |

      - 4、应用层DDoS攻击跨网协同处置系统定制软件

4.1采购用途

实现跨网络、跨地域、跨节点的应用层DDoS攻击的跨网协同处置功能。

4.2需实现的功能要求

端网联动资源管理子系统：用于对分布式端网联动监测防御节点的管理调度，以及对接平台防御资源的监测管理；子系统接收设备分布式端网联动设备报送的实时信息，实现设备清单管理、设备状态监控、设备配置管理以及生命周期管理等多个方面。通过有效的端网联动资源管理，实时监测各节点运行工作状态，确保设备的正常运行、安全性和高效联动，提高业务的连续性和运行效率。

节点处置状态监测管理子系统：用于对分布式端网联动监测防御节点的处置状态的监测，以及对接企业平台防御资源的处置状态的监测管理。子系统实时接收分布式端网联动设备报送的各个节点针对应用层DDoS攻击流量的处置信息，并对当前的处置进程、处置方式、处置结果等信息进行统计管理，实时监测各个节点处置情况。

处置动态评估子系统：用于对分布式端网联动监测防御节点的处置状态、处置效率的实时监测，子系统实时接收分布式端网联动设备报送的各个节点针对应用层DDoS攻击流量的处置信息。在对接企业侧进行端网联动处置过程中，记录并跟踪端侧-网络在协同处置中的应对策略动态，主动拨测防御对象业务状态变化，实时跟踪研判当前处置策略的生效情况。

端网协同指令管理子系统：用于监测企业侧平台针对本网内端网协同处置指令下发和执行情况。包括对网络侧协同指令的类型和状态以及用户侧设备协同指令的类型和执行情况，行业侧平台通过对端网协同指令的实时监测，以全局视角跟踪多节点的指令动态。

攻击跨网协同子系统：用于对接联动企业侧平台进行跨网联动处置，针对应用层跨网攻击，子系统下发协同处置指令至企业侧平台，企业侧平台进行指令研判，并结合攻击事件信息，并由企业侧平台联动分布式端网联动监测防御节点进行处置响应，并将结果报送至子系统进行记录。

协同任务管理子系统：用于对协同任务进行配置编排管理，基于攻击类型、攻击烈度、攻击战法、跨网跨域等情况自定义生成协同防御策略任务，并根据攻击事件信息下发协同处置任务至企业侧平台，同时跟踪收集汇聚各企业侧平台对处置任务的执行情况，对协同任务进程异常节点，在任务执行过程下发预警信息，通告建议进行协同策略优化。

4.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：端网联动资源管理子系统、节点处置状态监测管理子系统、处置动态评估子系统、端网协同指令管理子系统、攻击跨网协同子系统、协同任务管理子系统。 |
| 2 | 端网联动资源管理子系统功能需求 | ★ | 支持针对监测防御设备状态的实时监测； 支持企业侧平台防御资源的状态数据的汇聚； 支持监测防御设备的设备清单管理，包括设备清单的增加、修改、删除、查询； 支持企业侧平台防御资源的状态数据同步更新。 |
| 3 | 端网联动资源管理子系统性能需求 | # | 支持针对不少于10节点的设备的监测管理； 支持不少于3个企业侧平台的防御资源数据报送； 支持不少于500个设备的的修改和查询。 |
| 4 | 节点处置状态监测子系统功能需求 | # | 支持针对监测防御设备处置状态的监测管理功能； 支持针对企业侧平台防御资源处置能力的监测管理功能； 支持对监测防御设备运行状态的实时监测管理功能。 |
| 5 | 节点处置状态监测子系统性能需求 | # | 支持针对不少于10节点的设备处置状态的监测管理； 支持针对监测防御设备处置状态的秒级监测； 支持不少于3家基础电信企业侧平台监测防御资源的监测管理功能。 |
| 6 | 处置动态评估子系统功能需求 | ★ | 支持主被动处置状态监测管理功能； 支持处置进程、处置结果的监测跟踪功能。 |
| 7 | 处置动态评估子系统性能需求 | # | 支持并发对不少于20个节点的处置状态的主动探测功能； 支持不少于2种探测模式的处置状态探测功能； 支持不少于3种处置建议指令的下发和管理功能； 支持并发下不少于3个企业侧平台下发处置建议指令的下发和管理功能。 |
| 8 | 端网协同指令管理子系统功能需求 | ★ | 支持针对企业侧平台本网内端网协同处置指令下发和执行情况的跟踪； 支持对企业侧平台指令记录及响应状态数据的汇聚。 |
| 9 | 端网协同指令管理子系统性能需求 | # | 支持不少于3个企业侧平台的指令及指令执行结果数据报送。 |
| 10 | 攻击协同处置子系统功能需求 | # | 具备跨网应用层DDoS攻击事件识别能力； 支持对跨网协同处置任务的精细配置，包括处置起止时间、持续时间、处置目标、联动对象等； 支持对目标IP流量进行跨网协同清洗； 支持对目标IP流量进行跨网协同封堵； 支持对源IP、目的IP、源端口、目的端口等多种组合流量进行跨网精准压制； 支持对历史联动指令数据的复盘展示。 |
| 11 | 攻击协同处置子系统性能需求 | # | 下发协同处置指令的延迟不超过30S。 |
| 12 | 协同任务管理子系统功能需求 | # | 具备协同处置任务及协同预警任务的管理功能； 具备基于任务信息对接攻击监测识别系统及攻击研判分析系统的数据分析结果。 |
| 13 | 协同任务管理子系统性能需求 | # | 可支持不少于10个任务的多进程运行。 |

      - 5、应用层DDoS攻击实网仿真测试系统定制软件

5.1采购用途

生成应用层DDoS攻击真实流量，对靶标目标进行实网仿真测试。

5.2需实现的功能要求

应用层DDoS攻击实网仿真测试系统由至少六个子系统组成，包括仿真流量生成子系统、攻击任务管理子系统、攻击节点管理子系统、攻击战法编排子系统、攻击效果跟踪子系统和攻击过程动态呈现子系统：

仿真流量生成子系统：用于生成模拟DDoS攻击的网络流量的专用设备。

攻击任务管理子系统：实现调度不同区域的仿真流量生成引擎对指定域名或IP地址进行应用层DDoS攻击模拟任务，对任务回送数据汇聚展示，对历史实网仿真进行复盘回放和管理，实现全面演练评估目标系统的抗应用层DDoS防护的能力。

攻击节点管理子系统：用于管理和监控分布式各攻击节点。实现攻击节点的系统的管理、调度、配置、性能和故障的监测，各攻击节点的正常运行和高可用性。实现节点配置和部署、节点监控和状态管理、节点自动发现和注册、节点配置更新和扩展、节点故障处理和恢复、安全管理和访问控制等功能。

攻击战法编排子系统：用于在进行发起应用层DDoS网络攻击时，组织和执行的一系列有序的攻击策略。

攻击效果跟踪子系统：用于监测和评估应用层DDoS实网攻击活动的攻击效果，通过监测攻击发起侧特征评估攻击烈度，监测攻击目标侧系统服务受影响状态评估攻击效果，检测防护效果。通过收集、分析和报告有关攻击活动的数据，直观展示攻击的效果和攻击目标收到的影响，侧面测评采取适当的应对措施起到的防御效果。

攻击过程动态呈现子系统：用于以动态方式展示和呈现应用层DDoS攻击实网仿真的执行过程和相关信息。主要功能是将攻击的执行过程可视化，并提供实时的状态更新和详细的攻击信息，通过图表、地图、仪表盘、热力图、柱状折线饼图等方式展示攻击目标选择信息，使用的战法策略信息，攻击目标所在地理位置信息，攻击流量信息，以及攻击源的地理位置和攻击规模等信息。

5.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：仿真流量生成子系统、攻击任务管理子系统、攻击节点管理子系统、攻击战法编排子系统、攻击效果跟踪子系统和攻击过程动态呈现子系统。 |
| 2 | 仿真流量生成子功能指标 | ★ | 支持DNS Flood流量生成引擎模块； 支持SMTP Flood流量生成引擎模块； 支持FTP Flood流量生成引擎模块； 支持HTTP Flood流量生成引擎模块； 支持HTTPS Flood流量生成引擎模块； 支持物联网协议SSDP Flood流量生成引擎模块。 |
| 3 | 仿真流量生成子性能需求 | # | 能够输出的最大攻击流量不低于40Gbps； 能够产生的应用层DDoS攻击流量不少于6种。 |
| 4 | 攻击任务管理子系统功能需求 | # | 支持对攻击任务的精细配置，包括任务起止时间、持续时间、流量规模等； 支持对当前攻击任务和历史攻击任务的展示； 支持对攻击任务效果评估数据的可视化展示； 支持对历史攻击任务数据的复盘展示。 |
| 5 | 攻击任务管理子系统性能需求 | # | 能够管理的并发攻击任务不少于10个。 |
| 6 | 攻击节点管理子功能需求 | ★ | 支持对各攻击节点的统一管理和调度； 支持对各攻击节点性能监测； 支持对各攻击节点故障监测。 |
| 7 | 攻击节点管理子性能需求 | # | 能够管理的攻击节点数量不少于30个。 |
| 8 | 攻击战法编排子系统功能需求 | # | 支持多攻击战法混合编排； 攻击战法不少于6种。 |
| 9 | 攻击战法编排子系统性能需求 | # | 攻击战法编排配置延迟不超过3秒。 |
| 10 | 攻击效果跟踪子功能需求 | ★ | 支持对攻击发起侧DDoS流量规模和攻击能力评估； 支持攻击目标服务终端或性能下降状态监测。 |
| 11 | 攻击效果跟踪子性能需求 | # | 攻击效果变化追踪的周期为秒级。 |

      - 6、应用层DDoS数据智能融合处理系统定制软件

6.1采购用途

检测和应对应用层DDoS攻击的智能化系统。

6.2需实现的功能要求

应用层流量基线学习子系统：系统的核心组件之一。它通过对正常网络流量进行分析和学习，建立起网络的基准行为模型。

攻击报文特征抽取子系统：系统的另一个重要组件。它负责从原始数据流中提取出有用的特征信息，用于后续的攻击识别和建模。

攻击载荷特征识别子系统：系统的关键组件之一。它通过对数据流中的载荷进行分析和识别，判断是否存在恶意攻击的载荷。

多向量攻击特征智能建模子系统：系统的另一个重要组件。它通过对多个攻击向量的特征进行分析和建模，提高系统对复杂多向量攻击的识别能力。

算法自适应调整子系统：系统的关键组件之一。它负责对系统中的算法参数进行动态调整和优化，以提高系统的鲁棒性和适应性。

6.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：应用层流量基线学习子系统、攻击报文特征抽取子系统、攻击载荷特征识别子系统、多向量攻击特征智能建模子系统和算法自适应调整子系统。 |
| 2 | 应用层流量基线学习子系统功能需求 | # | 支持异常检测和识别能力，系统可以通过学习正常的应用层流量行为，建立基线模型，从而能够判断当前的应用层流量是否异常。通过与基线模型的比较，系统可以检测出网络中的异常应用层流量行为，如应用层CC攻击、慢速攻击等，进一步提高对异常流量的识别能力； 支持按目标对象生成出、入向流量的当前流量值、历史流量峰值和历史流量平均值的基线数据； 支持根据目标对象系统访问源的国内省份访问来源和境外流量来源的分布情况生成数据基线； 支持根据目标对象系统出、入向流量在各节点的分布占比生成基线； 支持根据目标对象出、入向流量的应用层协议组成比例分布生成数据基线； 支持对基线建模模型进行自学习动态调整更新，实现自适应生成基线。 |
| 3 | 应用层流量基线学习子系统性能需求 | # | 能够生成基线的目标对象不少于1000个； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据； 支持在收到数据后，7天内生成数据基线。 |
| 4 | 攻击报文特征抽取子系统功能需求 | ★ | 支持对攻击报文进行采集统计； 支持对攻击报文中的协议进行提取和识别，并生成攻击特征； 支持对攻击报文中的数据包长度进行提取和识别，并生成攻击特征； 支持对攻击报文中的地理位置分布进行提取和识别，并生成攻击特征； 支持对攻击报文中的源和目的等端口进行提取和识别，并生成攻击特征； 支持对提取的各维度的攻击报文特征进行展示和应用。 |
| 5 | 攻击报文特征抽取子系统性能需求 | # | 系统需要能够满足针对不少于1000个目标对象进行应用层攻击报文特征抽取； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据。 |
| 6 | 攻击载荷特征识别子系统功能需求 | ★ | 支持对攻击报文的载荷信息进行采集统计； 支持对攻击报文中的载荷信息进行提取分析和识别，并生成攻击载荷特征； 支持通过协议匹配对攻击报文中的载荷进行提取分析和识别，支持协议匹配方式生成攻击特征； 支持通过关键字匹配对攻击报文中的载荷进行提取分析和识别，支持关键字识别生成攻击特征； 支持通过模式匹配对攻击报文中的载荷进行提取和识别，并生成攻击特征； 支持对提取的各维度的载荷特征进行展示和应用。 |
| 7 | 攻击载荷特征识别子系统性能需求 | # | 系统需要能够满足针对不少于1000个目标对象进行应用层报文载荷特征抽取； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据。 |
| 8 | 多向量攻击特征智能建模子系统功能需求 | ★ | 支持对攻击报文数据信息进行采集统计和预处理； 支持对攻击特征选择性分析； 支持通过选择多向量攻击特征进行智能建模； 支持通过智能建模训练模型准确率； 支持通过智能调参实现模型优化； 支持利用多向量攻击特性实现攻击告警。 |
| 9 | 多向量攻击特征智能建模子系统性能需求 | # | 系统需要能够满足针对不少于1000个目标对象进行多向量智能建模； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据。 |
| 10 | 算法自适应调整子系统功能需求 | # | 系统支持对用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据进行采集统计和预处理； 系统支持实时监测算法的输入、输出和运行情况，以及环境的变化。通过对这些数据的分析，系统可以了解当前的算法性能和环境状态，为后续的参数调整提供依据； 系统支持生成一套合理的参数调整策略。这个策略应该考虑到算法的特性、应用场景的需求以及环境的变化，以确保算法在不同情况下都能够达到较好的性能； 系统具备实现具体的参数调整算法。这个算法可以是基于经验的规则，也可以是基于机器学习的模型。通过对历史数据的学习和分析，系统可以自动地优化算法参数，以适应新的情况； 系统支持根据参数调整策略和算法实现，自动地对算法参数进行调整。在调整过程中，系统会实时地监测算法的性能，并进行评估；如果发现性能有所提升，系统会保持当前的参数设置；如果性能下降，系统会继续进行参数调整，直到达到较好的性能； 系统可将参数调整的结果反馈给用户或应用程序。用户可以根据反馈结果进行进一步的分析和决策。同时，系统会将优化后的算法参数应用到实际的应用场景中，以提高算法的性能和适应性。 |
| 11 | 算法自适应调整子系统性能需求 | # | 系统需要能够满足针对不少于1000个目标对象进行算法自适应调整； 支持以固定的周期接收和分析用户端侧应用层DDoS攻击监测处置节点上报的数据。 |

      - 7、威胁情报库系统定制软件

7.1采购用途

实现对知识资源的浏览、增加、删除以及离线和在线更新等管理功能，并提供了标准的知识库访问接口和共享接口，实现灵活访问。

7.2需实现的功能要求

威胁情报库系统是一个综合性的系统，其中包含多个子系统，包括重点攻击事件库子系统、高频攻击源信息库子系统和情报对接子系统。这些子系统在整个威胁情报库系统中发挥不同的角色和功能，彼此之间相互关联，协同工作。

重点攻击事件库子系统：重点攻击事件库子系统是用于收集、存储和管理各种攻击事件信息的组件。它负责采集来自各种来源的攻击事件数据，并将其结构化和分类存储在威胁情报库中。这个子系统能够识别和描述各种攻击类型、攻击方式、受影响的系统或应用程序等相关信息。攻击事件库子系统为整个威胁情报库系统提供了基础数据，并为其他子系统提供数据支持和参考。

高频攻击源信息库子系统：高频攻击源信息库子系统专注于收集、分析和存储高频攻击源（如恶意IP地址、恶意域名等）的相关信息。它识别和记录那些经常发起攻击的源地址，并分析其行为模式、攻击方式和目标范围等。该子系统的目标是提供一个持续更新的高频攻击源数据库，为其他子系统提供及时的攻击源识别和防御支持。

情报对接子系统：情报对接子系统是用于与外部情报来源进行对接和交换的组件。从这些外部来源获取新的威胁情报数据。情报对接子系统负责对外部数据进行整合、解析和导入到威胁情报库中，以保持系统的实时性和全面性。通过与外部情报源的对接，该子系统扩展了威胁情报库系统的数据源，丰富了系统的信息内容。

7.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：重点攻击事件库子系统、高频攻击源信息库子系统、情报对接子系统。 |
| 2 | 重点攻击事件库子系统功能指标 | ★ | 支持重点DDoS攻击事件的存储统计； 支持重点DDoS攻击事件的列表展示； 支持重点DDoS攻击事件的按条件查询； 支持重点DDoS攻击事件导出。 |
| 3 | 重点攻击事件库子系统性能指标 | # | 能够支持的重点DDoS攻击事件数每天不少于10000个。 |
| 4 | 高频攻击源信息库子系统功能指标 | ★ | 支持高频攻击源的判断生成、状态维护、删除； 支持高频攻击源与情报匹配。 |
| 5 | 高频攻击源信息库子系统性能指标 | # | 能够支持的高频攻击源统计库条目数不少于500万。 |
| 6 | 情报对接子系统功能指标 | ★ | 支持三方威胁情报库联动； 支持威胁情报库的更新； 支持威胁情报库的查询； 支持威胁情报库共享。 |
| 7 | 情报对接子系统性能指标 | # | 能够支持的威胁情报库条目数不少于100万。 |

      - 8、数据采集汇聚系统定制软件

8.1采购用途

对数据的采集、识别、解析、预处理进行全过程管理，负责系统相关数据的全生命周期流程管理。

8.2需实现的功能要求

数据采集汇聚系统包括至少4个子系统，分别为数据汇聚子系统、数据识别子系统、数据解析子系统、数据预处理子系统。具体如下：

数据汇聚子系统：实现针对原始数据的采集及汇聚，具备针对数据源管理、数据接入配置、数据采集执行、数据汇聚日志记录、数据接入接口信息统计呈现等功能。通过配套的采集汇聚机制和策略，保障数据采集的完整性、准确性、一致性、及时性、安全性。

数据识别子系统：实现针对数据汇聚子系统采集的数据进行进一步的识别分析。数据识别子系统针对应用层DDoS数据的数据类型、数据格式、数据结构、数据特征、数据关系等，进行数据识别，对应用层DDoS数据进行更好的理解和管理，为后续的数据处理、分析和挖掘提供基础。

数据解析子系统：实现对采集到的不同类型数据的解析。数据解析子系统的核心功能包括如下方面，即：针对应用层DDoS告警数据的解析、针对应用层DDoS流量数据的解析、针对DNS日志、HTTP日志、FTP日志、SMTP日志等数据的解析。数据解析子系统解析后的数据进入数据预处理过程，从而实现数据分析的数据准备。

数据预处理子系统：实现在对数据进行进一步分析、建模或应用之前，对应用层DDoS数据进行一系列的处理和准备，主要包括对数据进行清洗、转换和集成，以便后续的分析和挖掘。

8.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：数据汇聚子系统、数据识别子系统、数据解析子系统、数据预处理子系统。 |
| 2 | 数据汇聚子系统功能需求 | ★ | 支持数据汇聚情况的统计分析，包括数据接入量统计、数据接入类型统计，支持针对数据接入详情的查询； 支持针对数据源的信息管理，对数据源信息的新增、修改、删除、查询，配置信息包括数据源的标签描述等； 支持数据采集接口的配置信息管理，可对配置信息进行新增、修改、删除、查询，可在数据采集接口配置中关联数据源信息； 支持对采集接口配置信息的下发，联动数据采集引擎，基于配置信息执行数据采集任务，进行数据采集；支持实时数据采集及离线数据采集； 支持对数据汇聚采集过程中的日志记录，日志查询。 |
| 3 | 数据汇聚子系统性能需求 | # | 至少支持每天10000条应用层DDoS攻击数据的信息接入； 具备水平扩展能力，能够动态调整资源以适应不断增长的需求,满足处理大量消息和增加负载时的数据传输处理性能需求； 支持数据传输的可靠性保障，提供不少于3种机制和策略来保障可靠的消息传输和存储，确保数据不会丢失，并具备高可用性和容错性； 日志留存时间不少于6个月。 |
| 4 | 数据识别子系统功能需求 | ★ | 支持对数据类型、数据格式、数据结构、数据关系的识别，满足数据解析子系统、数据预处理子系统系统及上层业务系统数据分析的要求。 |
| 5 | 数据识别子系统性能需求 | # | 数据识别性能及准确率满足应用系统对数据的消费需求； 具备水平扩展能力，可分布式部署，增加数据识别能力。 |
| 6 | 数据解析子系统功能需求 | ★ | 支持对应用层DDoS告警数据解析； 支持对应用层DDoS流量数据解析； 支持对DNS日志、HTTP日志、FTP日志、SMTP日志等的数据解析。 |
| 7 | 数据解析子系统性能需求 | # | 每秒解析的数据量满足应用系统对数据的消费需求； 具备水平扩展能力，可分布式部署，增加数据解析能力。 |
| 8 | 数据预处理子系统功能需求 | # | 支持基于数据的特定属性、特征或数值范围的条件进行数据的过滤； 支持基于唯一标识符、字段匹配或哈希算法的数据去重； 支持数据格式及类型转换，从而满足数据可被平台其他应用、系统或环境正常使用； 支持数据按照一定的规范和标准进行统一和归一化，从而满足数据分析需求； 支持针对数据进行特征选择和提取，从而为数据挖掘及建模完成数据准备。 |
| 9 | 数据预处理子系统性能需求 | # | 至少支持每天10000条应用层DDoS攻击数据的信息预处理； 支持集群化部署，具备大规模的数据集处理能力，处理方法和算法满足处理平台整体效率要求； 对数据进行预处理所需的时间满足应用对数据的消费需求。 |

      - 9、基础运维支撑系统定制软件

9.1采购用途

具备系统状态监测、数据状态监测和平台组件管理等关键功能。

9.2需实现的功能要求

系统状态监测管理子系统：用于监测和管理平台的系统状态。实时监控平台的软硬件组件和子系统运行的性能和健康状态，保证平台的稳定运行。

数据状态监测管理子系统：用于监测和保障数据的状态和质量。通过各个监测模块的运行和协作，实现对数据状态的全面监测，及时发现数据的异常情况、质量问题、安全威胁等，并提供相应的监测报告和警报，支撑运维人员及时采取措施修复问题，确保整体平台的数据状态和质量处于良好的状态。

平台组件管理子系统：用于管理和维护基础运营平台的各个组件。通过平台组件管理子系统的各个管理模块，运维人员可以对基础运营平台的各个组件进行有效管理和维护，确保组件的稳定运行和协同工作，以支持业务的正常进行和平台的可靠性。

9.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：系统状态监测管理子系统、数据状态监测管理子系统、平台组件管理子系统。 |
| 2 | 系统状态监测管理子系统功能需求 | ★ | 支持硬件、网络、操作系统资源状态监测； 支持平台各子系统运行状态监测； 支持基础安全性监测。 |
| 3 | 系统状态监测管理子系统性能需求 | # | 监测模块轮询周期不超过5分钟。 |
| 4 | 数据状态监测管理子系统功能需求 | ★ | 支持数据完整性、一致性、可用性监测； 支持数据质量、备份恢复、安全性监测。 |
| 5 | 数据状态监测管理子系统性能需求 | # | 监测模块轮询周期不超过5分钟。 |
| 6 | 平台组件管理子系统 | ★ | 支持平台网络、应用、数据库、运行环境和运维的组件管理。 |

      - 10、综合安全保障系统定制软件

10.1采购用途

集成多种安全措施和技术的综合性系统，旨在保护和维护行业侧平台的基础安全。

10.2需实现的功能要求

访问控制子系统：用于保障行业侧各系统、子系统访问安全，防止非法的主体访问受保护区域，合法用户在合法网络、使用合规方式访问受保护的系统、子系统，同时防范合法用户的非授权访问。

日志审计子系统：用于收集、存储和分析平台各系统和应用程序生成的日志数据。提供了对日志事件的全面可追溯性和审计能力，用于监测系统的运行状态、用户活动、安全事件等。日志审计系统可以帮助组织满足合规性要求，检测潜在的安全威胁，并进行故障排除和问题解决。

用户管理子系统：用于管理和维护用户信息的软件系统。提供一套完整的功能和工具，用于创建、维护、控制和监控用户账户及其相关权限。用户管理系统是组织内部或互联网应用中的重要组成部分，它帮助组织有效地管理用户身份，确保系统的安全性、可靠性和合规性。

权限管理子系统：用于管理和控制用户对系统、应用程序或资源的访问权限的软件组件。提供了一套机制和功能，用于确保用户获得适当的权限，以执行其工作职责，并防止未经授权的访问和潜在的安全风险。

10.3详细技术要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统基本组成 | ★ | 本子系统设计及开发需至少包含：访问控制子系统、日志审计子系统、用户管理子系统、权限管理子系统。 |
| 2 | 访问控制子系统功能指标 | ★ | 支持白名单机制，通过设置，限定或指定一个或一组IP访问； 支持黑名单机制，通过设置，禁止一个或一组IP访问。 |
| 3 | 访问控制子系统性能指标 | # | 设置访问控制策略立即生效（生效时间不超过3秒） |
| 4 | 日志审计子系统功能需求 | ★ | 支持日志收集，支持不同类型的日志格式和协议； 支持日志存储和管理，支持数据的归档、索引和保留，以及对存储数据的备份和恢复； 支持日志查询和搜索，提供日志查询和搜索功能，支持灵活的查询和过滤，以及可视化的图表和报表，帮助用户快速定位关键事件和问题。 |
| 5 | 日志审计子系统性能需求 | # | 日志查询响应时间不超过3秒。 |
| 6 | 用户管理子系统功能需求 | ★ | 支持用户登陆验证管理； 支持用户密码管理。 |
| 7 | 用户管理子系统性能需求 | # | 用户登陆身份核验时间不超过1秒。 |
| 8 | 权限管理子系统功能需求 | ★ | 支持权限分配管理； 支持权限移除管理。 |
| 9 | 权限管理子系统性能需求 | # | 配置用户权限生效时间不超过1秒。 |

（二）服务需求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 服务标准 | ★ | 投标人承诺所有软件提供三年免费保修升级，电话报修后2小时内响应，4小时上门服务，12小时内排除故障。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 2 |  | # | 在质保期内，如果卖方出售的相同型号产品发生软件更新/升级，卖方应将新发布的软件更新/升级在一个月内提供给买方，并到现场给予支持。 | 否 |
| 3 |  | ★ | 卖方需在投标总价以外单独列出质保期后的年度质保费用，卖方承诺买方可在过质保期后以此价格向卖方购买保修服务。 卖方需在投标总价以外单独列出质保期后的年度技术更新/升级费用，卖方承诺买方以此价格向卖方购买技术更新/升级服务。 | 否 |
| 4 | 人员资格标准 | ★ | 本项目需配备团队成员（包含项目经理、项目技术负责人）90名（含）以上。 | 是 |
| 5 | 所有权、知识产权归属及要求 | ★ | 本次采购所产生的全部技术成果及衍生品的所有权及知识产权归属买方所有。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |
| 6 | 驻场及运维 | ★ | 1、驻场人员要求7*24小时随时响应，24小时内给出解决方案； 2、项目建设过程中，应安排不少于30名研发人员在指定地点驻场开展系统开发和对接调测工作。 3、项目交付后，应安排不少于1名项目经理，15名运维人员在指定地点驻场开展专职运维工作，驻场服务时间不少于5年。 注：投标人提供承诺函，格式自拟，加盖公章。 | 是 |

（三）履约验收

1.投标人必须制定项目验收的关键时间节点，并在各个节点完成项目验收需要的各项内容，包括实施内容、测试内容、文档管理等等并配合编制资产明细表。

2.投标人应在项目建设完成后配合招标方完成项目竣工验收工作。包括且不限于编制项目竣工总结报告，整理和准备各单项及总体项目资料，组织绘制竣工图等招标方要求提供的内容。

3.投标人应及时交付系统并配合买方进行初步验收和系统试运行。如有缺陷，卖方应立即修复或改进缺陷，并再次进行检测和评估。验收内容包括：硬件设备数量、配置等查验；软件功能测试；软件性能测试。

4.系统终验时，须对交付硬件/系统功能项进行逐项确认，参考指标为（一）技术需求。

第六章  拟签订的合同文本

一、合同前附表（第1包和第2包适用）

本表是对合同条款的具体补充和修改，如与合同条款其他各部分内容有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★第三条 | 付款方式 |
|  | 甲方采用如下第[ 2 ]种方式付款 1.一次性付款。 甲方在乙方按合同约定期限交付标的物并全部验收合格，且甲方收到由乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内向乙方支付合同总价的百分之百，即¥[ ]元（大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用） 2.分期付款。 2.1 预付款：合同签订后，且甲方收到由乙方提供的如下单据之后，在10个工作日内支付合同总价的百分之[ 五十 ]，即¥[ ]元（大写：[ ] 元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用） 2.2 初验付款（适用/不适用）：合同标的物初验合格或完成到货安装调试后，由甲方收到乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内一次性向乙方支付合同总价的百分之[ / ]，即¥[ ]元（大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）《初验报告》 2.3 终验付款：合同标的物终验合格之后，由甲方收到乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内一次性向乙方支付合同总价的百分之[ 五十 ]，即¥[ ]元（人民币大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）终验验收材料 |

一、合同前附表（第3包适用）

本表是对合同条款的具体补充和修改，如与合同条款其他各部分内容有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★第三条 | 付款方式 |
|  | 甲方采用如下第[ 2 ]种方式付款 1.一次性付款。 甲方在乙方按合同约定期限交付标的物并全部验收合格，且甲方收到由乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内向乙方支付合同总价的百分之百，即¥[ ]元（大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用） 2.分期付款。 2.1 预付款：合同签订后，且甲方收到由乙方提供的如下单据之后，在10个工作日内支付合同总价的百分之[ 四十 ]，即¥[ ]元（大写：[ ] 元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用） 2.2 初验付款（适用/不适用）：合同标的物初验合格或完成到货安装调试后，由甲方收到乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内一次性向乙方支付合同总价的百分之[ 四十 ]，即¥[ ]元（大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）《初验报告》 2.3 终验付款：合同标的物终验合格之后，由甲方收到乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内一次性向乙方支付合同总价的百分之[ 二十 ]，即¥[ ]元（人民币大写：[ ]元整）： （1）应付金额的增值税发票 （2）付款说明 （3）终验验收材料 |

二、采购合同模板

国内资产采购合同

项目名称：[                          ]

项目编号：[               ]

合同名称：[请填写对应采购计划中的产品名称/系统名称 ]

合同编号：[               ]

招标编号：[               ]

甲方（买方）：中国信息通信研究院

乙方（卖方）：

合同条款专用部分

第一条 合同标的

甲方向乙方采购的标的物一览表：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同价格

合同含税总价为人民币[       ]元，大写[        ]元整。乙方向甲方提供合同总价的增值税[专用/普通 ]发票。

第三条 付款方式

（一）履约保证金( 适用/不适用 )

1.乙方应在本合同签订后5个工作日内向甲方支付合同总价10%的履约保证金，并提供履约保证金支付凭证。

2.履约保证金退还时间：甲方与乙方完成本项目最终验收[   ]个月后，无任何质量问题，甲方收到乙方履约保证金退还申请之后1个月内，向乙方无息退还履约保证金。

（二）甲方采用如下第[   ]种方式付款：

1.一次性付款。

甲方在乙方按合同约定期限交付标的物并全部验收合格，且甲方收到由乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内向乙方支付合同总价的百分之百，即¥[        ]元（大写：[           ]元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用）

2.分期付款。

2.1 预付款：合同签订后，且甲方收到由乙方提供的如下单据之后，在10个工作日内支付合同总价的百分之[    ]，即¥[       ]元（大写：[         ] 元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）履约保证金支付凭证（如履约保证金适用）

2.2 初验付款（ 适用/不适用 ）：合同标的物初验合格或完成到货安装调试后，由甲方收到乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内一次性向乙方支付合同总价的百分之[    ]，即¥[        ]元（大写：[           ]元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）《初验报告》

2.3 终验付款：合同标的物终验合格之后，由甲方收到乙方提供的如下单据，根据本项目财政资金拨付的实际情况，在相应财政资金拨付至甲方账户后10个工作日内一次性向乙方支付合同总价的百分之[    ]，即¥[        ]元（人民币大写：[             ]元整）：

（1）应付金额的增值税发票

（2）付款说明

（3）终验验收材料

（三）乙方收款账户：

户    名：

开户银行：

银行账号：

银行联行号：

（四）甲方开票信息：

纳税人名称：中国信息通信研究院

纳税识别号：12100000400009442Y

地址、电话：北京市海淀区学院路40号、010-62302429

开户银行：北京银行月坛支行

银行账号：20000002934500007349277

第四条 标的物的交付

1.交付时间：合同签订后[   ]个日历日内，双方选择合同条款通用部分第五条（一）2.的第[    ]项。

2.试运行期限（ 适用/不适用 ）：标的物初验合格或完成到货安装调试后即可开始试运行，试运行期为[    ]个日历日。试运行期内所有问题得到解决，且系统运行稳定后可以进行终验。

3.标的物交付地址：[              ]。

4.安装、调试期限（ 适用/不适用 ）：标的物全部到达安装现场后[   ]个日历日。

5.其他约定事项（包括不仅限于包装要求、开箱检验等方面）：

第五条 质量标准

1.特别约定：

第六条 售后服务和保修责任

1.乙方对合同标的物的质量保修期（以下简称：质保期）为    年，质保期自甲乙双方在合同标的物最终验收后签署的“验收报告”的日期开始计算。质保期内乙方应免费提供技术更新、升级服务。

2.乙方在合同标的物的质保期内，免费为甲方提供合同标的物的技术指导和维修服务。

3.质保期内，乙方保证在合同标的物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后   小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后  小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导；如果出现紧急技术问题，乙方的技术人员应在   小时内予以答复；如果要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的   小时内赶到现场解决问题。如乙方未按照以上要求响应的，甲方有权委托第三方对合同标的物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。

4.（ 适用/不适用 ）质保期内，如乙方在接到甲方维修通知后 72 小时仍不能修复有关标的物（指硬件设备），乙方应提供与该标的物同一型号的备用标的物。

5.乙方在合同规定的质保期届满后，有义务向甲方提供有偿的后续技术支持。

6.在合同标的物质保期届满后，如果因合同标的物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后    小时内到达现场。

7.其他：  如计量校准服务

第七条 知识产权

1.特别约定：

第八条 保密条款

1.特别约定：

第九条 违约责任

1.特别约定：

第十条 不可抗力

1.不可抗力其他情形：

2.其他约定：

第十一条 通知和送达

甲方：中国信息通信研究院

合同联系人及电话：_____________

交付联系人及电话：   填写申购人

电子邮箱：_____________

邮寄地址：_____________

乙方：

项目联系人及电话：

电子邮箱：

邮寄地址：

售后服务热线：

第十二条 合同变更或解除

1.合同变更的其他情形：

2.合同解除的其他情形：

第十三条 适用法律及争议解决

1.有关本合同的任何争议，双方选择合同条款通用部分第十四条所述方式解决。

第十四条 其他

1.其他约定：

合同条款通用部分

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方向乙方采购标的物，经平等协商达成本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

1.1下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及其附件

（2）中标/成交通知书

（3）招标/竞争性磋商/竞争性谈判文件及澄清补充文件及其他补充资料

（4）投标/响应文件及澄清补充文件及其他补充资料

1.2甲乙双方同意以上文件与本合同具有同等法律效力。若以上文件与本合同有差异的，以本合同内容为准；以上文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

2.“标的物”指合同中约定的货物和/或技术服务，如硬件、成品软件、软件开发、系统集成等内容。

3.“技术服务”指合同中约定的乙方应提供的服务，如：软件系统的需求分析、设计、开发、实施、项目管理、安装督导、安装、集成、测试、调试、验收、技术培训、维护、技术支持、质保期外的维护等。

4.“交付”指乙方在双方约定的日期内向甲方交付约定的合同标的物的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着甲方认可该交付物无质量问题。

5.“合同总价”指本合同标的物的含税价。

6.“现场”指安装合同标的物的场所。

7.“安装”指由乙方技术人员（或厂商）实施的安装工作，包括根据标的物安装图纸将部件连接和安防到位，及系统软件的安装。

8.“测试”指由乙方技术人员（或厂商）对合同标的物进行的测试。

9.“初验”或“终验”指甲方依据合同约定的验收标准，对标的物的验收，检验标的物是否达到合同约定的质量标准和要求。

10.“验收报告”指各批次或各阶段检验完成后由甲乙双方签署的验收合格的确认书。

11.“终验日期”指按合同规定签署终验验收报告的日期。

12.“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同标的物所应具备的使用说明书、使用指南、操作手册、维修指南、服务手册等文件。

13.“质保期”指标的物终验验收合格后，乙方免费对所卖给甲方的标的物更换整件或零部件、维修、保养、技术维护、更新升级等，并以自担费用方式保证标的物正常运行的时期。

第二条 合同标的

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售合同条款专用部分及附件1所列标的物。

第三条 合同价格

1.合同总价详见合同条款专用部分。

2.本合同总价包括标的物价款、税金及运输、财产及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复，和/或技术服务的设计、开发、安装、集成、调试等费用，是在验收交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、维护、升级等售后服务价格的总和。

3.合同标的物详细目录及价格详见合同附件1合同价格清单。

第四条 付款方式

1.双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2.双方的账户名称、开户银行及账号详见合同条款专用部分。

3.付款方式：分期付款，支付比例、金额见合同条款专用部分。

4.由于乙方提供的账号信息、发票不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由乙方承担。

5.如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述任何一笔付款中扣除相关金额。

6.双方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。如因乙方原因，造成额外支出的银行费用及有关的其他费用由乙方承担。

第五条 标的物的交付和验收

（一）标的物的交付

1.标的物的交付时间见合同条款专用部分。

2.本合同标的物的交付期，甲乙双方选择以下一项：

（1）交付期从合同签订之日开始起算，至货物全部运抵甲方指定现场且完成安装调试为止。

（2）交付期从合同签订之日开始起算，至软件/系统通过初步验收，具备上线试运行条件为止。

（3）交付期从合同签订之日开始起算，至货物全部运抵甲方指定现场，且全部集成开发完成，具备上线试运行条件为止。

（二）标的物的包装、安装、调试和验收遵循以下：

1.货物（含成品软件）：

1.1乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点，货物运到现场之前的一切风险包括货物丢失或损坏均由乙方承担。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

1.2乙方交付的货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。如果因乙方对货物包装不善、标记不明、防护措施不当等，致使货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担因此给甲方造成的一切损失。

1.3下列资料包装在货物的包装箱中：装箱单、货物数量和质量合格证书、保修证书和货物使用说明书及其它必要的技术资料。

1.4货物在甲方指定现场进行开箱检验或验收。在双方共同参加的开箱检验或验收中，如果发现任何短缺、故障、损坏或与合同规定不符合之处，乙方应在5日内进行补发、更换或修理。

1.5如果乙方的人员在甲方通知的日期未能参加开箱检验或验收，甲方有权单独进行开箱检验或验收并制作详细检验报告，乙方接受开箱检验或验收的结果。如果发现任何短缺、故障、损坏或与合同规定不符合之处，并且责任在于乙方，此检验或验收报告将作为更换或修理的有效证据。

1.6合同各方应在安装开始前各指定一名代表负责处理从货物开箱安装开始到终验有关的技术事务。

1.7如果货物安装现场不能按时到位，甲方应在发货预计日期前10日通知乙方，安装和测试也将作相应推迟，乙方应根据甲方的要求调整时间进度。

1.8货物的安装由乙方人员在甲方人员的协助下，严格按照安装的技术程序执行。

1.9从安装到终验的所有技术责任均由乙方承担，甲方技术人员应对货物的安装及测试提供必要的配合。

1.10乙方应于甲方指定期限内完成货物的安装测试。货物在安装完成后，若符合双方确认的验收测试标准，甲方与乙方共同签署《验收报告》；若验收不合格，甲方有权选择要求乙方限期更换新设备或退货解除合同并退还甲方已付款项。

1.11货物的试运行期在合同条款专用部分进行约定。

1.12货物的终验并不解除乙方在质保期内对合同货物的保修责任。

2.软件开发、系统集成：

2.1乙方应按照合同条款专用部分及附件所约定的时间和内容进行交付，包括但不限于硬件设备、软件开发源代码、用户手册及其他技术文档。在交付前，乙方应当根据合同约定的验收标准对所交付的技术服务进行功能和运行检测。

2.2乙方应在进行每项服务交付前5个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知的10个工作日内安排接受交付。

2.3甲方收到乙方交付的标的物后，应该及时安排对乙方所交付的标的物进行初步验收。如有缺陷，乙方应立即修复或改进缺陷，并再次进行检测和评估；若标的物符合本合同规定的要求，双方应签署《初验报告》。

2.4标的物的试运行期在合同条款专用部分进行约定。

2.5由于乙方原因，导致标的物在试运行期间出现故障或问题，如果是硬件方面的问题，且该硬件是由乙方提供给甲方的，乙方应于收到甲方通知之日起5日内免费更换或修理故障部分的设备；如果是软件方面的缺陷或问题，乙方应于收到甲方通知之日起2日内修复该缺陷或问题。以上行为产生的费用均由乙方承担。如果由于甲方原因，导致标的物在试运行期间出现故障或问题，经甲方要求，乙方应协助排除和修复故障或问题。以上行为产生的相关费用均由甲方承担。

2.6标的物试运行完成后，甲方应及时进行最终验收。乙方应当以书面形式向甲方提交验收通知书，由双方按照本合同的规定完成最终验收，并签署《终验报告》。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

2.7标的物的终验并不解除乙方在质保期内对服务项目的责任。

第六条 质量标准

1.乙方应保证提供给甲方的合同标的物是生产厂商原造的、全新、完整、未使用过的，与厂商签署的规范相符合；标的物的质量符合国家、行业标准、生产厂商相关标准及相应的技术规范及合同要求的标准中之较高者。

第七条 售后服务和保修责任

1.质保期期限和质保期起算日在合同条款专用部分进行约定。

2.技术服务的具体内容在附件3部分进行约定。

3.在质保期内，乙方在合同标的物出现故障和缺陷时的相应时间在合同条款专用部分进行约定。乙方有责任保证项目实施和运维过程中数据和应用系统的安全。

4.在质保期内，如果因为乙方有缺陷的设计和生产造成标的物的性能和质量与合同规定不符，乙方负责排除缺陷，修理或替换出现故障的部件、元件和设备(包括软件和硬件)并运送至甲方使用现场。所有费用由乙方承担（包括运输费、保险费及关税、增值税）。

5.在质保期内，为了对合同标的物进行维护，乙方应对出现故障部分免费尽快进行修理或替换。乙方从在其指定地点收到故障标的物之日起1个月内将修理后的标的物或替换标的物运至安装现场。在特殊情况下如果乙方不能在上述期限内将替换或修理后标的物运至安装现场，双方将协商故障标的物修理或替换时间期限。

6.在质保期届满后10年期间，乙方将应甲方要求，向其供应与合同标的物相配套的并且使其正常运转所需的配件，价格为参照当时通行的市场价格后的优惠价格。如果乙方或生产商拟停止生产合同标的物所需配件，乙方应在停止生产前六个月书面通知甲方并且甲方有权在收到上述通知后30日内发出订单订购其所需配件。如果甲方要求另外订购与合同标的物具有相同或更优性能的系统和材料，乙方将以优惠的价格向甲方供货。

7.在质保期届满后，乙方担保在合理的时间内对发生故障的系统进行修理。返修件的价格将在实际人工和生产成本的基础上进行计算。

8.在质保期届满后，如果出现不可预料的系统瘫痪，乙方将尽全力帮助甲方在最短时间内进行修理或更换故障部件，甲方承担所引起的一切费用。

9.如果出现特殊和紧急情况且在甲方要求下，乙方承诺将派遣其技术专家以优惠价格到现场进行对合同标的物的检查和维修。

第八条 知识产权

1.本合同涉及到的乙方自有的知识产权或标准应用软件，知识产权不转移。

2.乙方为履行本合同向甲方交付的工作成果，以及根据甲方需求为甲方提供的方案等技术文档，知识产权归属甲方所有；交付的工作成果或技术资料包含乙方自有知识产权的，乙方授予甲方永久的、全权范围内的、不可撤销的、免费的使用权。

3.乙方保证其所提供的标的物均不存在所有权和知识产权上的瑕疵，如发生上述争议，乙方负责处理，并承担因此引起的全部法律及经济责任。

第九条 保密条款

1.乙方对在本合同签订及履行过程中所接触到的甲方的商业资料、技术资料、客户信息等资料或信息（统称“保密资料”）负有保密义务。乙方未经甲方书面许可，不得向任何第三方披露，亦不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其它用途。

2.乙方有义务对保密资料采取不低于对其自身商业秘密所采取的保护手段予以保护，对于因签订或履行本合同需要而向其雇员披露保密资料的，应指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

3.乙方为履行本合同而有必要对保密资料进行复制的，应当在本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。

4.本保密条款自保密资料提供或披露之日起至保密信息公开之日止。

第十条 违约责任

1.对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2.乙方不履行本合同或合同标的物存在重大缺陷以致无法实现本合同目的的，乙方应当向甲方支付总计相当于本合同总价30%的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失，同时甲方有权要求乙方继续履行或解除本合同。如甲方同意接受部分交付的，甲方应向乙方支付接受部分的价款，款项付清后该部分相应权利归甲方所有。

3.如果乙方未能按合同规定的时间交付（不包括因甲方导致的延误），从合同约定的交付日起，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价千分之一的违约金。在此期间合同照常履行。逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

4.乙方交付的标的物经两次验收不合格的，甲方停止向乙方支付该阶段的合同款额，并有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部款项。乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

5.乙方违反本合同约定的知识产权或保密义务条款的，乙方除应当立即停止违约行为外，还应当支付甲方合同总价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

6.乙方未经甲方书面同意将本项目进行分包或转包的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同总价10%的违约金，并退还甲方支付的全部款项。但采购文件和响应文件中载明的分包情形除外。

7.甲方如不能按合同规定的付款时间、方式向乙方支付合同所确定的款项，每逾期一日，甲方需向乙方支付应付款金额千分之一的违约金。在此期间合同照常履行。

8.乙方若发生除以上情形之外的任何违约时，应在接到甲方关于违约的通知时，就每一项违约向甲方支付相当于合同总价5%的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿因此给甲方造成的全部损失。当构成严重违约时，甲方可以单方面决定解除或终止合同履行，乙方同时还应当承担违约或赔偿责任。

9.违约金的支付不免除违约方继续履行合同的义务。

10.本条约定的损失包括直接经济损失、预期可得利益、诉讼费、保全费、调查费、律师费、公证费、差旅费等相关费用。

第十一条 不可抗力

1.“不可抗力”是指不能预见、不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，不可抗力包括但不限于自然灾害如洪水、地震、严重火灾、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

2.出现不可抗力事件时，知情方应及时、充分地向对方以书面形式发通知，并告知对方该类事件对本协议可能产生的影响，并应当在合理期限内提供相关证明。

3.由于以上所述不可抗力事件致使协议部分或全部不能履行或延迟履行，任何一方可提出变更或解除合同，双方互不承担任何违约责任。

第十二条 通知和送达

1.本合同项下双方所有往来通知均应采取书面形式作出，并通过专人递送、快递或电子邮件等形式送达，通知以下列日期视为正式送达的日期：

（1）通过专人递交的，递交日视为送达日期；

（2）通过快递方式邮寄的，寄出之日起第三日视为送达日期；

（3）通过电子邮件发出的，电子邮件到达接收方指定电子邮箱的时间为通知送达日期。

若通知被接收方拒收、退回或者因变更联系方式但未通知对方等原因而未能收到的，不影响送达的法律效力，被拒收或退回之日视为送达之日。

2.双方在合同条款专用部分所列项目联系人、地址、联系电话及电子邮箱为双方所有往来通知及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的法律文书（含裁判文书）向任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。如任何一方的通讯信息有变更时，须在变更前五个工作日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担。

第十三条 合同变更或解除

1.在合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更合同。如一方需要变更合同，应和对方协商，并就变更事项签署书面文件。若双方就变更事项不能达成一致意见，双方应按本合同约定继续履行，否则视为违约。

2.所有有关本合同的补充协议、修改均需要甲乙双方加盖公章或合同章，成为合同不可分割的部分。

3.若发生以下任一情形，任何一方均有权向对方发出书面通知解除本合同：

（1）对方实质性违反本合同约定，且自本方发出指出其违约的书面通知后仍未纠正此违约行为；

（2）对方破产，或已进入破产或其他类似性质的程序致本合同无法继续履行；

（3）对方决定解散或清算致本合同无法继续履行；

（4）对方实质性股权或资产权属变更，包括被接管或与其他单位合并等情形致本合同无法继续履行；

（5）法律法规规定或者致本合同不能继续履行的其他情形。

第十四条 适用法律及争议解决

1.本合同的有效性、解释、执行及争议解决等均适用中华人民共和国的法律和法规。

2.有关本合同的任何争议双方均有权将争议提交甲方住所地人民法院，通过诉讼方式解决。

3.诉讼进行过程中，双方将继续履行诉讼部分以外的合同条款。

第十五条 其他

1.双方均在此声明，各方拥有足够的资质和能力签署和履行本合同。

2.本合同所载任何内容不应被解释为在甲乙双方间创设合资、合伙、代理或任何其它本合同目的以外的关系。

3.本合同某一条款的无效，不影响本合同其他条款的效力，且此种无效条款应自始视为不存在。

4.若一方未行使或迟延行使其在本合同项下的权利，不构成该方对此项权利的放弃，若该方已经行使或者部分行使某项权利，并不妨碍其在将来再次行使此项权利。

5.本合同自双方加盖公章或合同章之日起生效，一式三份，甲方持一份、乙持二份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：中国信息通信研究院     乙方（签章）：

甲方授权代表签字：                   乙方授权代表签字：

甲方签订日期：    年   月   日       乙方签订日期：    年   月   日

# 附件1  合同价格清单

合同编号：

| 序号 | 名称 | 软/硬件 | 规格型号 | 详细描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量 （台/套） | 单价 （元） | 合计 （元） | CPU品牌 | CPU型号 | CPU数量 | 操作系统品牌 | 操作系统型号 | GPU品牌 | GPU型号 | GPU数量 | 单颗GPU显存（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 标的物1 | 成品软件（永久使用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 标的物2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标的物3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 标的物4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独采购CPU、操作系统、GPU的，均必须准确填写此9列信息，且型号须完整填写至最细一级的型号。无需填写的用“/”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“软/硬件”列填写软件开发、成品软件（永久使用/非永久使用）、硬件设备等；

3.永久使用是指甲方在购买软件后，享有无限期使用该软件的权利（不含质保期外的增值服务）；

4.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或出厂编号或自定义规格型号等。

示例：

1.1  标的物1实物图片/示意图：

1.2  标的物2实物图片/示意图：

……

# 附件2  项目配备人员情况

（此附件适用于软件开发、系统集成项目）

注：项目团队人员，包括但不限于项目管理、实施人员、售后服务人员、驻场人员等，以及提供的驻场人天数。如因客观原因需更换项目团队人员，应征得甲方书面同意。项目实施过程中，甲方认为参与人员资质、能力不符合项目要求需要更换的，乙方应于收到甲方通知之日起3日内更换符合甲方要求的人员。

项目管理、实施、驻场人员清单

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 岗位及分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目经理 |
| 2 |  |  |  | 开发人员 |
| 3 |  |  |  | 测试人员 |
| 4 |  |  |  | 驻场人员1 （驻场xx天） |
| 5 |  |  |  | 驻场人员2 （驻场xx天） |
| … |  |  |  | …… |
| … |  |  |  | …… |

售后服务人员清单

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

# 附件3  实施方案

一、实现功能要求（适用于软件开发、系统集成项目）

二、具体建设方案（适用于软件开发、系统集成项目）

注：具体建设方案包括但不限于具体实现方案、开发环境和开发工具、测试环境、信息安全保障等内容。

三、培训方案

（此为推荐格式，如有特殊需求，可自行拟定）

乙方将免费提供技术培训，详情如下：

| 培训课程 名称 | 培训内容 | 培训对象 | 授课方式 （线上/线下） | 培训时长（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、验收标准

示例1：软件开发类验收，可根据项目实际情况修改。

1、初验验收标准

（1）软件错误的严重性等级定义

1级：不能执行正常功能或重要功能，或者危及人身安全；

2级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有办法解决；

3级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的解决办法；

4级：使操作者不方便或遇到麻烦，但不影响执行正常功能或重要功能；

5级：其它错误；

以下1、2、3、4项验收标准是结合软件行业惯例所提出的对于软件系统质量的推荐要求，所有交付的软件须首先满足以下1、2、3、4项验收标准要求，同时再满足本项目其他具体初验标准要求，才能通过初验。

（2）验收合格标准（以下比例为测试用例不通过数占总测试用例数的比例）

项目验收合格应同时满足以下要求：

1) 测试用例不通过数的比例< 1.5 %；

2) 不存在错误等级为1 的错误；

3) 不存在错误等级为2 的错误；

4) 错误等级为3 的错误数量≤ 5；

注：根据项目情况，列明本项目具体初验验收标准。

5) 实现附件3实施方案中所述功能要求

6)

7)

…

2、终验验收标准

注：根据项目不同，验收范围除功能验收外，至少还应包括软件性能验收等。根据项目情况，列明本项目具体终验验收标准。

（1）系统试运行平稳，未出现重大故障；

（2）初验与试运行期间发现的缺陷和问题都已修复、解决；

（3）系统功能设计业务表达清晰，界面设计用户体验良好；

（4）系统数据无差错；

（5）各类业务静态数据、动态数据已经在系统里面及时正常处理。

（6）提交附件4技术文件清单中要求的相关文档。

（7）完成合同约定的所有技术培训并达到预期效果。

……

示例2：货物类验收，可根据项目实际情况修改。

- 到货验收

甲方收到乙方交付货物时，依据合同约定对货物进行数量、型号、规格、外观等方面进行到货验收。

- 技术验收

（1）技术指标详见附件1，满足附件一中所有技术指标。

（2）提交附件4技术文件清单中要求的相关文档。

# 附件4  技术文件清单

注：提交的技术文件清单，包括但不限于源代码、设计文档、测试报告、用户操作手册、用户培训教材、产品说明书、计量校准报告等。

（以下为示例，可根据项目实际情况修改）

示例1：货物类项目技术文件清单

| 序号 | 文档名称 |
| --- | --- |
| 1 | 产品说明书 |
| 2 | 计量校准报告（原厂/第三方） |
| 3 | 用户培训文档 |
| 4 | (可补充其他文档要求) |
| … | … |

示例2：软件开发类项目技术文件清单

| 序号 | 文档名称 | 说 明 | 提交阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书 | 系统开发最重要依据 | 需求完成后提交 |
| 2 | 需求变更说明书 |  | 需求变更后提交 |
| 3 | 设计文档 （包含：概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书） | 概要设计说明书侧重说明相关系统结构、业务流程、系统功能;详细设计说明书侧重说明相关系统代码结构、解释代码相关属性、简述与各类功能程序有关的数据情况;数据库设计说明书侧重说明系统中的所有数据类型、定义、属性等情况以及数据之间的关联情况。 | 设计阶段完成时提交 |
| 4 | 测试用例 |  | 初验提交 |
| 5 | 测试报告 | 包含开发方内部相关测试及第三方相关测试 | 初验提交 |
| 6 | 初验报告 | 按照初验要求提交 | 初验提交 |
| 7 | 终验报告 | 按照终验要求提交 | 终验提交 |
| 8 | 用户手册/使用手册 |  | 终验提交 |
| 9 | 培训资料文档 |  | 培训前提交 |
| 10 | 源代码 |  | 终验提交 |
| … | … | … | … |

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

  - 投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务及技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。

  - 对于招标文件中标记了“统一格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得不实质性响应，否则投标无效。未标记“统一格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 资格证明文件格式（单独成册）

投标文件(资格证明文件)封面

投标文件

(资格证明文件)

项目名称：

招标编号/包号：

投标人名称：

目 录

      - 投标人资格声明书（统一格式，原件）

      - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明：

      - 纳税证明；

      - 社保缴纳证明；

      - 财务状况报告；

      - 中小企业声明函（如本项目专门面向中小企业采购，须提供）（统一格式，原件）

      - 拟分包情况说明及分包意向协议（如本项目面向中小企业采购预留份额，采用分包意向协议方式须提供）（统一格式，原件）

      - 联合协议（如本项目允许联合体投标）（统一格式，原件）

      - 其他特定资格要求（如有）

      - 投标人资格声明书（统一格式，原件）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明

说明：

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构的，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

3.纳税证明

供应商需提供开标日前6个月内任一期缴纳增值税或企业所得税记录；“缴纳税收记录”为银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明（复印件，加盖公章）（说明：1、企业成立不足三个月的，可以提供税务登记证复印件替代此项内容。2、特殊机构组织不能提供此项内容的，须提供有效的文件资料以证明该单位属于免税单位。3、如开标日前6个月内投标人增值税和企业所得税均为零申报，须提供企业纳税申报表（开标日前6个月内任一期复印件，加盖公章）和投标人声明原件加以证明。4、自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名）

4. 社会保障资金缴纳记录

说明：

证明材料应提供开标前6个月内任意1个月的社会保障资金缴纳凭证的复印件（公司缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的缴费信息。自行编写的无效）。法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。

5.财务状况报告

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供本单位2022年度或2023年度经会计师事务所出具的审计报告（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供符合要求的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在在开标日前三个月内开具的资信证明的复印件或原件（开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3、成立一年内的投标人可提交验资证明原件或复印件，并加盖投标人公章。

注：已由专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须再提供上述要求的财务状况报告。

6.中小企业声明函

（如本项目专门面向中小企业采购，则必须提供）（统一格式，原件）

说明：

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

- 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

- 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函(货物)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：_____

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7. 拟分包情况说明及分包意向协议

（如本项目面向中小企业采购预留份额，采用分包意向协议方式须提供）（统一格式，原件）

拟分包情况说明

致： (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的招标编号为        的         项目（填写采购项目名称）中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(加盖公章)：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

分包意向协议(统一格式)

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在        （采购项目名称）（招标编号/包号为：        ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：        。

2.分包金额：               ，该金额占该采购包合同金额的比例为     %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：________

日期：       年       月       日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

8.联合协议

（如本项目允许联合体投标）（统一格式，原件）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2.联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

9.其他特定资格要求（如有）

- 商务及技术文件格式（单独成册）

投标文件(商务及技术文件)封面

投标文件

(商务及技术文件 )

项目名称：

招标编号/包号：

投标人名称：

目 录

- 投标书(统一格式)

- 授权委托书

- 开标一览表(统一格式)

- 投标分项报价表(统一格式)

- 质保期外服务费用报价表

- 投标保证金凭证/交款单据

- 合同条款偏离表

- 采购需求偏离表

- 中小企业声明函（适用不是专门面向中小企业的项目（包），统一格式）

- 拟分包情况说明（如适用）

- 类似项目业绩表（需提供合同关键页复印件，加盖公章）

- 投标人针对本项目配备人员情况介绍（参考格式）

- 详细技术响应（技术需求相关证明材料、打分表涉及的相关方案、实施计划等）

- 培训方案

- 详细的售后服务方案及承诺（格式自拟）

- 投标人认为需要提供的其他文件资料或其他需要说明的事宜

评分索引表

| 号 | 评分标准 | 投标文件章节 | 投标文件所在页 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人按照评分标准编制上述索引表。

    - 投标书(统一格式)

投标书

致： (采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________（项目名称，招标编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如我方中标，将按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付采购代理服务费。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真___________________________

电话_________________________     电子函件_______________________

合同签订联系人___________________

联系方式_________________________

供应商开户银行（全称）___________________

供应商银行账号___________________

供应商开户银行联行号___________________

供应商绝对所有权拥有者性别（ 男/ 女）【备注：指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别。绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算】

投标人名称（加盖公章） ___________

法定代表人或被授权人签名：

日期：_____年______月______日

    - 授权委托书

授权委托书

本人_______（姓名）系__________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章)：________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章或方章)：________________

委托代理人(签字)：________________

日期： _____年______月______ 日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（统一格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人(单位负责人) 身份证明

致： (采购人或采购代理机构)

兹证明，

姓名： ____    性别： ____年龄： ____职务： ____

系                 (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称(加盖公章)：________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章或方章)：_______

日期： _____年______月______ 日

    - 开标一览表(统一格式)

开标一览表

项目名称：                         招标编号：                    货币单位： 人民币元             包号：___________

| 标的名称 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交付期 （日历日） | 试运行期 （日历日） | 质保期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.该开标一览表按投标人须知第15.4条规定密封提交，供唱标时使用。

3.请分别填写投标总价的阿拉伯数字及汉字大写，并保持两者一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 投标分项报价表 (统一格式)

投标分项报价表（第1包适用）

项目名称：                     招标编号：                货币单位：人民币元                   包号： 1

| 序号 | 名称 | 产品形态 |  | 规格型号 | 详细描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量/单位（台/套） | 分项单价最高限价（元） | 单价（元） (货到项目现场完税价) | 合计（元） (货到项目现场完税价) |  | 制造商规模（填写：非中小企业、中型、小型、微型） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务器 （含操作系统） | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 15 | 166,500 |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储服务器 （含操作系统） | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 15 | 137,500 |  |  |  |  |  |
| 3 | 台式终端 （含操作系统） | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 5 | 15,000 |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 中小企业份额比例合计 |  |  | 中、小、微企业份额比例 （中型、小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  |  |  | 小、微企业份额比例 （小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |

注：本表需填写完整，否则由此产生的后果由投标人自行承担。

1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“产品形态”列填写软件开发、成品软件、硬件设备

3.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或自定义规格型号等；

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用（包括但不限于：备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务、运费、保险费等），采购人将不再支付任何其他费用；

5.“详细描述”列投标人可根据所投产品的组成据实填写，但应包括本表中明确的“产品形态”所涉及的产品。

6.投标人所投产品“单价”超过“分项单价最高限价”的，投标无效。

7.若投标人所投产品属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独投标CPU、操作系统、GPU的，需同时填写4.投标分项报价表(统一格式)和4-1投标分项报价表（补充）。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（第2包适用）

项目名称：                     招标编号：                货币单位：人民币元                   包号： 2

| 序号 | 名称 | 产品形态 |  | 规格型号 | 详细描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量/单位（台/套） | 分项单价最高限价（元） | 单价（元） (货到项目现场完税价) | 合计（元） (货到项目现场完税价) | 制造商规模（填写：非中小企业、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端网联动的应用层DDoS攻击监测防御设备 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 1 | 2,000,000 |  |  |  |
| 2 | 核心交换机 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 2 | 380,000 |  |  |  |
| 3 | 业务交换机 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 4 | 60,000 |  |  |  |
| 4 | 管理交换机 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 2 | 60,000 |  |  |  |
| 5 | IPMI交换机 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 2 | 15,000 |  |  |  |
| 6 | 下一代防火墙 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 4 | 180,000 |  |  |  |
| 7 | 日志审计 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 1 | 275,000 |  |  |  |
| 8 | 数据库审计 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 1 | 180,000 |  |  |  |
| 9 | 堡垒机 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 1 | 195,000 |  |  |  |
| 10 | 加密机 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 1 | 250,000 |  |  |  |
| 11 | 负载均衡 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 1 | 210,000 |  |  |  |
| 12 | 离线存储设备 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 1 | 600,000 |  |  |  |
| 13 | 漏洞扫描设备 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 1 | 145,000 |  |  |  |
| 14 | 抗DDoS设备 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 2 | 395,000 |  |  |  |
| 15 | 入侵检测 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 2 | 90,000 |  |  |  |
| 16 | 入侵防御 | 硬件设备 |  |  |  |  |  | 2 | 160,000 |  |  |  |
| 投标总价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 中小企业份额比例合计 |  |  | 中、小、微企业份额比例 （中型、小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  | 小、微企业份额比例 （小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |

注：本表需填写完整，否则由此产生的后果由投标人自行承担。

1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“产品形态”列填写软件开发、成品软件、硬件设备

3.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或自定义规格型号等；

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用（包括但不限于：备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务、运费、保险费等），采购人将不再支付任何其他费用；

5.“详细描述”列投标人可根据所投产品的组成据实填写，但应包括本表中明确的“产品形态”所涉及的产品。

6.投标人所投产品“单价”超过“分项单价最高限价”的，投标无效。

7.若投标人所投产品属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独投标CPU、操作系统、GPU的，需同时填写4.投标分项报价表(统一格式)和4-1投标分项报价表（补充）。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（第3包适用）

项目名称：                     招标编号：                货币单位：人民币元                   包号： 3

| 序号 | 名称 | 产品形态 |  | 规格型号 | 详细描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量/单位（台/套） | 分项单价最高限价（元） | 单价（元） (货到项目现场完税价) | 合计（元） (货到项目现场完税价) | 制造商规模（填写：非中小企业、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用层DDoS攻击感知系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 4,950,000 |  |  |  |
| 2 | 应用层DDoS攻击监测识别系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 8,400,000 |  |  |  |
| 3 | 应用层DDoS攻击研判分析系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 8,450,000 |  |  |  |
| 4 | 应用层DDoS攻击跨网协同处置系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 6,250,000 |  |  |  |
| 5 | 应用层DDoS攻击实网仿真测试系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 7,750,000 |  |  |  |
| 6 | 应用层DDoS数据智能融合处理系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 6,000,000 |  |  |  |
| 7 | 威胁情报库系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 4,000,000 |  |  |  |
| 8 | 数据采集汇聚系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 4,600,000 |  |  |  |
| 9 | 基础运维支撑系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 2,550,000 |  |  |  |
| 10 | 综合安全保障系统定制软件 | 软件开发 |  |  |  |  |  | 1 | 2,400,000 |  |  |  |
| 投标总价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 中小企业份额比例合计 |  |  | 中、小、微企业份额比例 （中型、小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  | 小、微企业份额比例 （小型、微型制造商投标金额合计除以本包组投标总价） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |

注：本表需填写完整，否则由此产生的后果由投标人自行承担。

1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“产品形态”列填写软件开发、成品软件、硬件设备

3.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或自定义规格型号等；

4. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用（包括但不限于：备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务、运费、保险费等），采购人将不再支付任何其他费用；

5.“详细描述”列投标人可根据所投产品的组成据实填写，但应包括本表中明确的“产品形态”所涉及的产品。

6.投标人所投产品“单价”超过“分项单价最高限价”的，投标无效。

7.若投标人所投产品属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独投标CPU、操作系统、GPU的，需同时填写4.投标分项报价表(统一格式)和4-1投标分项报价表（补充）。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

# 4-1  投标分项报价表（补充）

| 序号 | 名称 | 软/硬件 | 规格 型号 | 详细 描述 | 品牌 | 制造商名称 | 数量 （台/套） | 单价 （元） | 合计 （元） | CPU品牌 | CPU型号 | CPU数量 | 操作系统品牌 | 操作系统型号 | GPU品牌 | GPU型号 | GPU数量 | 单颗GPU显存（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 标的物1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 标的物2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标的物3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 标的物4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价：人民币大写 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所投产品属于通用服务器、台式计算机、便携式计算机、操作系统、工作站、数据库、一体式计算机这7类的，或单独投标CPU、操作系统、GPU的，需填写此表，其中此表后9列信息必须准确填写，且型号须完整填写至最细一级的型号。无需填写的用“/”表示

1.“详细描述”列若无法对该产品描述详尽的，可在本表后附上详细的描述和说明（如：提供实物形态图片加以说明）；

2.“软/硬件”列填写软件开发、成品软件（永久使用/非永久使用）、硬件设备等；

3.永久使用是指甲方在购买软件后，享有无限期使用该软件的权利（不含质保期外的增值服务）；

4.“规格型号”列填写具体的规格、型号，如标的物为定制或自行组装、请填写版本号或出厂编号或自定义规格型号等。

    - 质保期外服务费用报价表

项目名称：                    招标编号：                    货币单位：                      包号：___________

| 序号 | 名 称 | 服务内容描述 | 单价（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期后，保修服务费用 |  |  |  |
| 2 | 质保期后，年度技术更新/升级费用 |  |  |  |
| 3 | 质保期后，年度计量校准费用 |  |  |  |
| 承诺：采购人可在质保期后以同样价格向投标人购买上述服务。 |  |  |  |  |

注：上述报价均不包含在投标总价中。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 投标保证金凭证/交款单据

电汇或者投标担保函

（供唱标使用，与开标一览表共同密封在一个信封内，开标时单独提交）

投标人需随单独密封的保证金提交“投标保证金退回账户信息及相关发票信息”

    - 合同条款偏离表

合同条款偏离表

招标编号/包号： _____________________         项目名称： _____________

| 序号 | 招标文件条目 号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择，未选择投标无效)： □无偏离(如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。) □有偏离(如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求（含“★”“*”要求），除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.投标文件不得对合同条款中的“付款方式/条件”“违约责任”有负偏离，否则投标无效。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 采购需求偏离表

采购需求偏离表

招标编号/包号： _____________________         项目名称： ____________

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件第五章中的所有商务、技术要求（含“★”“*”要求），除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 中小企业声明函

（适用不是专门面向中小企业采购的项目（包））（统一格式，原件）

说明：

  - 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

  - 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函标的名称部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

  - 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

  - 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中 小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分 标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定 的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函(货物)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：______

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员        人， 营业收入为        万元， 资产总额为    万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员        人， 营业收入为        万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

    - 拟分包情况说明（如适用）

拟分包情况说明

致： （采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的招标编号为        的          项目（填写采购项目 名称）中    包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位 承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包， 同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

3.投标人为落实政府采购政策而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非为落实政府采购政策而向中小企业分包时，建议在本册提供。

    - 类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 签约 时间 | 用户 名称 | 项目简介 | 合同 金额 | 用户的联系电话及 地址 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在“状态”一栏中，应填写该项目是“已完成”或者“正在执行”的项目状态。

2.需提供相应业绩证明材料（需提供合同关键页复印件（包括但不限于以下页面：合同首页、服务内容页、签字盖章页），加盖投标人公章）。

投标人名称（加盖公章）：____________

投标人代表签字：

日期：_____年______月______日

    - 投标人针对本项目配备人员情况介绍（参考格式）

项目管理、实施、驻场人员清单（如有）

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 岗位及分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：本表内容可根据项目实际需求和投标人配置自行调整 |  |  |  |  |

售后服务人员清单（如有）

| 序号 | 姓名 | 学历 | 工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注：本表内容可根据项目实际需求和投标人配置自行调整 |  |  |  |  |

    - 详细技术响应（技术需求相关证明材料、打分表涉及的相关方案、实施计划等）

    - 培训方案

| 培训课程 名称 | 培训内容 | 培训对象 | 授课方式 （线上/线下） | 培训时长（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - 详细的售后服务方案及承诺（格式自拟）

    - 投标人认为需要提供的其他文件资料或其他需要说明的事宜

# 16.1 所提供产品满足采购文件要求承诺函（统一格式，原件）

所提供产品满足采购文件要求承诺函

致：中国信息通信研究院

我单位在本项目投标中如涉及如下产品， 我单位特承诺，相关产品完全按照相应标准执行：

- 本采购项目中如涉及台式计算机，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕29号《关于印发<台式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及便携式计算机，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕30号《关于印发<便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及一体式计算机，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕31号《关于印发<一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及工作站，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕32号《关于印发<工作站政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及通用服务器，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕33号《关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及操作系统，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕34号《关于印发<操作系统政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

- 本采购项目中如涉及数据库，则严格执行财政部、工业和信息化部财库〔2023〕35号《关于印发<数据库政府采购需求标准（2023年版）>的通知》要求。

我单位保证上述承诺内容真实、有效。如任何一方发现我司不满足上述承诺要求，我单位承担由此带来的一切后果！

投标人名称（盖公章）：

日期：